ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на гр. София

Многофамилна жилищна сграда в гр.София, рaйон „Триадица”, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” №22, с рег. №29-31ПМ-021-062 и №30-93/16.12.2014г. на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. София, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, рaйон „Триадица”, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” №22, с рег. №29-31ПМ-021-0762 и №30-93/16.12.2014г.на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр.София, рaйон „Триадица”, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” №22.

Жилищната сграда е построена 1945г. и се състои от 7 етажа, от които 6 надземни и 1 полуподземен етаж. Надземната част се състои от 6 жилищни етажа и подпокривно пространство.

Полуподземната част се състои от 14 мазета и малко помещение-портиерно.

Партерният етаж се състои от магазин, 2 апартамента и стълбищна клетка без асансьор.

Всяко жилищно ниво се състои от по два апартамента.

Подпокривното пространство се състои от 14 тавански помещения и 1 таванско помещение, което  се използва за жилищни нужди.

Строителната система е скелетна, масивна стоманобетонна гредова конструкция. Стените са изпълнени от керамични тухли. Фасадното декоративно оформление е с минерална мазилка, а от страна на булеварда е с каменна облицовка. Всички лоджии са остъклени.  Покривът е двускатен. Покривната конструкция е дървена, изпълнена е дъсчена обшивка и покривна покривка от керамични керемиди. Отводняването е външно с улуци и водосточни тръби. Не са констатирани провиснали и/или деформирали конструктивни елементи от дървената конструкция. На места са подменили счупените керемиди с други подобни. Състоянието на покрива е  относително добро. Комините са измазани. Улуците, водосточните тръби, обшивката на корниза и бордовете са компроментирани. Не са констатирани течове по покрива

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на дограма

Съществуващо положение

Неподменената дървена  и  метална дограма е предпоставка за висока инфилтрация в сградата. Частично дограмата по жилищните етажи е подменена с PVC профили, остъклена със стъклопакет, и  дограма с Al  профили, остъклена със двоен стъклопакет.

Описание на мярката

Предвижда се частична подмяна на дограма – прозорци с дограма от PVC профили и двоен стъклопакет, с едно ниско външно емисионно стъкло и коефициент на топлопреминаване ≤1,70 W/m²K, пет камерна по апартаменти, 2 бр. стълбищна клетка, неотопляем сутерен и 1бр. покривен прозорец (капандура).  Монтиране на покривни табакери с коеф. на топлопреминаване ≤1,90 W/m²K. Металната двукрила входна врата да се преработи – да се обърне посоката на отваряне по пътя на евакуация.

При подмяната на фасадната дограма се монтират алуминиеви подпрозоречни первази с шир. 15см. Подпрозоречни первази да се монтират и на местата където не се налага подмяна на фасадната дограма. Вътрешни PVC подпрозоречни первази  се монтират само на местата където се подменя фасадната дограма.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Фасадните стени в сградата са десет  типа, като основните са тухлена зидария от плътни единични  тухли и с деб. 30см и стоманобетонови елементи. Съществува частично монтирана топлоизолация по фасадни стени с 3, 5  и 6см дебелина.

Описание на мярката

Предвижда се цялостен демонтаж на каменната облицовка по югозападната фасада и полагане на топлоизолационна с/ма тип EPS-5см и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (включително лепило, армировъчна мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна, силикатна, екстериорна мазилка).

По останалите фасадни стени (югоизток, североизток и северозапад) не се предвиждат мерки за енерго спестяване. Предвиждат се СМР за уеднаквяване  на фасадите – цветна силикатна фасадна боя (съгласно проект) па външни стени, чела и тавани на открити балкони, страници на прозорци, вкл. грундиране.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривите в сградата са четири типа. Първи тип - скатен студен покрив, с подпокривно пространство, втори и трети тип – скатен топъл покрив и четвърти тип – топъл плосък покрив-тераса. Констатирани са частични нарушения в покривната конструкция  и дъсчената обшивка, което налага тяхната подмяна. Стълбищната клетка е със стоманобетонова плоча, следваща наклона на основния покрив, покрита с дъсчена обшивка и керемиди.

Описание на мярката

По скатовете на всички типове покриви, от вътрешна страна, се полага топлинна изолация от каменна вата на рула с плътност 24кг/м³, деб. 12см и коефициент на топлопреминаване λ≤0,04 W/mK. Монтира се окачен таван от негорим гипсокартон, за пожарозащита на дървената покривна к-ция.

От горната страна на стоманобетоновота плоча над стълбището се монтира топлоизолация от каменна вата на рула с плътност 24кг/м³, деб. 12см и коефициент на топлопреминаване λ≤0,04 W/mK.

Предвиден и ремонт на покрива преди внедряване на мерките за енергийна ефективност, подмяна на изгнила дървена покривна к-ци според част конструктивна на проекта, полагане на битумен грунд по дъсчена обшивка, след което се покрива с един пласт битумизирана мушама, препокриване на скатния покрив на 100% с нови керемиди тип „марсилски”, подновяване на цялото отводняване на покрива с нови улуци, казанчета, ламаринени обшивки и водосточни тръби,възстановяване на бетонови шапки по комини и ремонт и възстановяване на мълниезащитната инсталация.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

Подовете в сградите са три типа. Първият тип е под над неотопляем сутерен, с различни по вид структури. Останалите два типа са подове, граничещи с външен въздух (еркер).

Описание на мярката

Предвижда се зазиждане се с газобетонни блокчета 60х25х25см на прозоречни отвори по североизточна и северозападна фасади, в полуподземния етаж. За вентилация на полуподземното ниво се предвижда да се монтират трансферти жалузни решетки-неподвижни 40х20см.

Предвижда се и доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, с деб. 5см и с коеф. на топлопроводимост λ≤0,03 W/mK (вкл. лепило, армировъчна мрежа, ъглови профили, крепежни елементи) и полагане на цветна мозаечна минерална мазилка по цокъл на сградата (стена на неотопляем полуподземен етаж).

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Енергийна ефективност;

- Електро

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отбадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

8. Логото на проекта

9. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

10.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

11. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

12. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, рaйон „Триадица”, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” №22.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 74 572,14 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. София, рaйон „Триадица”, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” №22.