ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на гр. София

Многофамилна жилищна сграда в гр. София, район Оборище, ул. „Цар Симеон “ № 38, рег. № 384-31ПМ-116-243 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. София, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, район Оборище, ул. „Цар Симеон “ № 38, рег. № 384-31ПМ-116-243 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. София, район Оборище, ул. „Цар Симеон “ № 38.

Жилищна сграда е въведена е експлоатация през 1939 г и се състои се от един вход с четири надземни етажа – партер, три жилищни етажа (по три апартамента на етаж) и сутеренен етаж (полуподземен). В сутеренния етаж са разположени мазетата към апартаментите.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Неподменените прозорци и врати по фасадите на сградата са дървени двукатни или метални. Част от дограмата е подменена с РVС дограма, като на част от нея се налага подмяна на стъклопакета. Недоброто състояние на съществуващата дограма е предпоставка за увеличаване на инфилтрацията и загуби на енергия през остъклените части. Дограмата в стълбищната  клетка е дървена с единично остъкляване. Входните врати са плътни дървена и метална. Прозорците на неотопляемия сутерен са с дървени рамки. На някои от тях остъкляването липсва.

Описание на мярката

Предвижда се подмяна на старата дървена дограма на жилищните етажи и на сутерена с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m2К. Входната врата и вратата към сутерена се подменя с АL дограма с коефициент на топлопреминаване 2,00 W/m2K . За изработване на дограмата, изпълнителят да се съобрази с необходимостта от влагане на системен профил – вложка за увеличаване на дограмата/ от 2-4 см/, след  като вземе мерки от място. Предвидени са външни алуминиеви подпрозоречни первази на всички прозорци и вътрешни подпрозоречни  PVC на прозорците подлежащи на смяна.  При монтирането на външните АL подпрозоречни первази се оставя светло разстояние от мин. 3.5см между фасадната повърхност и  края на перваза.

Предвижда се подмяната на дограмата на остъклен балкон към ап. 5 като се изгражда нова метална конструкция от СОП кутии с размери 60x60x6, която анкерира се към съществуващи стоманобетонни прилежащи гредиПри подмяната на дограмата на остъкления северозападен балкон на ап. 9 по подобие на ап. 5, заедно с металната конструкция от СОП кутии се изгражда и нова покривна конструкция (само над остъклената част), която включва носеща конструкция от стоманени профили и покритие от термопанел с пълнеж от каменна вата с дебелина 10 см. по детайл на проектанта.

Задължителни СМР съпътстващи подмяна на дограма са:

- Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н.)

- Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 30 см

- Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз

- Изработка, доставка и монтаж на НАВЕСИ над открити балкони от стоманени, прахово боядисани профили и трикамерен прозрачен поликарбонат с дебелина не по-малка от 24мм.

- Подготовка на основата, отстраняване на компроментирани участъци, почистване и  грундиране по стени и тавани, боядисани с латекс и цокъл от блажни бои-стълбище и стълбищни клетки.

- Шпакловка стени, тавани и парапети с гипсово лепило - стълбище и стълбищни к-ки

- Боядисване шпакловани стени, тавани и парапети с цветен латекс, двукратно, вкл.грунд - стълбище и стълбищни к-ки

- Боядисване шпакловани стени-ЦОКЪЛ с алкидни бои, двукратно- стълбище и стълбищни к-ки

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Ограждащите външни стени са изпълнени от зидария с единични плътни тухли, дебелина на зида 32 cm. на сградата (стени тип 1, тип 2 и тип 3) не са топлоизолирани. Коефициентът им на топлопреминаване U= 1,91 W/m2K е много по-голям от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се топлоизолиране от външната страна  на неизолираните фасадни стени (стени тип 1 и тип 2) с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и тополоизолационна система пo страници на прозорци, тип ЕPS, δ=2 cm, ширина 20 сm с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка

По стени на сутерена над ниво на терена се предвижда да се положи тополоизолационна система тип XPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка тип „мозайка”). Всички закачени по фасадата висящи кабели и кутии се демонтират преди полагане на топлоизолацията и отново  да се монтират в кабел канали тези, за които има разрешения за поставяне.

Задължителни СМР съпътстващи топлинно изолиране на външни стени са:

- Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле

- Изкърпване вароциментова мазилка по фасади и стрехи (вкл. очукване, почистване и консолидация на основата)

- Демонтаж и монтаж външни тела климатици, решетки и сателитни антени и други

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривът на сградата е многоскатен с дървена конструкция, състоящ се от основен покрив и една капандура в таванското помещение към апартамент №8. Покривното покритие е керемиди върху дъсчена обшивка. Комините са измазани и са в добро състояние. Във всички тавански помещения има по един покривен прозорец тип „табакера“, единствено в таванското помещение към ап.8 покривните линии оформят капандура.

На места по покрива са констатирани течове. Около 1/3 от дъсчената обшивка е изгнила и е за подмяна. Има изгнили дървени греди с приблизително количество около 2м3. Подлежат на подмяна. Керемидите са стари и е препоръчително да се подменят.

В периода на експлоатацията са извършвани частични ремонти на дървената конструкция. Единствено по наклонената покривната плоскост на таванското  помещение към ап.6 е монтирана топлоизолация и обшивка от гипсокартон.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване U= 1,49 W/m2K е много по-голям от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Скатният покрив над таванския етаж и над стълбищната клетка се предвижда да се топлоизолират между дървените ребра с каменна вата с  λ≤ 0,04 W/mK , дебелина 12 cm и обшивка от пожароустойчив гипсокартон.

Задължителните СМР съпътстващи топлинно изолиране на покрив са:

- Поетапно разкриване покрив. Почистване покривни равнини. Демонтаж стари керемиди и компроментирани дъсчени обшивки, изолации и други;

- Доставка и монтаж на нова дъсчена обшивка от иглолистен материал с дебелина 2,50см-около 25%

- Демонтажи, изработка, доставка и монтаж на обшивки от поцинкована ламарина 0,52мм-по обиколки СТРЕХИ-околовръстно аредир, включително закрепване, уплътняване и др.

- Доставка и монтаж на битумна хидроизолация около 3-3,5кг/м2-АРР материал с полиестерени или полиамиден воал

- Доставка и монтаж на керамични керемиди, включително наковаване летви с уплътнителни шайби, нареждане и подмазване била с ВЦ разтвор.

- Възстановяване на комини (вкл.шапки , зидария, мазилка)

- Демонтажи, изработка, доставка и монтаж на обшивки от поцинкована ламарина 0,52мм-по обиколки комини, капандури, бордове, улами и др., включително закрепване, уплътняване и др.

- Демонтаж стара и поставяне на нови челни дъски 3/24 см

- Демонтаж, доставка и монтаж на НОВИ БЕЗШЕВНИ ВИСЯЩИ олуци, включително скоби и крепежни и други.

- Демонтаж, доставка и монтаж на нови водосточни тръби, включително скоби, "S"-ове и други.

- Демонтаж, доставка и монтаж на нови водосточни казанчета

- Проверка чрез измерване на място и направа на нови заземителни инсталации

- Ремонт и възстановяване на мълниезащитна инсталация (вкл. измерване и изпитване)

- Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 kм

- Частична подмяна на дървена обшивка по стреха (около 50%)

- Изграждане на мълниезащитна инсталация

- Изграждане на заземителна инсталажия

.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

Подовете на жилищната сграда са 3 типа – под над неотопляем сутерен и под към външен въздух. Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода е U= 0,90 W/m2K, който е по-голям от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

По стени на сутерена над ниво на терена се предвижда да се положи тополоизолационна система тип XPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Подът към външен въздух, също се предвижда да се изолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електро;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

8. Логото на проекта

9. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

10.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

11. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

12. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, гр. София, район Оборище, ул. „Цар Симеон “ № 38.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 120 427.45 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. София, гр. София, район Оборище, ул. „Цар Симеон “ № 38.

.