ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на гр. София

Многофамилна жилищна сграда в гр. София, р-н “Триадица“, ул. “Доспат” №54, с рег. № 403-31-122-113 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. София, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, р-н “Триадица“, ул. “Доспат” №54, с рег. № 403-31-122-113 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. София, р-н “Триадица“, ул. “Доспат” №54.

Жилищната сграда е с архитектурен облик характерен за 40-те години на миналия век.  Тя е част от свързано застрояване, Г-образна e в план, като  е ситуирана  на ъгъла на ул. „Доспат” и ул. „Цар Асен I“. Входът е от североизток, от страната  на ул. „Доспат” и е подчертан с архитектурно оформена рамка.

Сграда се състои от 5 надземни, 1 полуподземен  и 1 подпокривен етажи. Надземната част се състои от 4 жилищни етажа и от един подпокривен. Полуподземният етаж се състои от мазета и абонатна станция.  Жилищните нива са на кота +0.00, +3.15, +6.20, +9.35 и се състоят от по три апартамента. Подпокривното  пространство се състои от тавански помещения и портиерно.

Строителната система е скелетна, масивна стоманобетонна гредова конструкция. Строежът е четвърта категория съгласно Наредба №1 на номенклатурата на видовете строежи от 30.07.2003 г.(ДВ бр.72/2003 г.)

Стените са изпълнени от керамични тухли. Покривната конструкция е дървена. Довършителните работи във всеки апартамент са различни. Настилката на група ден и нощ са изпълнени предимно от масивен паркет, а на санитарните възли и на антрета от керамични плочки. Фасадното декоративно оформление е с вароциментова мазилка.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на дограма

Съществуващо положение

Дървената дограма в сградата е монтирана преди повече от 70 години и е силно деформирана, което е предпоставка за висока инфилтрация в сградата. Останалата част от  дограмата е подменена с PVC, AL и дървени профили остъклени със стъклопакет.

Описание на мярката

Демонтаж на съществуваща стара дървена и метална дограма. Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, петкамерна - по спецификация. Доставка и монтаж на метална плътна врата с топлоизолация - външна врата към вътрешен двор с автомат за затваряне. Доставка и монтаж на покривни табакери c коефициент на топлопреминаване ≤ 1,90 W/m²К по тавански помещения. Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз с широчина до 30 сm. по всички прозорци и вътрешен PVC перваз по тези, които подлежат на подмяна. Като всички външни решетки по дограмата се демонтират, пребоядисват и отново се монтират след топлоизолацията по фасади. Като новомонтираните решетки да са вече с редуцирани размери, взети от място.

Предвижда се доставка и монтаж на топлоизолационна система тип ХPS с δ=2 сm, пo страници на прозорци с коеф. на топлопроводност λ≤0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка).

Предвижда се и цялостен ремонт на стълбищна клетка.

Предвижда се подмяната на три интериорни врати и монтажа на една нова, като те да отговарят на правила за пожарна безопасност – да са с огнеустойчивост Е160. Това са вратите, отделящи складовите помещения в сутерена, подпокривното пространство от стълбищната клетка, както и вратите на магазина и фризьорския салон към стълбищната клетка.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Фасадните стени са изградени основно от: стоманобетонови елементи и външни стени изпълнени от единични плътни тухли с дебелина 27см. Наблюдават се големи участъци от фасадните стени с паднала и нарушена мазилка.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване е U=1,93 W/m²K, който е по-висок от референтния за 2015 г.

Описание на мярката

Предвижда се доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 5 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по фасадни стени и плътни парапети на открити балкони.

Предвижда се доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, δ= 4 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени на неотопляем сутерен (цокли).

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривите на сградата са четири типа, както следва:

- първи тип: скатен покрив с подпокривно пространство – студен

- втори тип: скатен покрив без подпокривно пространство – топъл, над стълбищната клетка

- трети: покрив тераса – топъл

- четвърти: покрив тераса - топъл

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покрива е U=1,19 W/m²K, който е по-висок от референтния за 2015 г.

Описание на мярката

Демонтаж на покрив (вкл. керемиди и летвена обшивка) със сваляне. Доставка и полагане на топлинна изолация от каменна вата на рула, с плътност 24 кg/m³), δ=12 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,04 Wm/K по скатовете на покривната конструкция. Доставка и монтаж на дъсчена обшивка с δ=2,5 сm за покриване. Полагане на битумен грунд върху дъсчена обшивка. Доставка и монтаж на нова летвена обшивка по покрив (летви 4х4сm). Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с лепене. Доставка и монтаж на марсилски керемиди за препокриване на 100% от площта на скатния покрив. Предвижда се и подмяна на цялото отводняване на покрива, в това число улуци, казанчета, ламаринени обшивки и водосточни тръби. Възстановяване на мазилки и шапки по комини. Изграждане на нова мълниезащитна инсталация.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

Установени са три типа подове:

- първи тип: под над неотопляем сутерен

- втори тип: под граничещ със въздух (еркери)

- трети: под граничещ със въздух (еркери)

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на подовете  е U=0,70 W/m²K, който е по-висок от референтния за 2015 г.

Описание на мярката

Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 5 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по еркери и тавани на открити балкони, и лоджии.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

8. Логото на проекта

9. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

10.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

11. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

12. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, р-н “Триадица“, ул. “Доспат” №54.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 128 161,87 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. София, р-н “Триадица“, ул. “Доспат” №54.