ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на гр. София

Многофамилна жилищна сграда в гр. София, р-н Оборище, ул. „Янко Сакъзов“ №60, рег. № 127-31ПМ-043-074 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

Изглед 1

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. София, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, р-н Оборище, ул. „Янко Сакъзов“ №60, рег. № 127-31ПМ-043-074 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. София, р-н Оборище, ул. „Янко Сакъзов“ №60.

Жилищната сграда е построена през 1945 се състои от 6 надземни и 1 полуподземен етаж. В сутерена са разположени мазета, АС и помещения за общи нужди. На първи етаж се помещават три апартамента и един магазин. На останалите пет типови етажа са разположени по четири апартамента. В подпокривния етаж са проектирани тавански помещения. Вертикалната комуникация е решена с вътрешна стълбищна клетка. Конструкцията на сградата е монолитна с носещ стоманобетонов скелет. Не са ткрити нарушения в носещата конструкция на сградата.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Неподменената дървена дограма е монтирана преди около 60 години, което е предпоставка за висока инфилтрация в сградата. На някои от апартаментите съществува метално единично остъкление по тераси, което също е причина за големите топлинни загуби през дограмите в сградата. Останалата част от дограмата е подменена с PVC и алуминиеви профили с двоен стъклопакет.

Описание на мярката

Предвижда се демонтаж на стара дървена дограма по апартаменти и общи части в сградата, доставка и монтаж на нова PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, петкамерна – по приложена спецификация. Демонтаж на единично остъклени с метални профили остъкления по тераси, доставка и монтаж на нова PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, петкамерна - по приложена спецификация. В ИБ е остойностено бъдещото остъкление на един брой тераса по желание на собственикът на апартамент №7 по северна фасада.

Доставка и монтаж на метална входна врата за блок с пощенски кутии, обков и остъкляване със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване ≤ 2,20 W/m²К. Доставка и монтаж на покривни табакери c коефициент на топлопреминаване ≤ 1,90 W/m²К - по тавански помещения.

Доставка и монтаж на външни подпрозоречни плотове от изкуствен гранит с широчина до 30 сm.

Доставка и монтаж на външни подпрозоречни плотове от изкуствен гранит с широчина до 15 сm по остъклени тераси. Цялостен вътрешен ремонт в стълбищна клетка.

Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка са:

- Демонтаж на съществуваща дървена дограма и демонтаж на съществуващо метално единично остъкление по тераси

- Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, пет камерна - по спецификация - стълбищна клетка, сутерен и апартаменти

- Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, петкамерна - по спецификация (на мястото на съществуващо метално единично остъкление по тераси, както и бъдещо остъкление на един брой тераса на ап. 7 по северна фасада)

- Доставка и монтаж на покривни табакери (0,50/0,70 m) c коефициент на топлопреминаване ≤ 1,90 W/m²К - по тавански помещения

- Доставка и монтаж на метална входна врата за блок с пощенски кутии, обков и остъкляване със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване ≤ 2,20 W/m²К - входна врата (1,35/2,20 m)

- Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой) - (по апартаменти)

- Очукване на шапки по парапети на открити и остъклени тераси

- Доставка и монтаж на външни подпрозоречни плотове от изкуствен гранит с широчина до 30 сm

- Доставка и монтаж на външни подпрозоречни плотове от изкуствен гранит с широчина до 15 сm по остъклени тераси

- Доставка и монтаж на външни шапки от изкуствен гранит по парапети на открити тераси с широчина до 25 сm

- Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз

- Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна входна врата

- Ремонт на стълбищна клетка(стъргане на подкожушена стара блажна боя, сваляне на постна боя, шпакловка на стени и тавани, боядисване на стени и таванис цветен латекс, боядисване на съществуващ цокъл с блажна боя)

- Доставка и монтаж на метална врата (EI 90) при вход на складов етаж

- Доставка и монтаж на метална врата (EI 60) при вход на тавански етаж

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Фасадните стени в сградата са шест типа. Основно те са изградени от: стоманобетонови елементи (колони, греди и шайби) и външни стени изпълнени от единични плътни тухли с дебелини съответно 25 и 38 сm. Обобщеният коефициент на топлопреминаване по всички фасади на сградата е U=1,85 W/m²K, който е по-голям от референтния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 5 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по фасадни стени, както и по плътните части на открити и остъклени тераси (парапети).

Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка са:

- Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле

- Частично очукване на подкожушена мазилка по фасади

- Полагане фасадна боя  (съгласно цветен проект) по дъна балкони и фасадни елементи, вкл. грундиране.

- Варова хастарна изравнителна мазилка по фасади

- Демонтаж на външни конзоли - климатични тела (югозападна фасада), доставка на нови конзоли, съобразени с дебелината на топлоизолационната система и обратен монтаж на климатичните тела

- Доставка и монтаж на барбакани за отводняване на тераси

- Шпакловка на вътрешна част по парапети на открити тераси, (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) на вътрешна част по парапети на открити тераси, включително грундиране

- Доставка и монтаж на плочи от гранитогрес за цокли по открити тераси

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система EPS, δ= 5 сm върху парапети на неостъклени тераси

- Доставка и монтаж на топ

- лоизолационна система тип EPS, δ= 5 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у парапети на неостъклени тераси

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по парапети на неостъклени тераси, включително грундиране

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по тавани на открити тераси

- Шпакловка по тавани на открити тераси (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по тавани на открити тераси, включително грундиране

- Доставка и монтаж на водооткапващ профил до границата на топлоизолационната система по фасади

- Доставка и монтаж на профил цокълен с водооткап

- Доставка и монтаж на профил за дилатационни фуги

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по източна фасадна стена (проход към вътрешен двор)

- Шпакловка по западна фасадна стена (проход към вътрешен двор), вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по западна фасадна стена (проход към вътрешен двор), включително грундиране

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривите в сградата представляват четири типа, както следва: първи тип: скатен покрив с подпокривно пространство (студен), втори тип: скатен топъл покрив (стълбищна клетка), останалите два типа са покрив - тераси (топли покриви). Като цяло скатните покриви са в лошо състояние, открити са нарушения в дъсчената обшивка, констатирани са течове.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите е  U= 1,11 W/m2K и е по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се Доставка и монтаж на топлинна изолация от каменна вата на рула, с плътност 24 кg/m³), δ=12 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,04 W/mK по покривната конструкция с окачен таван от негорим гипскартон на първи тип покрив. Подмяна на изгнили елементи от покривната конструкция, както и на цялата дъсчена  обшивка  по  скатните  покриви. Полагане  на битумен грунд  и   битумизирана мушама. Доставка и монтаж на марсилски керемиди за препокриване на 100% от площта на скатните покриви. Предвижда се и подмяна на цялото отводняване на покрива, в това число улуци, казанчета, ламаринени обшивки и водосточни тръби. Възстановяване на мазилки и шапки по комини. Изграждане на нова мълниезащитна инсталация.

Задължителни строително-монтажни работи, съпътстващи енергоспестяваща мярка Топлинно изолиране на покрие са:

- Доставка и полагане на топлинна изолация от каменна вата на рула, с плътност 24 кg/m³), δ=12 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,04 Wm/K по скатовете на покривната конструкция

- Демонтаж на покрив (вкл. керемиди, хидроизолация, дъсчена обшивка) със сваляне

- Подмяна на изгнили елементи от дървената покривна конструкция - съгласно проект по част Конструктивна

- Доставка и монтаж на дъсчена обшивка с δ=2,5 сm за покриване

- Полагане на битумен грунд върху дъсчена обшивка

- Доставка и монтаж на нова летвена обшивка по покрив (летви 4х4сm)

- Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с лепене

- Доставка и монтаж на марсилски керемиди за препокриване на 100% от площта на скатния покрив

- Демонтаж на стара, заготовка и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по стрехи, капандури и около комини

- Демонтаж на стари, заготовка и монтаж на нови висящи улуци от поцинкована ламарина

- Демонтаж, изработка и монтаж нови на водосточни казанчета от поцинкована ламарина

- Демонтаж на стари водосточни тръби от поцинкована ламарина

- Заготовка и монтаж на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по стрехи

- Шпакловка по стрехи (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по стрехи, включително грундиране

- Възстановяване на бетонови шапки по комини

- Възстановяване на мазилка по комини - В

- Възстановяване на мълниезащитна и заземителни исталации

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

Установени са шест типа под, както следва: първи и втори тип - под над неотопляем сутерен с различни по вид структури, трети, четвърти, пети и шести типове подове, граничещи с външен въздух (еркери). Обобщеният коефициент на топлопреминаване през подовете е U=0,68 W/m²K, който е по-висок от референтния за 2015 г.

Описание на мярката

Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 5 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по еркери (проход към вътрешен двор). На останалата част от еркерите се предвижда циментова шпакловка с армировъчна мрежа и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка за финишен слой. По фасадните стени на неотопляемите сутерени е предвидена цокълна мозаечна минерална мазилка.

Задължителни строително-монтажни работи, съпътстващи енергоспестяваща мярка са:

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по еркери (проход към вътрешен двор)

- Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 5 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по еркери (проход към вътрешен двор)

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по еркери (проход към вътрешен двор), включително грундиране

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по външни стени на неотопляем сутерен

- Шпакловка на външни стени на неотопляем сутерен, (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)

- Полагане на мозаечна минерална мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени на неотопляем сутерен, включително грундиране

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електро;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

8. Логото на проекта

9. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

10.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

11. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

12. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, р-н Оборище, ул. „Янко Сакъзов“ №60.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 187 382.87 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. София, р-н Оборище, ул. „Янко Сакъзов“ №60.