ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на гр. София

Многофамилна жилищна сграда в гр. София, р-н Изгрев, ул. „Люлякова градина“ №9, блок 44, вход А и вход Б, с рег. № 205-31ПМ-077-065 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

Изглед 1

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. София, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, р-н Оборище, ул. „Янко Сакъзов“ №60, рег. № 127-31ПМ-043-074 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. София, р-н Оборище, ул. „Янко Сакъзов“ №60.

Жилищната сграда е построена през 1965 се състои от 4 надземни и 1 полуподземен етаж. В сутерена са разположени мазета, АС и помещения за общи нужди. На първи, втори, трети и четвърти етажи се намират двадесет и четири броя апартаменти (по три броя на етаж във всеки един от входовете). Вертикалната комуникация е решена с две вътрешни стълбищни клетки – по една за всеки вход.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Неподменената дървена дограма е монтирана преди около 50 години, което е предпоставка за висока инфилтрация в сградата. На някои от апартаментите съществува метално единично остъкление по тераси и балкони, което също е причина за големите топлинни загуби през дограмите в сградата. Останалата част от дограмата е подменена с дървени, PVC и алуминиеви профили с двоен стъклопакет.

Описание на мярката

Предвижда се демонтаж на стара дървена дограма по апартаменти, доставка и монтаж на нова PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, петкамерна - по приложена спецификация. Демонтаж на единично остъклени с метални профили остъкления по тераси и балкони, доставка и монтаж на нова PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, петкамерна - по приложена спецификация. Демонтаж на стари дървени прозорци на неотопляем сутерен. Доставка и монтаж на нови прозорци единично остъкление с метални рамки (неотопляем сутерен). Предвидено е и остъкление на балкони, и тераси по желание на собствениците на апартаменти №1, 6, 8 и 10 във вход А и апартаменти №3, 11 и 12 във вход Б, като вратопрозорците в тези тераси и балкони не са предвидени за подмяна.

Вратите, отделящи мазетата от стълбищната клетка да се заменят с нови с огнеустойчивост ЕІ90.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Фасадните стени са дванадесет типа, основно се състоят от тухлена зидария от единични решетъчни тухли с δ= 25 сm, стоманобетонови елементи с δ= 25 сm, както и плътна част на парапети на остъклени тераси и балкони. Съществува частично положена топлинна изолация с δ= 3 сm, която не отговаря на критериите за енергийна ефективност. Фасадните стени на остъклените с PVC профили със стъклопакет балкони и тераси са изградени от съществуващите метални парапети със стоманобетонови пана и предстенна зидария от газобетонови блокчета. Парапетите на балкони и тераси, остъклени с метални профили и единично стъкло, нямат допълнително подзиждане и като фасадна стена се явяват единствено стоманобетоновите пана.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване по всички фасади на сградата е U=1,82 W/m²K, който е по-висок от референтния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 8сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по основната повърхнина, както и по фасадните стени в неостъклените балкони и тераси. Съществуващите парапети на откритите балкони и тераси на остъклените с метални профили и единично стъкло се демонтират и на тяхно място се изграждат нови плътни парапети с h=1,05 m от газобетонни блокчета с δ= 12,5 сm и завършващ укрепителен стоманобетонов пояс с анкериране към фасадните стени. От външната страна на новоизградените парапети се полага топлоизолационна система тип EPS, δ= 8 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм.мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) с цел постигане на завършен естетичен облик на сградата. Неизолираните метални парапети със стоманобетонови пана на остъклените с PVC профили със стъклопакет балкони и тераси се запазват като външно върху тях се полага топлоизолационна система тип EPS, δ= 8 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка).

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривите в сградата представляват шест типа. Първия тип е плосък студен покрив с подпокривно пространство, а останалите пет типа са плоски топли покриви. Не са констатирани течове, както нарушения в покривната конструкция.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите е  U= 0,90 W/m2K и е по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се СМР по първи тип покрив: полагане на каменна вата на рула, с плътност 24 кg/m³), δ=12 сm и коефициент на топлопроводност λ≤ 0,04 W/mK  в подпокривния вентилируем обем върху таванската плоча.

СМР съпътстващи енергоспестяваща мярка по покриви:

- Премахване на сгурията в подпокривното пространство

- Демонтаж на ламаринени обшивки, казанчета и улуци. Доставка и монтаж на нови ламаринени обшивки, казанчета и улуци.

- Фасдната топлоизолация от топлоизолационен материал тип EPS с δ=8 сm и коефициент на топлопроводност λ≤ 0,035 W/mK обхваща и борда на вентилируемия покрив (виж приложения детайл).

- Измазване на комините, премахване на стари и изграждане на нови бетонови яки по комините, както и монтиране на коминни шапки от поцинкована ламарина, съгласно приложения детайл.

- Изработка на мълниезащитна инсталация по покрива в т.ч. доставка и монтаж на поцинкован заземителен кол - 63 / S3 / 6 mm

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

Подовете в срадата представляват седем типа: първия и втори типове са подове над неотопляем сутерен, с различни по вид настилки и светли височини, третия е под върху земя, а останалите четири типа са подове граничещи с външен въздух - еркери.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване през подовете е U=0,87 W/m²K, който е по-висок от референтния за 2015 г.

Описание на мярката

Предвижда се доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 8 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по еркери. С цел постигане естетически облик на фасадата се полага същият топлоизолационен материал и по таваните на неостъклените тераси и балкони.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електро;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

8. Логото на проекта

9. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

10.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

11. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

12. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, р-н Изгрев, ул. „Люлякова градина“ №9, блок 44, вход А и вход Б.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 186 909.17 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. София, р-н Изгрев, ул. „Люлякова градина“ №9, блок 44, вход А и вход Б.