ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на гр. София

Многофамилна жилищна сграда в гр. София, район Лозенец, ул. „Кричим“ № 13, рег. № 96-31ПМ-017-091 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. София, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, район Лозенец, ул. „Кричим“ № 13, рег. № 96-31ПМ-017-091 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. София, район Лозенец,  ул. „Кричим“ № 13.

Сградата е въведена в експлоатация през 1963 г. Състои се от един вход, с един партерен полуподземен етаж и три надземни етажа. В полуподземния етаж са разположени мазета, два гаража, абонатна станция и кабинет. Останалите три етажа са жилищни.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Цялата  дограмата на жилищата (вкл. на усвоените балкони) и в общите части по стълбищната клетка е подменена с PVC с двоен стъклопакет. Входната врата, както и вратата към общата тераса на к.+4,40, са алуминиеви с двоен стъклопакет. Единствено дограмата на кабинета в полуподземния етаж е стара дървена дограма.

Описание на мярката

Предвидена е подмяна на старата дървена дограма на кабинета, разположен в полуподземния етаж, с дограма от PVC профили и двоен стъклопакет с едно нискоемисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.70 W/m2К.

Предвижда се доставка и монтаж на 2 бр. огнеустойчиви врати към таванския етаж.

В проекта не се предвижда подмяна на дограма на жилищните етажи.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Ограждащите външни стени на сградата са изпълнени от зидария с плътни керамични тухли. По-голямата част от тях не са топлоизолирани, като обобщеният им коефициент на топлопреминаване е значително по-висок от нормативния за 2015 г. В периода на експлоатация на сградата собствениците на ап. 2, ап. 4 и ап. 6  са монтирали топлоизолация експандиран полистирол EPS с дебелина 5 cm по външни ограждащи стени на северната фасада.

Описание на мярката

Предвижда се топлоизолиране от външната страна на неизолираните фасадни стени на жилищните етажи и полуподземния етаж с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 5 cm и коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и тополоизолационна система пo страници на прозорци, тип ЕPS, δ=2 cm.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Основната част на покрива е скатен с въздушен слой, покрит с керемиди върху дъсчена обшивка. Над стълбищната клетка покривът е скатен стоманобетонов без въздушен слой. Покривът е в недобро състояние, констатирани са течове и в резултат от тях дъсчената обшивка е изгнила и някои от елементите на носещата дървена конструкция са компрометирани.

Описание на мярката

Скатният покрив над таванския етаж и над стълбищната клетка се предвижда да се топлоизолират между дървените ребра с каменна вата с  λ≤ 0,04 W/mK , дебелина 12 cm и обшивка от пожароустойчив гипсокартон. По вътрешната повърхност на надзида на подпокривното пространство се монтира топлоизолация от експандиран пенополистирол EPS с дебелина 5 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤0,035 W/mK.Подменят се старите покривни прозорци тип „табакера“, както и дървения прозорец на капандурата.

При топлоизолирането на покрива се предвижда и изпълнение на редица съпътстващи строително-монтажни работи – подмяна на компрометирани елементи от носещата дървена конструкция, нова летвена и дъсчена обшивка, хидроизолация, препокриване с керемиди, тенекеджийски работи и др.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

Подовете на жилищната сграда са 2 типа – под над неотопляем полуподземен етаж и под към външен въздух.

Описание на мярката

Подът към външен въздух на усвоените тераси се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 5 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електро;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

8. Логото на проекта

9. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

10.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

11. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

12. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, район Лозенец, ул. „Кричим“ № 13.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 79 646,94 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. София, район Лозенец, ул. „Кричим“ № 13.