ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на гр. София

Многофамилна жилищна сграда в гр. София, ул.“Княз Борис I“ №162, с рег. № 100-31ПМ-033-058 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. София, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, ул.“Княз Борис I“ №162, с рег. № 100-31ПМ-033-058 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. София, ул.“Княз Борис I“ №162.

Сградата е построена 1934г . Състои от 5 надземни етажа, един подземен етаж-сутерен и подпокривно пространство-тавани. Вертикалната комуникация между етажите се осъществява с вътрешна двураменна стълба.  На първо надземно ниво са разположени два магазина със сервизни помещения към тях и един апартамент. За магазините са обособени самостоятелни входове откъм тротоара пред сградата. На втори и трети - жилищни етажи са разположени по два апартамента, на четвърти - жилищен етаж са обособени четири апартамента. Подземният етаж е с мазета.

Конструктивната система е скелетно гредова от стоманобетон и тухлени преградни и ограждащи зидове от плътни тухли. Междуетажните плочи и стълбището са стоманобетонни, като стълбищните рамена и междинните площади са монолитно излети върху носещи тухлени зидове. Покривът е скатен. Покривната конструкция е дървена, изпълнена е дъсчена обшивка и покривна покривка от керамични керемиди. Отводняването е външно с улуци и водосточни тръби. Дограмата на сградата е от 1987г. и  е слепена. Част от нея е подменена с алуминиева или PVC.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на дограма

Съществуващо положение

Неподменената дървена двукатна дограма и дървена с единично остъкление е предпоставка за висока инфилтрация в сградата. Част от дограмата по жилищните етажи е подменена с PVC профили, остъклени със стъклопакет, има и подменена дограма с Al  профили, остъклена със стъклопакет.

Описание на мярката

Предвижда се подмяна на дограмата – прозорци и балконски врати - (с давност 75 години) с дограма от PVC профили и двоен стъклопакет, с едно ниско външно емисионно стъкло и коефициент на топлопреминаване ≤1,70 W/m²K, пет камерна по апартаменти, стълбищна клетка, неотопляем сутерен и покривни прзорци (капандури).  Металната двукрила входна врата се подменя с нова от Al профили, остъклена с двоен стъклопакет с едно външно ниско емисионно стъкло и коефициент на топлопреминаване ≤2,00 W/m²K – обръща се посоката на отваряне по пътя на евакуация.

При подмяната на фасадната дограма се монтират подпрозоречни первази от изкуствен гранит с шир. 30см. Подпрозоречни первази да се монтират и при вече подменената фасадна дограма.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Фасадните стени в сградата са единадесет типа, като основните са:

- тухлена зидария от плътни единични  тухли и с деб. 28см

- стоманобетонови с деб. 28см, с положена съответно топлоизолация от 2,5см XPS и 5см EPS.

- в ап.5, на трети жилищен етаж е изпълнена предстенна обшивка от гипсокартон на к-ция и минерална вата с деб. 5см.

Описание на мярката

Предвижда се цялостен демонтаж на топлоизолационна система  с деб. 2,5см от XPS. Фасадните стени, топлоизолирани с EPS-5см по първи надземен етаж-вътрешен двор, се запазват, като се полага циментова шпакловка с армировъчна мрежа и екстериорна цветна силикатна мазилка.

По останалите фасадни стени се полага топлоизолационна система тип EPS-5см и с коеф. На топлопроводност λ≤0,035 W/mK (включително лепило, армировъчна мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна, силикатна, екстериорна мазилка).

По страници и щурцове на прозорци EPS δ=2 см. и ширина 25см, с коефициент на топлопроводимост λ≤0,03 W/mK (включително лепило, армировъчна мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна, силикатна, екстериорна мазилка).

По цокъл на сградата откъм вътрешния двор се полага топлоизолационна система от 5см XPS и коефициент на топлопроводимост λ≤0,03 W/mK (включително лепило, армировъчна мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна, мозаечна, минерална  мазилка).

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривите в сградата са четири типа скатни студени покриви с дървена конструкция, с различни височини и структури. Констатирани са течове и частични нарушения в покривната конструкция  и дъсчената обшивка.

Описание на мярката

По скатовете на всички типове покриви се полага топлинна изолация от каменна вата на рула с плътност 24кг/м³, деб. 6см и коефициент на топлопреминаване λ≤0,04 W/mK. Монтира се окачен таван от негорим гипсокартон, за пожарозащита на дървената покривна конструкция.

Заедно с топлоизолирането на покрива е предвиден и неговия ремонт, който включва: подмяна на изгнила дървена покривна конструкции според част конструктивна на проекта, препокриване на скатния покрив 100% с нови керемиди тип „марсилски” и подновяване на цялото отводняване на покрива с нови улуци, казанчета, ламаринени обшивки и водосточни тръби и изграждане на мълниезащитна инсталация.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

Подовете в сградата са четири типа. Първият тип е под над неотопляем сутерен, с различни по вид структури. Останалите три типа са подове, граничещи с външен въздух (еркери). Има частично поставена топлоизолация тип EPS, с деб. 5см.

Описание на мярката

Подът към външен въздух и по тавана над прохода към вътрешния двор се полага топлоизолационна система  тип EPS, с деб. 5см и коефициент на топлопреминаване λ≤0,035 W/mK .

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

8. Логото на проекта

9. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

10.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

11. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

12. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, ул.“Княз Борис I“ №162.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 121 740,69 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. София, ул.“Княз Борис I“ №162.