ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на гр. София

Многофамилна жилищна сграда в гр. София, район “Красно село”, кв. „Бели брези”, бл.30, с рег. №159-31ПМ-058-076 и №30-105/19.12.2014г. на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. София, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, район „Красно село”, кв. "Бели брези", бл.30, с рег. №159-31ПМ-058-076 и №30-105/19.12.2014г. на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. София, район „Красно село”, кв. "Бели брези", бл.30.

Блок 30 от комплекса „Белите брези“ е въведен в експлоатация през 1986г. и не е самостоятелен обект, а е на фуга частично калканно свързан със съседния блок. Достъпът в сградата е възможен от две страни. Има два входа по един от североизточната и от северозападната страна. Блокът съдържа 9 надземни етажа и сутерен. Партерният етаж е задигнат спрямо терена с 4 до 7 стъпала до входовете; предвиден е за обществено ползване и помещенията му имат самостоятелен достъп оформен през терасите; парапетите на тези тераси са в окаяно състояние и ще трябва да бъдат оформени в следващ етап, в рубриката „мерки за благоустрояването на сградата“.

Сутеренът на сградата е под цялата застроена площ и съдържа мазета за собствениците на жилищата в сградата, общи помещения и абонатна станция. Състоянието на пространствата е задоволително, инсталационните комуникации са в добър вид.

В осемте етажа над партера са развити четиридесет апартамента с различна големина: едно-, дву- и тристайни жилища, достъпни посредством двураменна стълба с естествено осветление, както и два броя асансьори: пътнически и товарен. На всеки етаж е предвидено помещение „чистачно“ за съхранение на материали и пособия за почистването на общите пространства.

Строителната система е едроплощен кофраж. Сградата е фундирана на обща фундаментна плоча. Фасадните стени са разнообразни и съдържат строителни решения, характерни за времето на изпълнението.

Сградата е покрита с плосък топъл покрив, обрамчен с висок плътен парапет, зад който са разположени редица вентилационни комини, асансьорната кула (машинното помещение) и  съоръжения изградени за качественото и хигиенично обитаване на блока.

Дограмата на сградата е от 1987г. и  е слепена. Част от нея е подменена с алуминиева или PVC. За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на дограма

Съществуващо положение

Неподменената дървена дограма е монтирана преди около 27 години, което е предпоставка за висока инфилтрация в сградата. На някои от апартаментите съществува метално и дървено единично остъкление по балкони, което също е причина за големите топлинни загуби през дограмите в сградата. Останалата част от дограмата е подменена с PVC и алуминиеви профили с двоен стъклопакет.

Описание на мярката

Предвижда се подмяна на съществуващата дограма. Демонтаж на дървената двукатна, дървената и метална единично остъклена по помещения, лоджии и балкони. Подмяната ще се осъществи с PVC петкамерна дограма с двоен стъклопакет с ниско емисионно външно стъкло с U≤1.70W/m2K,по приложена спецификация, където са отразени всички изискуеми параметри: място, помещения, отваряемост. Дограмата се окомплектова с външна подпрозоречна алуминиева пола с ширина до 30см и вътрешен PVC перваз.

В сутерена между стълбищната клетка и мазетата е предвидена пожароустойчива врата с размери 85/190см /плътна, метална/

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Фасадните стени в сградата са тринадесет типа. Основно те се състоят от: стоманобетонови монолитни носещи фасадни стени с предстенна обшивка от гипсови блокчета, фасадни монтажни панели с междинен слой от стиропор с δ= 8 сm и фасадни стени изградени от декоративна решетъчна тухла, стъклена вата с δ= 6 сm и зидария от гипсови блокчета. Фасадните стени на остъклените с PVC профили със стъклопакет балкони са изградени от съществуващите стоманобетонови парапети с предстенна зидария от газобетонови блокчета. Парапетите на балконите, остъклени с метални и дървени профили с единично стъкло, нямат допълнително подзиждане и като фасадна стена се явяват единствено стоманобетоновите парапети.

Съществува частично монтирана топлоизолация тип EPS с δ= 5 сm и коеф. на топлопроводност λ=0,035 WmK по фасадните стени.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване по всички фасади на сградата е U=1,13 W/m²K, който е по-висок от референтния за 2015 г.

Описание на мярката

Предвижда се доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=5см и коефициент на топлопроводност λ≤0.035 W/mK (включително лепило, армировъчна мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка по основната повърхнина, както и по стените на неостъклените балкони и лоджии. На съществуващите парапети на остъклените балкони след изпълнение на детайла за предзиждане с газобетонови блокчета, извършващ укрепителен стоманобетонен пояс с анкериране към фасадните стени от външната страна, остъклени и неостъклени, както и по таваните на балкони и лоджии ще бъде поставена топлоизолация тип EPS, δ=5см и λ≤0.035 W/mK (включително лепило, армировъчна мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка).

Сутерен – фасадните стени ще бъдат изпълнени с XPS δ=5см и λ≤0.035 W/mK; по страниците и щуровете на прозорците ще бъде изпълнена също XPS изолация със λ≤0.035 W/mK и с ширина 25см, включително лепило, армировъчна мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривите в сградата представляват седем типа както следва: първи тип - плосък топъл покрив (основен покрив на сградата), покрит със ролонна хидроизолация с посипка; втори тип - плосък суден покрив с въздушен слой (асансьорно помещение над стълбищната клетка), покрит със ролонна хидроизолация с посипка; трети тип - плосък топъл покрив (покрив ниско тяло - над партерно ниво), покрит със ролонна хидроизолация с посипка; останалите четири типа са плоски топли покриви с различни по вид структури и местоположения (покрив - тераси). Не са открити конструктивни нарушения по покривните конструкции. Няма поставени топлоизолационни продукти по покривите в сградата, което е причина за топлинни загуби през тях. Обобщен коефициент на топлопреминаване на покривите е U=2,15 W/m²K, който е по-голям от референтния за 2015 г.. Необходимо е внедряване на енергоспестяващи мерки по първите три типа покриви. По останалите четири типа - покрив тераси не се предлагат СМР поради сложността на изпълнението им.

Описание на мярката

СМР по първи, втори и трети типове покриви: Доставка и полагане на топлинна изолация от каменна вата на плочи, с плътност 150 кg/m³), δ=10 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,04 Wm/K по покривните плочи на първите три типа покриви. Доставка и монтаж на мембранна хидроизолация с δ=1,5 mm върху каменна вата (с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,04 Wm/K), в това число крепежни елементи и всички видове аксесоари по детайл.

Задължителни СМР, съпътстващи енергоспестяващите мерки по покривите са:

- Бордовете и фасадните стени на асансьорното помещение се топлоизолират с тополоизолационна система тип EPS, δ= 5 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка). Да се следват стриктно приложените детайли.

- Съществуващата хидроизолация се запазва и използва за основа, но преди полагане на топлоизолациятa, покривната повърхност трябва да се подготви, за да се осигури плътно прилепване на топлоизолационните плоскости към него. На местата, където тя по някакъв начин е неравна и деформира правилния наклон за отводняване (има гънки в хидроизолацията, чупки или др.), да се очука / почисти и да се подготви здрава и гладка основа.

- Цялостна подмяна на ламаринени обшивки и покривни воронки, съгласно приложените детайли

- Възстановяване на комини (бетонови шапки и обрушени мазилки), съгласно приложения детайл.

- Възстановяване на съществуваща мълниезащитна инсталация.

След изпълнение на енергоспестяващите мерки, обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите ще стане U=0,58 W/m²K.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

8. Логото на проекта

9. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

10.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

11. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

12. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, район „Красно село”, кв. "Бели брези", бл.30.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 316 459,59 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. София, район „Красно село”, кв. "Бели брези", бл.30.