ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на гр. София

Многофамилна жилищна сграда в гр. София, кв. "Горна баня", ул. "Жамбилица" №1, с Рег. №260-31ПМ-094-082 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. София, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, кв. "Горна баня", ул. "Жамбилица" №1, с Рег. № 260-31ПМ-094-082 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. София, кв. "Горна баня", ул. "Жамбилица" №1.

Жилищна сграда в гр. София, район Овча купел, кв.Горна баня, ул. Жамбилица №1 е въведена в експлоатация през 2001 год. Жилищната сграда е свободностояща, входът е от североизток, от страна на улицата и е подчертан с козирка на две кръгли колони.

Жилищната сграда се състои от един вход, партерен етаж, три жилищни надземни етажа и четвърти подпокривен етаж. На всяко жилищно ниво са разположени по два апартамента, като апартаментите на последния етаж са мезонетен тип. Четвъртият подпокривен  етаж се състои от второ ниво на мезонетите.

Строителната система е скелетна, масивна стоманобетонна гредова конструкция. Ограждащите външни стени са изпълнени от зидария с решетъчни керамични тухли с дебелина от 25сm. Покривната конструкция е със стоманобетонна таванска плоча, върху която е изградена дървена конструкция. Довършителните работи във всеки апартамент са различни. Настилката на група ден и нощ са изпълнени предимно от масивен паркет, а на санитарните възли и на антрета от керамични плочки.Фасадното декоративно оформление е със ситна „пръскана”  и силикатна мазилка.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

Целта на проекта е чрез предвидените строително- монтажни  работи, да се осигури икономия на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, хигиена, опазване здравето и живота на хората, и едновременно с това да подобри общия естетически вид на сградата.

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на под;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия

Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Дограмата в сградата е трикамерно PVC с двоен обикновен стъклопакет, включително и тази на стълбищната клетка. Входната врата е с метална конструкция, вътрешна изолация и финално покритие от МДФ. Вратите на гаражите и търговските обекти са от стоманена ламарина и профили.

Описание на мярката

Предвижда се подмяна на съществуващата дограма с нова PVC дограма с троен стъклопакет 32 mm високоенергийно + бяло + нискоемисионно, с коефициент на топлопреминаване ≤1.25 W/m2К, пет камерна - по спецификация.  Входните врати на гаражите се подменят с стандартни врати с панти тип "сандвич" с прахово боядисана ламаринена обшивка и топлоизолация от пенополиуретан в сърцевината и коефициент на топлопреминаване ≤1.8 W/m2К. Вратата на партера към двора се подменя с АL дограма с коефициент на топлопреминаване ≤ 1.8 W/m2К.

Задължителните СМР съпътстващи подмяна на съществуващата дограма са:

- Демонтаж на съществуваща дървена и/или метална дограма.

- Демонтаж на съществуваща дограма-Стълбища, Партер и Врата към двора

- Доставка и монтаж АL дограма с коефициент на топлопреминаване 2,00 W/m2K - врата към двора.

- Монтаж на PVC дограма с ТРОЕН стъклопакет, 32 mm високоенергийно + бяло + нискоемисионно, с коефициент на топлопреминаване ≤1.25 W/m2К, пет камерна - по спецификация

- Монтаж на стандартни гаражни врати с панти  тип "сандвич" от прахово боядисана стоманена ламарина с пълнеж от полиуретан с коефициент на топлопреминаване <1.80 W/m2К.

- Вътрешно обръщане на дограма (вкл. гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа и др.) за прозорците които подлежат на подмяна.

- Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз широчина до 30 см за всички прозорци

- Монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз за прозорците които подлежат на подмяна.

- Монтаж на автомат за затваряне на външна врата

Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Топлоизолация от каменна вата с дебелина 6 сm е монтирана от външната страна на фасадните стени на ап.2, ап.4 и ап.6 (стени тип 2). Останалите външни стени на сградата (стени тип 1) не са топлоизолирани. Коефициентът им на топлопреминаване U= 1,04 W/m2K е много по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се топлоизолиране от външната страна  на неизолираните фасадни стени (стени тип 1) с каменна вата с дебелина 9 cm и коефициент на топлопроводност λ = 0,039 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и тополоизолационна система пo страници на прозорци, тип XPS, δ=2 cm, ширина 30 сm с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка). По фасадни стени тип 2 се полага топлоизолация от каменна вата с дебелина 3 cm и коефициент на топлопроводност λ = 0,039 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила).

По стени на партера над ниво на терена се предвижда да се положи ивица 50 см топлоизолационна система тип XPS, δ= 9 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка тип „мозайка”) и топлоизолационна система от каменна вата с дебелина 9 cm и коефициент на топлопроводност λ = 0,039 W/mK .

Задължителните СМР съпътстващи топлинно изолиране външните стени:

- Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле

- Очукване и изравняване на бетонените подпрозоречни первази преди полагането на топлоизолацията

- Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди монтаж на топлоизолационна система по фасади (вкл. страници на дограма)

- Демонтаж и обратен монтаж (след изпълнение на топлоизолационната система)  на навес дървена конструкция по фасада Югозапад

- Очукване и изравняване на бетонените подпрозоречни первази преди полагането на топлоизолацията

- Монтаж на топлоизолационна система от Фасадни плочи-Каменна вата, δ= 9 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,039 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени

- Монтаж на топлоизолационна система тип XPS, δ= 9 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени-партер фасада Североизток и цокъл на сградата.

- Монтаж на топлоизолационна система от Фасадни плочи-Каменна вата, δ= 9 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,039 W/mK наредени между бичметата на ламперия-ПАРТЕР-Юг,Запад и Изток, включително полиетилен за пароизолация.

- Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди монтаж на топлоизолационна система по фасади  от Фасадни плочи-Каменна вата с коеф. на топлопроводност λ=0,039 W/mK и δ= 3 см (върху изолирани стени)

- Монтаж на топлоизолационна система от Фасадни плочи-Каменна вата, δ= 3 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,039 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени

- Монтаж на топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип ХPS, δ=2.0 см, ширина до 30 см. с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)

Забележка: Обръщане на топлоизолацията по страниците на прозорци не се прави в зоната със съществуваща изолация, тъй като там вече е извършено и няма необходимото разстояние до профила. В този случай по страниците се полага дълбокопроникващ грунд, нов ъглов профил със стъклофибърна мрежа, шпакловка  и екстериорна мазилка по цветен проект.

- Внимателен демонтаж дървена ламперия-ЦОКЪЛ(Партер-Север, Юг и Запад), дублиране на съществуващи дървени бичмета до общ размер 9см. и повторен монтаж след полагането на ТИ от каменна вата и пароизолация. Грундиране и пребоядисване с лазурни лакове, съгласно цветен проект. До 20% подмяна на материала.

- Внимателен демонтаж на цокъл от естествен камък в зоната на входната площадка на кота±0,00  и монтаж с циментово лепило след изпълнение на топлоизолацията и всички следващи слоеве преди екстериорната самопочистваща мазилка.

- Изкърпване вароциментова мазилка по фасади и стрехи (вкл. очукване)

- Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди шпакловка с мрежа на фасади, стрехи, страници и дъна тераси

- Шпакловка с мрежа на фасади, стрехи, страници и дъна тераси

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по стрехи, страници, чела и дъна  - балкони

- Частичен демонтаж на керемиди и ламаринени обшивки. Изработка, доставка и монтаж на нови обшивки от ПЦ ламарина. Повторен монтаж керемиди

- Демонтаж, изработка доставка и монтаж на нови безшевни олуци от ПЦ ламарина, включително скоби и "S"-ове.

- Демонтаж, изработка доставка и монтаж на нови безшевни водосточни тръби от ПЦ ламарина, включително скоби  и "S"-ове.

- Проверка чрез измерване на място и обезпечаване на нормативните параметри на зазезмителна инсталация.

- Проверка чрез измерване на място и обезпечаване на нормативните параметри на Мълниезащитна инсталация

- Mонтиране на нова иноксова ръкохватка върху съществуващия парапет с което височината да достигне 105 см. мерено от кота готов под

- Монтиране на декоративни кутии от пана от нераждаема неплетена метална мрежа за скриване на телата и система за отвеждане на конденза.

Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 kм.

Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

Подовете на жилищната сграда са 2 типа – под към външен въздух и под над неотопляем партер, като подовата плоча на първия жилищен етаж е с няколко различни вида покритие. Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода е U= 1,19 W/m2K, който е по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Подът към външен въздух се предвижда да се изолира с фасадни плочи от каменна минерална вата, с дебелина δ= 9 сm и с коеф. на топлопроводност λ=0,039 W/mK.

Задължителните СМР съпътстващи топлинно изолиране на под са:

- Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди монтаж на топлоизолационна система по хоризонтални елементи, еркери, дъна балкони, козирки и други наддадености

- Доставка и монтаж на топлоизолационна система от фасадни плочи-Каменна вата, δ= 9 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,039 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по хоризонтални елементи, еркери, дъна балкони, козирки и други наддадености.

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка структура К1,5-пердашена (съгласно цветен проект) по хоризонтални елементи, еркери, дъна балкони, козирки и други наддадености.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електро;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- Проект за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

8. Логото на проекта

9. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

10.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

11. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

12. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, район Овча купел, кв.Горна баня, ул. Жамбилица №1.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 100 259,39 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. София, район Овча купел, кв.Горна баня, ул. Жамбилица №1.