ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на гр. София

Многофамилна жилищна сграда в гр. София, р-н Оборище, ул. „Анжело Ронкали“ №7, рег. № 285-31ПМ-102-244 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. София, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, р-н Оборище, ул. „Анжело Ронкали“ №7, рег. № 285-31ПМ-102-244 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. София, р-н Оборище, ул. „Анжело Ронкали“ №7.

За сградата има одобрен проект и строителен билет от 1932г. Сградата е въведена в експлоатация през 1933г. Жилищната сграда се състои от 4 надземни и 1 полуподземен етаж.

Жилищната сграда е ситуирана на относително равнинен терен на  ул.„ Анджело Ронкали“ №7, район „Оборище”, гр.София. По устройствен и кадастрален план – УПИ XVI-15, кв. 541, м. „ГГЦ- зона Г-12”. Тя е част от свързано застрояване и се допира на калкан към съседна жилищна сграда. Осигурен е подход до сградата от прилежащата улица. Входната врата е метална, отваряща се навън. Достъпът от улицата до задния двор е осигурен чрез проход.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Неподменените прозорци и вратите по фасадите на жилищните етажи са дървени двукатни в жилищните апартаменти и в стълбищната клетка. Недоброто им състоянието е предпоставка за увеличаване на инфилтрацията и загуби на енергия през остъклените части: напукан и липсващ маджун, спукани стъкла в стълбищната клетка.

Описание на мярката

Предвижда се подмяна на старата дървена  дограма на жилищните етажи с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.70 W/m2К, както и с алуминиева дограма с прекъснат термомост, двоен стъклопакет и с едно нискоемисионно външно стъкло. Предвид отличното състояние на дървените каси на прозорците и с цел намаляване на разходите, новата PVC дограма да се монтира върху съществуващите каси.

Предвижда се доставка и монтаж на метална плътна врата с топлоизолация - стълбищна клетка заден двор. При ап.7 на четвърти жилищен етаж покрива на остъклена тераса трябва да бъде изпълнен от поликарбонат. Доставка и монтаж на алуминиеви покривни панели, за покриви на остъклени тераси в ап.8. При изработката и монтажа на цялата нова дограма, да се предвиди възможност за монтаж на ролетни комарници.

Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка са:

- Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 30 см;

- Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз;

- Доставка и монтаж на липсващи външни парапети за прозорци.

- Цялостен ремонт на стълбищна клетка.

- Изкърпване /частично/ с гипсово лепило на обрушени участъци по стени и тавани стълбищни площадки;

- Изкъртване на стар каратаван на последна стълбищна площадка и обшиване с пожароустойчив гипсокартон.

- Боядисване шпакловани стени и тавани с цветен латекс, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни площадки.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Фасадното покритие на сградата е от ситна „пръскана” мазилка, в не много добро състояние. На места са констатирани обрушени участъци. Цокълът е изпълнен от бучарда. Обобщеният им коефициент на топлопреминаване U= 1,29 W/m2K е много по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се топлоизолиране от външната страна  на неизолираните фасадни стени и по плътна част на парапети на открити балкони, които не се остъкляват, с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка), както и топлоизолационна система по страници на прозорци, тип ЕPS, δ=2 cm, ширина 20 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени).

Предвижда се доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, δ= 5 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) , грундиране и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект)  в/у външни стени на неотопляем сутерен.

Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка са:

- Шпакловка по открити балконски парапети и фасадни елементи (вкл. арм. мрежа и ъглови профили).

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по открити балконски парапети и фасадни елементи, включително грундиране.

- Полагане фасадна боя  (съгласно цветен проект) по дъна балкони и фасадни елементи, вкл. грундиране.

- Изработване на метален парапет на балкон в апартамент 6, с h=0,15 м, за достигане на нормална височина от h балк.=1.05 м, вкл. закотвяне в съществуващия парапрет.

- Боядисване на метални парапети с блажна боя, двукратно.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривите в сградата представляват три типа, както следва: първи тип : скатен студен покрив с подпокривно пространство (основен покрив на сградата), втори тип: топъл покрив (еркерно изнесена част на северна фасада) и трети тип: топъл плосък покрив-тераса. Покривът е изпълнен от дървена конструкция. Върху нея е положена дъсчена обшивка и керамични керемиди тип „марсилски”. Не са констатирани провиснали и/или деформирали конструктивни елементи от дървената конструкция. Има частично подменени  и пренаредени керемиди. На места са констатирани течове. Комините не са измазани и са с компрометирани бетонови шапки. Около 20% от дъсчената обшивка е загубила носещата си способност и подлежи на подмяна. Има изгнили дървени греди с приблизително количество около 2m3, които подлежат на подмяна.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите е  U= 1,21 W/m2K и е по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се демонтаж на покрив (вкл. керемиди, летвена обшивка и компрометирани греди) със сваляне, доставка и полагане на топлинна изолация от каменна вата на рула, с плътност 24 кg/m³, δ=12 сm и коеф. на топлопроводност λ≤ 0,04 Wm/K по скатовете на покривната конструкция. Доставка и монтаж на пожароустойчив гипсокартон за обшиване на дървената конструкция (отвътре). Доставка и монтаж на дървени греди. Доставка и монтаж на дъсчена обшивка с δ=2,5 сm за покриване. Полагане на битумен грунд върху дъсчена обшивка. Доставка и монтаж на нова летвена обшивка по покрив (летви 4х4сm). Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с лепене. Доставка и монтаж на марсилски керемиди за препокриване на 100% от площта на скатния покрив.

Задължителни строително-монтажни работи, съпътстващи енергоспестяваща мярка Топлинно изолиране на покрие са:

- Подмяна на цялото отводняване на покрива, в това число улуци, казанчета, ламаринени обшивки и водосточни тръби.

- Възстановяване на мазилки и шапки по комини.

- Изграждане на  мълниезащитна инсталация

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

Подовете на жилищната сграда са 2 вида – под над остъклен балкон и под към външен въздух.

Описание на мярката

Предвижда се топлоизолиране на пода към външен въздух (еркери) с експандиран пенополистирол EPS, δ= 5 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, водооткапващи профили), грундиране и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект).

Предвижда се и доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 5 сm и с коеф. на топлопроводност  λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по дъна на открити балкони, които не се остъкляват.

Задължителни строително-монтажни работи, съпътстващи енергоспестяваща мярка са:

- Доставка и монтаж на плочи от гранитогрес за настилка цокли по открити балкони.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електро;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

8. Логото на проекта

9. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

10.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

11. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

12. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, р-н Оборище, ул. „Анжело Ронкали“ №7.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 155 997.71 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. София, р-н Оборище, ул. „Анжело Ронкали“ №7.