ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на гр. София

Многофамилна жилищна сграда в гр. София, район "Оборище", ул."Оборище", бл. 123, рег. № 311-31ПМ-107-073 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. София, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, район "Оборище", ул."Оборище", бл. 123, рег. № 311-31ПМ-107-073 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. София, район "Оборище", ул."Оборище", бл. 123.

Сграда е въведена в експлоатация през 1997 г. Сградата се състои от партер, пет надземни етажа, мезонет и един подземен етажа. Всяко жилищно ниво се състои по три апартамента, а на последно ниво са разположени три мезонета. Входа на жилищната част е ситуиран от северната страна, с обособен вътрешен двор. Вертикалната комуникация е развита в стълбищна клетка с асансьор.

В сутеренно ниво са разположени мазета, абонатна станция, машинно помещение за асансьора и паркоместа, захранени със самостоятелна рампа с вход през ул. „Лисец”.

На партерния етаж са разположени вход за жилищната част, стълбищна клетка с асансьор, гл. ел. табло, един магазин, банков салон с трезор и 4 офиса.

В останалите шест жилищни етажа се намират общо осемнадесет апартамента, съответно по три на етаж, като на последния 6-ти жилищен етаж апартаментите са мезонети. Стълбищната клетка е с асансьор. Стълбата е права двураменна. Парапета на стълбата е ажурен, завършващ с дървена ръкохватка. Настилките са изпълнени от обикновена мозайка, а стените са изградени от тухли и измазани с варова мазилка.

Конструкцията e стоманобетонна монолитна  със  скелетно-гредова система.

Ограждащите стени по периметъра на сградата в сутеренните нива са стоманобетонови. Преградните  зидове са тухлени. Сутеренните стени са с дебелина  25см.

Фасадните стени са изградени основно от: по жилищните етажи - стоманобетонови елементи (колони, греди и шайби) и тухли с дебелина на зида 25см с финишен слой „пръскана“ мазилка. Партерен етаж е с финишен слой от каменна облицовка „варовик“, а цокълът на сградата е изпълнен с „пясъчник“.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Неподменената дървена дограма е монтирана преди около 17 години, което е предпоставка за висока инфилтрация в сградата. Останалата част от дограмата е подменена с PVC, алуминиеви и дървени профили с двоен стъклопакет.

Описание на мярката

Предвижда се демонтаж на стара дървена дограма по апартаменти и общи части в сградата, доставка и монтаж на нова PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, петкамерна - по приложена спецификация. Доставка и монтаж на метална входна врата за блок, обков и остъкляване със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване ≤ 2,20 W/m²К. Доставка и монтаж на външни подпрозоречни шапки от изкуствен гранит с широчина до 35 сm. Цялостно боядисване на стълбищна клетка.

Задължителните СМР съпътстващи Подмяна на съществуващата дограма:

- Демонтаж на съществуваща дървена, алуминиева входна врата единично остъклена, метална дограма - таванско помещение

- Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, пет камерна - по спецификация . За изработване  на дограмата, изпълнителят да се съобрази с необходимостта от влагане на системен профил – вложка за увеличаване на дограмата /от 2-4 см/, след като вземе мерки от място.

- Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой)

- Доставка и монтаж на външни подпрозоръчни шапки от изкуствен гранит с широчина до 35 сm за всички прозорци

- Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз за прозорци, които подлежат на смяна

- Доставка и монтаж на метална входна врата за блок с обков и остъкляване със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване ≤ 2,20 W/m²К - входна врата (1,95/2,10 m)

- Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна входна врата

- Вертикални зидария по съществуващи отвори на стълбищна клетка с газобетонни блокчета с дебелина 10 cm

- Демонтаж и обратен монтаж след изпълнение на СМР на метална декоративна решетка от външна страна на стълбищна клетка

- Доставка и монтаж на външни подпрозоръчни шапки от изкуствен гранит с широчина до 35 сm

- Боядисване с цветен латекс, двукратно, вкл. грунд - по стени и тавани на стълбищна клетка

- Боядисване с блажна боя, двукратно по цокъл на стълбищна клетка

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Фасадните стени в сградата са седем типа. Основно те се състоят от тухлени зидове (решетъчни тухли с δ= 25 сm) и стоманобетонови колони, греди, плочи и шайби. На партерен етаж има каменна облицовка. Няма поставена топлоизолационна система по фасадните стени на сградата. Обобщеният коефициент на топлопреминаване по всички фасади на сградата е U=1,78 W/m²K, който е по-висок от референтния за 2015г..

Описание на мярката

Предвижда се доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 10 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по основната повърхнина, както и по фасадните стени в неостъклените балкони. По съществуващите плътни парапети на остъклените балкони, както и по неостъклените се полага същата топлоизолационна система тип EPS, δ= 10 сm с цел постигане на естетичен вид на тази фасада. Доставка и монтаж на топлоизолационна система по страници на прозорци, тип ХPS, δ=2 сm, с широчина до 30 сm с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка).

Задължителните СМР съпътстващи топлинно изолиране въмшните стени:

- Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система EPS, δ= 10 сm върху външни стени, страници на прозорци и врати

- Монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 10 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени

- Монтаж на топлоизолационна система no страници на прозорци, тип ХPS, δ=2 сm, с широчина до 30 сm с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, страници на прозорци и врати, включително грундиране

- Демонтаж и обратен монтаж след изпълнение на СМР на външни ролетни щори

- Очукване на подпрозоръчни външни первази и шапки на плътни парапети на балкони и лоджии

- Демонтаж на външни конзоли - климатични тела, доставка на нови конзоли, съобразени с дебелината на топлоизолационната система и обратен монтаж на климатичните тела

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система EPS, δ= 10 сm върху плътна част от парапети на открити балкони и лоджии

- Монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 10 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) върху плътна част от парапети на открити балкони и лоджии  по детайл

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) върху плътна част от парапети на открити балкони и лоджии

- Монтаж на външни шапки от изкуствен гранит с широчина до 30 сm по неостъклени балкони и лоджии

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по плътна част от парапети на открити балкони и лоджии (вътрешна част)

- Шпакловка на плътна част от парапети на открити балкони и лоджии (вътрешна част), (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) наплътна част от парапети на открити балкони и лоджии (вътрешна част), включително грундиране

- Доставка и монтаж на плочи от гранитогрес за цокли по открити балкони, тераси и лоджии

- Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди шпакловка с мрежа по тавани, чела и страници на открити тераси (фасади изток и юг)

- Шпакловка по тавани, чела и страници на открити тераси (фасади изток и юг), (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по тавани, чела и страници на открити тераси (фасади изток и юг), включително грундиране

- Монтаж на водооткапващ профил до границата на топлоизолационната система по фасади

- Монтаж на профил цокълен с водооткап

- Доставка и монтаж на профил за дилатационни фуги

- Стъргане на блажна боя и подготовка на стоманени парапети и ръкохватки за боядисване

- Грундиране с антикорозионен грунд по стоманени парапети и ръкохватки за боядисване

- Боядисване с блажна боя на стоманени парапети и ръкохватки, двукратно

- Ремонт на козирка над входна врата по детайл

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривите в сградата представляват пет типа както следва: първи и втори типове - скатни топли покриви (основен покрив на сградата), покрити с бетонови керемиди; трети тип - скатен студен покрив с въздушен слой, покрит също с бетонови керемиди; четвърти тип - плосък топъл покрив (покрив тераси на нива партер и последен мансарден етаж) и пети тип - плосък топъл покрив (покрив тераси на тераси, балкони и лоджии, които са остъклени в последствие). Не са открити конструктивни нарушения по покривните конструкции. По скатните покриви има положен топлоизолационен продукт тип стиропор с δ= 5 сm покрит с циментова замазка и бетонови керемиди. По четвърти тип покрив - плосък топъл покрив (покрив тераси на нива партер и последен мансарден етаж) също е поставен топлоизолационен продукт тип стиропор с δ= 5 сm покрит с циментова замазка и гранитогресни плочи. Обобщен коефициент на топлопреминаване на покривите е U=0,70 W/m²K, който е по-висок от референтния за 2015 г. Необходимо е внедряване на енергоспестяващи мерки по първите три типа покриви.

Описание на мярката

Предвижда се демонтаж на покрив (вкл. керемиди и летвена обшивка) със сваляне, полагане на пароизолационно фолио,направа на лежаща покривна конструкция върху стоманобетонови скатове по покрив с греди 10x12 cm (вкл. анкериране към стоманобетонови скатове),доставка и полагане на топлинна изолация от каменна вата на рула, с плътност 24 кg/m³), δ=12 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,04 Wm/K по стоманобетоновите скатовете на покривната конструкция (покриви типове: 1; 2 и 3),доставка и монтаж на дъсчена обшивка с δ=2,5 сm за покриване, полагане на битумен грунд върху дъсчена обшивка ,хидроизолация с два пласта воалит на газопламъчно залепване и покриване с битумни керемиди. Предвижда се и подмяна на цялото отводняване на покрива, в това число улуци, казанчета, ламаринени обшивки и водосточни тръби. Възстановяване на мазилки по комини. Доставка и монтаж на топлоизолационна система, тип ХPS, δ=2 сm с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по стреха и чело на покривната конструкция.

При изпълнението на топлоизолацията да се спазват детайлите приложени към част архитектура. След разкриване на покрива и полагането на лежащата дървена конструкция да се има предвид дебелината на последващите слоеве на покрива, да се следи височината на покривните прозорци тип табакера и при наличието на недостатъчна височина изолацията да се изпълни по  типови детайли 13,14 и15.

Задължителните СМР съпътстващи топлинно изолиране на покрив са:

- Демонтаж на бетонови керемиди и летвена обшивка под тях

- Полагане на пароизолационно фолио

- Направа на лежаща покривна конструкция и анкериране към съществуваща такава съобразно полагане на каменна вата на рула, с δ=12 сm между ребрата

- Направа на обшивка от OSB панели за покриване на топлоизолацията

- Полагане на битумен грунд върху дъсчена обшивка

- Хидроизолация с два пласта воалит на газопламъчно залепване

- Покриване с битумни керемиди

- Демонтаж на ламаринени обшивки, доставка и монтаж на нови обшивки с ламарина с PVC покритие по покриви (корнизи, около комини и покривни табакери)

- Демонтаж на стари улуци от поцинкована ламарина

- Доставка и монтаж на олуци с PVC покритие

- Доставка и монтаж нови на водосточни казанчета с PVC покритие

- Демонтаж на стари водосточни тръби от поцинкована ламарина

- Доставка и монтаж нови на водосточни тръби с PVC покритие

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система тип XPS, δ= 2 сm по стреха и чело на покривната конструкция

- Доставка и монтаж на топлоизолационна система, тип ХPS, δ=2 сm с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) по стреха и чело на покривната конструкция

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по стреха и чело на покривната конструкция, включително грундиране

- Възстановяване на мазилка по комини

- Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 km

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

Установени са три типа подове, както следват: първи тип - под над неотопляем сутерен с различни по вид настилки и втори, и трети тип - са подове граничещи с външен въздух (еркери). Няма поставени топлоизолационни системи по подовете в сградата. Обобщеният коефициент на топлопреминаване през подовете е U=0,76 W/m²K, който е по-висок от референтния за 2015 г.

Описание на мярката

Предвижда се доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 10 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по еркери.

Задължителните СМР съпътстващи топлинно изолиране на покрив са:

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по еркери, дъна на остъклени  балкони  и лоджии

- Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 10 сm и с коеф. на топлопроводност  λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по еркери, дъна на остъклени  балкони  и лоджии

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по еркери, дъна на остъклени  балкони  и лоджии

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електро;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

8. Логото на проекта

9. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

10.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

11. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

12. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, район "Оборище", ул. "Оборище", бл. 123.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 220 409,85 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. София, район "Оборище", ул. "Оборище", бл. 123.