ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 1: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на СЗР

Многофамилна жилищна сграда в гр. Видин, ул. “Средна гора“ №12, с рег. № 64-06-001-083  и № РД-02-30-85/16. 12. 2014 г. на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Видин, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Видин, ул. “Средна гора“ №12, с рег. № 64-06-001-083  и № РД-02-30-85/16. 12. 2014 г. на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Видин, ул. “Средна гора“ №12.

Многофамилната жилищна сграда е 100% частна собственост,  намираща се на ул.”Средна гора” №12, гр. Видин , в експлоатация от 1997 година и представлява триетажна сграда с партер, сутерен  и тавански етаж. Конструкцията и е масивна, стоманобетонова, с носещ стоманобетонов скелет - стоманобетонови греди, колони и плочи, изпълнена по традиционно монолитен способ с външни стени от масивни тухлени зидове от решетъчни тухли с дебелина 0,25 m.  Покривът е дървена покривна конструкция върху стоманобетонова плоча с покритие от керемиди. Граничещите с външния въздух стени са изпълнени с външна и вътрешна варо-пясъчна мазилка.

Състои  се от подземно ниво с мазета , партер с гаражи и три жилищни етажа и тавански етаж. Входът на сградата е разположен на североизточната  фасада. В сутерена  са разположени 8 броя мазета и едно котелно помещение, организирани около общ коридор. Външните стени на сутерена са изпълнени със стоманобетонова конструкция с дебелина 25 см. На партерният етаж е неотопляем и на него са разположени гаражи и складови помещения. На четирите жилищни етажа са обособени по два апартамента. Всяко от жилищата разполага с дневна, трапезария с кухня, коридор, спални и санитарни помещения.

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под граничещ с външен въздух /еркер/.;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на дограма

Съществуващо положение

Преобладаващата част от дограмата е дървена двукатна. В някои апартаменти е частично подменена с РVС или AL. Неподменената дограма е монтирана преди около 17 години. Същата е амортизирана,  което е предпоставка за висока инфилтрация в сградата.

Описание на мярката

Предвижда се - демонтаж на съществуващите двукатни и единични прозорци и балконски врати, доставка и монтаж  на нова PVC дограма с двоен стъклопакет и обощен коефициент на топлопреминаване U ≤ 1,7 W/m2K. Новата дограма трябва да отговаря на изискванията на европейските норми за постигане на херметичност, ветроустойчивост, въздухонепропускливост, шумоизолация и топлинна изолация. Предвидени са и съпътстващи дейности по демонтаж и монтаж на подпрозоречни первази,  подмазване по страници и шпакловане на рамки около прозорци и врати, грундиране и латексово боядисване/бял цвят/ около подменената дограма, пренасяне, натоварване и извозване на стара дограма и др.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Външните ограждащи стени на сградата са изпълнени от зидария от решетъчни тухли 0,25 m с външна и вътрешна варо - пясъчна мазилка.  Външните ограждащи стени са без топлинна изолация. Действителният обобщен коефициент на топлопреминаване е по-висок от референтната стойност на коефициента на топлопреминаване за стени, граничещи с външен въздух.

Описание на мярката

Предвижда се полагане на топлоизолация по неизолираните външните стени с топлоизолационен материал ЕPS с дебелина 8 см, с l≤0.037 W/mK. Полагане на топлоизолация по вече изолираните външни стени с топлоизолационен материал ЕPS с дебелина 3 см, с l≤0.035 W/mK. Доставка и монтаж на топлоизолационен материал ХPS с дебелина 2 см, с l≤0.03 W/mK по страници на прозорци.

Предвидените разходи са за доставка и монтаж на ЕPS и ХPS, помощни материали /мрежа, дюбели, лепило, ъглови лайсни/, алуминиеви первази, демонтаж и монтаж водосточни тръби, изкърпване на компрометирани мазилки. полагане на фасадна цветна силикатна мазилка по външни стени, почистване на обект и др. Постигане на цялостен единен облик на сградата като се използват цветове за силикатна мазилка заложени в архитектурния проект Цветовете са заложени в цветна легенда – RAL 1014, RAL 8016, RAL 7037, RAL 1002.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривът е  студен с дървена  носеща конструкция и вентилируемо  подпокривно пространство. Подпокривното пространство е разделено на: отопляемо и неотопляемо. Отопляемото пространство са ателиета и жилищни помещения. Неотопляемото са тавански помещения. Конструкцията на покрива е дървена /тип стояща/, върху съществуваща стоманобетонова плоча.

Описание на мярката

Предвижда се полагане на топлоизолационен материал минерална вата  дебелина 10 см, с l≤0.037 W/mK. Топлоизолационния материал да бъде положен между дървените греди по скатната конструкция на покрива и да се закрепи с пожароустойчив гипсокартон.

Предвижда се и частична подмяна на дървената конструкция, направа дъсчена обшивка, полагане на хидроизолационна мушама и монтаж на керемиди, пространствено укрепване на съществуваща дървена покривна конструкция /подкоси, клещи/, вкл. материали.

Предвижда се доставка и монтаж на нови мълниезащитна и заземителна инсталации.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под граничещ с външен въздух /еркер/.

Съществуващо положение

Установени са два типа под: еркер и над неотопляем етаж. Установеният коефициент на топлопроводност и за двата е по-висок от нормативния за 2015 г.

Описание на мярката

Предвижда се топлинно изолиране на еркери с ЕPS с дебелина 11 см., с l≤0.037 W/mK .

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

8. Логото на проекта

9. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

10.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

11. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

12. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Видин, ул. “Средна гора“ №12.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 124 103,87 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Видин, ул. “Средна гора“ №12.