ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 1: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на СЗР

Многофамилна жилищна сграда в гр. Монтана,  ул."Цар Асен" № 8 с рег. № 65-18-001К-021 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект ВG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ ВG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Монтана, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект ВG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес гр. Монтана,  ул."Цар Асен" №8. с рег. № 65-18-001К-021 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Монтана,  ул."Цар Асен" №8.

Жилищната сградае въведена в експлоатация през 1999 година и представлява е монолитна постройка с 4 жилищни етажа, един от които тавански. На всеки етаж са разположени по три апартамента. Проектирана е като пристройка и надстройка на съществуваща двуетажна жилищна сграда, която по желание на собствениците е частично преустроена и вградена в новата сграда. Старата част запазва самостоятелен вход за достъп от юг, а за пристройката и надстройката е обособен самостоятелен вход от север. На кота 0,00 m са разположени помещения за гаражи на собствениците. В пространството на два от гаражите на запад е обособен търговски обект за сладкарски изделия, за който е установено, че не функционира по предназначение.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив

- Топлинно изолиране на под;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Прозорците в апартаментите са със стъклопакет с рамка от поливинилхлоридни профили (PVC) с и без допълнително цветово покритие.  Прозорците на стълбищната клетка на север са дървени слепени, с лоши енергийни характеристики и фуги, причиняващи топлинни загуби от завишена инфилтрация. Входната врата на юг е стоманена с единично остъкление.

Описание на мярката

Предвижда се подмяна на съществуващите дървени слепени прозорци в стълбищната клетка на север с PVC с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване  U≤1.50 W/m2К.

Предвижда се подмяна на входната врата на самостоятелния вход на старата част на сградата на юг с нова алуминиева врата, усилена с коефициент на топлопреминаване U≤1.50 W/m2К.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Вътрешно обръщане на дограма (вкл. гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа и др.) .

- Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 20 см.

- Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз .

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

В сградата са идентифицирани четири типа стени, които се различават по структура и по термично съпротивление. Фасадата е изградена от решетъчни тухли с дебелина δ=0,25 m двустранно измазана с варо-пясъчна мазилка. Стените на стълбищната клетка не са топлинно изолирани и имат висок коефициент на топлопреминаване. Два от балконите на север и три на североизток са присвоени към отоплявания обем на жилищата. Стените на балконите са изградени от решетъчни тухли с дебелина δ=0,12 m и са топлинно изолирани с екструдиран пенополистирол с δ=0,03 m. Обобщеният им коефициентът на топлопреминаване е по-висок от нормативния за 2015 г.

Описание на мярката

Предвижда се топлинно изолиране на неизолираните фасади със стандартизирана по валидирани EN методи топлоизолационна система  за външни стени, от експандиран пенополистирол (EPS-F) с графит, с дебелина δ=0,05 m и коефициент на топлопроводност λ≤0,028 W/mK.

Предвижда се полагане на топлоизолация от екструдиран пенополистирол (XPS), с дебелина δ=0,02 m и коефициент на топлопроводност λ≤0,032 W/mK по страници на прозорци.

Като съпътстващи дейности са предвидени :

- Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле

- Очукване и изкърпване на мазилка по стени

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтажа на топлоизолационна система.

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по  вече топлоизолирани стени, включително грундиране.

- Доставка и монтаж на PVC профил с откапване

- Доставка и монтаж на бучардисана мозаечна облицовка за цокъл

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривът на сградата е скатен, изграден от дървена конструкция върху таванска стоманобетонна плоча с дебелина δ=0,25 m. Дървената конструкция не е покрита с керамични керемиди, както е било предвидено по проект. Върху дървените летви директно е положен един слой битумна хидроизолация. Покривът е с лоши топлотехнически характеристики.

Описание на мярката

Предвижда се разкриване на покривната конструкция, демонтаж на съществуващата битумна хидроизолация, допълнително усилване на дървената конструкция с греди, полагане на топлинна изолация от каменна вата с δ= 0,12 m и λ=0,038 W/mK по ската между гредите, направа на дъсчена обшивка, защитаваща топлинната изолация от нараняване, покриване на ската с керамични керемиди, вкл. пародренажна мембрана. Предвижда се ново решение за водоотвеждане на дъждовни води чрез направа на система от улуци от ламарина с поливинилхлоридно покритие, вентилиращи капаци и снегозадържащи елементи

Като съпътстващи дейности са предвидени :

- Демонтаж и монтаж на поцинкована обшивка по бордове

- Демонтаж на битумни керемиди и доставка на нови керамични

- Демонтаж на стара и монтаж на нова дъсчена обшивка

- Монтаж на нова летвена скара

- Доставка и монтаж на паропрпопускливо фолио

- Доставка и монтаж на рулонна хидроизолация за седящ улук.

- Доставка и монтаж на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина

- Изграждане на нови мълниезащитна и заземителна инсталации

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

В сградата има три типа под: при неотопляван партерен и подземен етаж - пристроената част на сградата, под върху земя - старата част на сградата и под, граничещ с външен въздух - при еркери.

Описание на мярката

Предвижда се топлинно изолиране на еркери и стрени на сутерен с експандиран пенополистирол (EPS-F) с графит, с дебелина δ=0,05 m, експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,028 W/mK.

.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електро;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект ВG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект ВG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде 100 см х 80 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Вида и името на дейността

6. Начало на проекта

7. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

8. Логото на проекта

9. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

10.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

11. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

12. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката гр. Монтана,  ул."Цар Асен" №8.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 142 377,50 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи1 в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Монтана,  ул."Цар Асен" №8.