ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 3: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Североизточен район  в който попадат следните градове: Варна, Добрич, Търговище, Шумен“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Шумен, бул. Симеон Велики № 44, вх. 1 и 2, рег. № 173-35-009-094 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

Изглед 1

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Шумен, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Шумен, бул. Симеон Велики № 44, вх. 1 и 2, рег. № 173-35-009-094 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Шумен, бул. Симеон Велики № 44, вх. 1 и 2.

Жилищната сградата, обект на енергийното обновяване, е монолитна постройка с 3 жилищни етажа. Нa сутеренния етаж са разположени необитаеми избени помещения на собствениците, а на следващите  3 етажа са разположени по 4 апартамента.  таванският етаж е с необитаеми помещения.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Подмяна на дограма;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Топлофизичните характеристики на външните ограждащи стени не отговарят на действащите нормативни изисквания за енергийна ефективност, съгласно Наредба РД-16-1058 за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.

Описание на мярката

Предвижда се топлинно изолиране на външните стени на сградата с топлоизолационен материал от експандиран пенополистирол с дебелина δ=0,08 m, λD≤0,035 W/mK. Полагане на топлоизолационен материал от експандиран пенополистирол с дебелина δ=0,03 m, λD≤0,035 W/mK по парапети на открити балкони. Обръщане с топлоизолация около дограма с топлоизолационен слой от екструдиран полистирен (XPS), с дебелина δ=0,03 m, експлоатационен коефициент на топлопроводност λD≤0,032 W/mK.

Като съпътстващи дейности са предвидени

- Демонтаж и обратен монтаж на външни тела на автономни климатизатори

- Доствака и полагане на защитен ъгъл

- Полагане на дълбокопроникващ грунд

- Доставка и монтаж на фасадно скеле

Мярка за енергоспестяване № 2: Подмяна на дограма

Съществуващо положение

В сградата е установено наличие на голямо разнообразие типове дограма. Основните типове прозорци са дървени двукатни и единични, нова PVC е монтирана в част от апартаментите. Остъклението на стълбището е с дървена двукатна  дограма с  Входните врати са дървени единично остъкление.

Описание на мярката

Предвижда се подмяна на съществуващите дървени и метални прозорци и подмяна на  врати . Новата дограма ще отговаря на изискванията на европейските норми за постигане на херметичност, ветроустойчивост, въздухонепропускливост, шумоизолация и топлинна изолация. Предвижда се новата дограма да притежава следните топлотехнически параметри: коефициент на топлопреминаване U ≤ 1,7 W/m2K за прозорците и врати.

Като съпътстващи дейности са предвидени

- Доставка и монтаж на подпрозоречни первази от алуминий за външен монтаж

- Вътрешно подмазване и шпакловане на страници на строителни отвори

- Ремонт на стълбищната клетка

- Доставка и монтаж на автоматични, влагочувствителни, вентилационни, противомухълни клапи. Директен приток на въздух с дебит 5-35 m³/h с механизъм за ръчно затваряне

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривът на сградата е четирискатен с неотопляемо подпокривно пространство.  Конструкцията е дървена, като покривното покритие е от керемиди положени по дървена обшивка, а таванското е тип "кара таван" и монтирани  таванни капандури в две посоки (север/юг). Покривната конструкция е в много лошо състояние с наличие на течове, създаващи проблеми на живущите в блока. Покривът е с лоши топлотехнически характеристики.

Описание на мярката

Предвижда се демонтаж на покривната конструкция , монтаж на нова дървена носеща конструкция, полагане на топлоизолационен слой от минерална вата с δ= 0,10 m и λ≤0,04 W/mK по таванското покритие на целия покрив, изготвяне на покривно покритие над дървена обшивка, пародренажна мембрана и керемиди. Предвижда се ново решение за водоотвеждане на дъждовни води чрез направа на система от улуци от ламарина с поливинилхлоридно покритие. Предвижда се и изграждане на нови мълниезащитна и заземителна инсталации.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

В сградата е идентифициран два типа под: над неотопляем сутерен и еркери.

Описание на мярката

Предвижда се топлинно изолиране на еркери с експандиран полистирен (EPS) с дебелина δ=0,10 m, експлоатационен коефициент на топлопроводност до λ≤0,035 W/mK, топлинно изолиране на надземната част на стените на неотопляемия сутерен  с експандиран полистирен (EPS) с дебелина δ=0,08 m, експлоатационен коефициент на топлопроводност до λD≤0,035 W/mK, както и полагане на топлоизолация от експандиран полистирен (EPS) с дебелина δ=0,10 m, експлоатационен коефициент на топлопроводност до λD≤0,035 W/mK, по подовата плоча между избените помещения и жилищния етаж от страната на избените помещения.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Шумен, бул. Симеон Велики № 44, вх. 1 и 2.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 147 158,54 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Шумен, бул. Симеон Велики № 44, вх. 1 и 2.