ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 3: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Североизточен район  в който попадат следните градове: Варна, Добрич, Търговище, Шумен“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Варна, ж.к. „Възраждане“ блок 75, вход Г с рег. № 291-03-020-247 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

Изглед 1

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Варна, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Варна, ж.к. „Възраждане“ блок 75, вход Г с рег. № 291-03-020-247 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Варна, ж.к. „Възраждане“ блок 75, вход Г.

Жилищната сграда е ситуирана в гр. Варна, (район "Младост"), IV-ти микрорайон на ж.к. "Възраждане". Въведена е в експлоатация през 1992 година.  Строителната система на сградата е по технологията:  едропанелно жилищно строителство (ЕПЖС).  Състои се от един подземен и четири жилищни етажа. В подземния етаж са разположени избени помещения, а на надземните по два самостоятелни обекта с жилишно предназначение. Входът на сградата е от север. Броят на обособените жилища в сградата са 8.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Подмяна на дограма;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

В сградата са установени четири типа ограждащи стени на отопляемите пространства, граничещи с външен въздух, които са с различни топлофизични характеристики. Основно са изпълнени от стоманобетонни фасадни панели с мозаечна посипка и червена бетонна керемида. Част от вънпните на апартамент №38 са топлинно изолирани отвън с експандиран пенополистирол EPS с дебелина 5 см, а други - от вътрешната страна с минерална вата и гипсокартон. Преобладаващите стени на приобщените балкони представляват стоманобетонни панелни елементи с дебелина 3,5 см.

Описание на мярката

Предвижда се топлинно изолиране на външните стени с експандиран пенополистирол EPS-F с графит с дебелина 8 см и експлоатационен коефициент на топлопроводност λD≤0,035 W/mK. Топлоизолацията ще се полага по всички неизолирани стени на сградата.  Изолиране на външните стени с топлоизолационен материал от експандиран пенополистирол EPS-F с графит с дебелина 3 см и експлоатационен коефициент на топлопроводност λD≤0,035 W/mK. Топлоизолацията се полага по надгражда по вече изолираните стени на сградата (ап. № 38).  Топлинно изолиране на външните стени, на подпокривния етаж с минерална вата с дебелина 10 см и експлоатационен коефициент на топлопроводност λD≤0,035 W/mK. Топлоизолацията ще се полага на стените, изпълнени с дървена конструкция и керемиди.  Обръщането около отвори (дограми) се изпълнява с топлоизолационен материал с дебелина δ=0,02 m, пoлага се армирана мрежа, шпакловка и минерална мазилка.

Предвижда се демонтаж, преместване и обратен монтаж на 15 метра стоманени газови тръби с включени всички дейности и разходи по разгазването и цялостното възстановяване на трасето чрез присъединяване към главната разпределителна кутия, вкл. всички  необходими проби, съгласно наредбите. При необходимост тръбите трябва да бъдат подменени.

Като съпътстващи дейности са предвидени

- Демонтаж и обратен монтаж на външни тела на автономни климатизатори

- Доствака и полагане на защитен профил за фуга

- Доставка и монтаж на фасадно скеле

Мярка за енергоспестяване № 2: Подмяна на дограма

Съществуващо положение

Дограмата по ограждащите елементи е дървена слепена и метална единична и стъклени тухли. Значителна част от дограмата е подменена с PVC профили и с стъклопакети с обикновени стъкла. Състоянието на неподменената дограма е изключително лошо вследствие дългия експлоатационен период и атмосферните влияния и през тях са налични топлинни загуби от топлопреминаване и инфилтрация.

Описание на мярката

Предвижда се подмяна на съществуващата стара дървена и метална дограма и стъклените тухли по стълбището с нова PVC, остъклена с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване U ≤ 1,70 W/m²К. Предвижда изпълнение на автоматична, влагочувствителна, вентилационна, противомухълна клапа с директен приток на въздух с дебит 5-35 m³/h и механизъм за ръчно затваряне.

Входната врата се подменя с нова от поцинкована стомана, топлинно изолирана с 0,05 m твърд полиуретанов пенопласт, защитена от корозия и обработена с висококачествен полиестерен лак. Остъкление на вратата: 30% двойно с двоен стъклопакет. Вратата е стандартизиран продукт в ЕС, който трябва да отговаря на изискванията на европейска норма EN 14351-1 за постигане на херметичност, ветроустойчивост, въздухонепропускливост, шумоизолация и топлинна изолация и за коефициент на топлопреминаване на U ≤2,20 W/m2K.

Като съпътстващи дейности са предвидени

- Доставка и монтаж на подпрозоречни первази от алуминий за външен монтаж

- Вътрешно подмазване и шпакловане на страници на строителни отвори

- Ремонт на стълбищната клетка

- Доставка и монтаж на автоматични, влагочувствителни, вентилационни, противомухълни клапи. Директен приток на въздух с дебит 5-35 m³/h с механизъм за ръчно затваряне

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривите на сградата са три типа: два типа студен плосък с вентилируемо подпокривно пространство и един тип - топъл плосък.

Покрив тип 1 е студен "плосък" над стълбищна клетка, формиран е като надстройка на тип 2, където е поместен разширителен съд. Таванската плоча представлява стоманобетон с дебелина 16 см, а покривната плоча и ограждащите му стени (надзид) са от панели, съответно с делини 8 см. и 13 см. Въздушното пространство е с приведена дебелина 2,34 м.

Покрив тип 2 е студен "плосък"  над апартаменти. Таванската плоча е изпълнена от стомабетонна плоча с дебелина 12 см., върху която е положена стъклена вата. Покривната плоча е също от стоманобетон, покрита с лек бетон за наклон и хидроизолация. Въздушното пространство е с височина около 1,00 м.

Покрив тип 3 е топъл "плосък". Това е покрив на приобщени и остъклени балкони, както над гравния вход. Изпълнен е от стоманобетонен панел с циментова замазка.

Описание на мярката

Предвижда се топлинно изолиране на покрив на студен плосък покрив над стоманобетонната плоча на мансардния етаж с минерална вата с дебелина 12 см и λ≤0,041 W/mK и пароизолация под нея.  Топлинно изолиране на покрив със  стандартизирана по валидирани EN методи топлоизолационна система по подове, граничещи с външен въздух от експандиран пенополистирол EPS-F с графит, с дебелина 8 см, експлоатационен коефициент на топлопроводност λD≤0,035 W/mK, обемна плътност с допуск ρ= 15 ÷ 20 kg/m3, напрежение на натиск ≥ 70 kPa.

Като съпътстващи дейности са предвидени

- Ремонт на покрива

- Доставка на покривни капаци

- Доставка на керемиди със снегозадържащи елементи

- Ддоставка и монтаж на улуци и ламаринена обшивка по покрив

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

Подовете на сградата са над неотопляем подземен етаж и граничещи с външен въздух / под на остъклена тераса / . Същите нямат положена топлинна изолация.

Описание на мярката

Предвижда се доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи топлоизолационна система по подове, граничещи с външен въздух, от експандиран пенополистирол (EPS), с дебелина δ=0,08 m, експлоатационен коефициент на топлопроводност λD≤0,032 W/mK.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Варна, ж.к. „Възраждане“ блок 75, вход Г.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 96 946,28 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Варна, ж.к. „Възраждане“ блок 75, вход Г.