ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 3: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Североизточен район  в който попадат следните градове: Варна, Добрич, Търговище, Шумен“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Добрич ул. „Марин Дринов“ № 1 вход А, рег. № 295-10-007-157 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

Изглед 1

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Добрич, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Добрич ул. „Марин Дринов“ № 1 вход А, рег. № 295-10-007-157  на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в : гр. Добрич ул. „Марин Дринов“ № 1 вход А.

Жилищната сграда представлява блокова секция, прилепена към секция на вх. Б на същия адрес. Състои се от избен етаж, шест жилищни етажа. Главния вход към етажите е откъм източна страна на секцията. Броят на обособените жилища в сградата са осемнадесет, като на всеки етаж са налични по три апартамента. Секцията е въведена в експлоатация през 1990 година.

Сградата е с монолитна конструкция с носещ стоманобетонов скелет. Външните стени са съставени основно от тухлена зидария, като има наличие на стоманобетони и метални прегради. Налична е положена изолация по част от фасадите. Покривната конструкция е основно скатна студена, като има наличие на плоски топли покриви. Подовата конструкция е основно от типа под над неотопляем сутерен, като има наличие на еркери и под на земя.  Дограмата е разнообразна, като основно е съставена от дървени, метални и PVC прозорци. Общият брой на обитателите е 30.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Топлоизолация на външни стени;

- Подмяна на дограма;

- Топлоизолация на покриви;

- Топлоизолация на подове;

- Подмяна на осветителни тела в общи части

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Топлоизолация на външни стени

Съществуващо положение

Топлофизичните характеристики на външните ограждащи стени не отговарят на действащите нормативни изисквания за енергийна ефективност, съгласно нормативната уредба.

Описание на мярката

Предвижда се топлинно изолиране на външните стени чрез доставка и монтаж на стандартизирана топлоизолационна система по външни стени, както следва:

- По неизолирани фасади на жилища полагане на експандиран пенополистирол EPS-F с графит, с дебелина 8 см и експлоатационен коефициент на топлопроводност λD≤0,035 W/mK, обемна плътност с допуск ρ= 15 ÷ 20 kg/m3, напрежение на натиск ≥ 70 kPa.

- По неизолирани фасади на приобщени тераси полагане на екструдиран пенополистирол EPS, с дебелина 8 см и експлоатационен коефициент на топлопроводност λD≤0,035 W/mK, обемна плътност с допуск ρ= 18 ÷ 24 kg/m3, напрежение на натиск ≥ 70 kPa.

- По стени на неотопляем сутерен, граничещи с външен въздух - екструдиран пенополистирол XPS, с дебелина 8 см, експлоатационен коефициент на топлопроводност λD≤0,033 W/mK, обемна плътност с допуск ρ= 18 ÷ 24 kg/m3, напрежение на натиск ≥ 70 kPa.

Мярка за енергоспестяване № 2: Подмяна на дограма

Съществуващо положение

Дограмата по ограждащите елементи е разнообразна, като състоянието на старите прозорци е изключително лошо вследствие дългия експлоатационен период и атмосферните влияния и през тях са налични топлинни загуби от топлопреминаване и инфилтрация.

Описание на мярката

Предвижда се цялостна подмяна на съществуващата стара дограма (дървена и метална) по апартаментите, неотопляемия сутерен и общите части на сградата с PVC профили с четири или повече камери с двойни стъклопакети с коефициент на топлопреминаване през прозоречния елементи Uw ≤ 1,70 W/m2K. Предвижда се остъкляване на открити тераси на ап. 13, 15 и 18. Новата дограма следва да отговаря на изискванията на европейските норми за постигане на херметичност, ветроустойчивост, въздухонепропускливост, шумоизолация и топлинна изолация. За осигуряване на контрол на влагата, след подмяната на старата дограма, във всяко жилище е предвидена инсталация на влагорегулиращи клапи в помещенията с външни прозорци.

За осигуряване на контрол на влагата, след подмяната на старата дограма, във всяко жилище е предвидено монтирането на автоматични, влагочувствителни, вентилационни, противомухълни клапи в помещенията с външни прозорци. Предвижда се и доставка и монтаж на външна входна врата с с коефициент на топлопреминаване през прозоречния елементи Uw≤2,20 W/m2K

Като съпътстващи дейности са предвидени

- Доставка и монтаж на подпрозоречни первази

- Доставка и монтаж на пожаросустойчива входна врата към сутерен

- Шпакловка и подмазване по страници на строителни отвори

- Ремонт на стълбищна клетка

- Уплътняване на фуги около подменени прозорци и врати

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлоизолация на покрив

Съществуващо положение

Топлофизичните характеристики на покривните конструкции не отговарят на действащите нормативни изисквания за енергийна ефективност, съгласно нормативната уредба. Състоянието на покрива е лошо, налични са течове от дъждовни води.

Описание на мярката

Предвижда се топлинно изолиране на плосък топъл покрив чрез външно топлоизолиране по таванска плоча с топлоизолационен материал от екструдиран полистирен XPS с дебелина 14 см. и експлоатационен коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,033 W/mK, цименто-пясъчна замазка и полагане на покривно покритие от битумна мушама с посипка.

- Топлинно изолиране на плочи над приобщени тераси, граничещи с външен въздух – вътрешна топлоизолационна система, включва топлоизолационен материал от екструдиран полистирен с дебелина 10 см. и експлоатационен коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,033 W/mK, шпакловка, армирана с мрежа и крайно покритие латекс.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Доставка и монтаж на пародренажна мембрана по покривна плоча

- Демонтаж на стара битумна хидроизолация

- Очукване на варо-пясъчна циментова мазилка около коминни тела и сервизни помещения.

- Изкърпване на мазилка по коминни тела

- Демонтаж на стари водосточни тръби и монтаж на нови

- Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина около коминни тела, сервизни помещения, покривен борд. Ширина на обшивката - 0,4 m.

- Доставка и монтаж на капак за коминно/вентилационно тяло

- Ремонт и възстановяване на мълниезащитна и заземителни инсталации

- Доставка и монтаж на армирана циментова замазка по пokривна плоча

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлоизолация на подове

Съществуващо положение

Топлофизичните характеристики на подовете не отговарят на действащите нормативни изисквания за енергийна ефективност, съгласно нормативната уредба.

За подобряването на класа на енергопотребление на сградата се налага топлинно изолиране на подови елементи, граничещи с външен въздух, с цел намаляване на коефициента на топлопреминаване, респ. топлинните загуби през тях.

Описание на мярката

Предвижда се топлоизолация на подове чрез доставка и монтаж на стандартизирана топлоизолационна система по подове, граничещи с външен въздух от екструдиран пенополистирол XPS с дебелина 12 см и  експлоатационен коефициент на топлопроводност λD≤0,033 W/mK, обемна плътност с допуск ρ= 18 ÷ 24 kg/m3, напрежение на натиск ≥ 70 kPa.

Мярка за енергоспестяване № 5: Подмяна на осветителни тела в общи части

Съществуващо положение

Осветителните тела в общите части (стълбище, коридори на неотопляем сутерен, пред вход) са лампи с нажeжаем елемент с единична мощност 60 W.

Описание на мярката

Предлага се подмяна на съществуващите oсветителни тела в стълбищната клетка с LED осветители с мощност 6 W с вграден ПИР датчик.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е: гр. Добрич ул. „Марин Дринов“ № 1 вход А.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 144 663,91 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес : гр. Добрич ул. „Марин Дринов“ № 1 вход А.