ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по - Обособена позиция № 3: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Североизточен район, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Варна, Добрич, Шумен, Търговище“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Добрич, ул. Витоша № 1, с рег. № 32-10-001-109  и № РД-02-30-225/ 28. 05. 2015 г. на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Добрич, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Добрич, ул. Витоша № 1, с рег. № 32-10-001-109  и № РД-02-30-225/ 28. 05. 2015 г. на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Добрич, ул. Витоша № 1.

Жилищната сграда е ситуирана в гр. Добрич, ул. „Витоша“ № 1. Състои се от избен приземен етаж и три жилищни етажа. Главния вход към етажите е откъм северната фасада на сградата. Броят на обособените жилища в сградата са шест, като на всеки етаж са налични по два апартамента. Секцията е въведена в експлоатация през 1968 година.

Сградата е с монолитна конструкция, с носещ стоманобетонов скелет. Външните стени са съставени основно от тухлена зидария. Налична е положена изолация по част от фасадите. Покривната конструкция е скатна, дървена, студен покрив, като има части с плоски топли покриви. Подовата конструкция е основно от типа под над неотопляем сутерен, като има наличие на еркери. Дограмата е разнообразна, като основно е съставена от дървени, метални и PVC прозорци.

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Топлинно изолиране на външните стени;

- Подмяна на дограма;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлоизолация на подове;

- Подмяна на осветителни тела в общи части.

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Топлинно изолиране на външните стени

Съществуващо положение

Установени са два типа ограждащи стени на отопляемите пространства, граничещи с външен въздух, които са с различни топлофизични характеристики. Основно са изпълнени с тухлена зидария, с плътни тухли, едностранно измазани с варо-пясъчна мазилка

Описание на мярката

Мярката предвижда по неизолирани фасади (ТИП 1 и ТИП 2)  да се постави експандиран пенополистирол (EPS-F) с графит, с дебелина δ=0,08 m, експлоатационен коефициент на топлопроводност λD≤0,035 W/mK, обемна плътност с допуск ρ= 15 ÷  20 kg/m3, напрежение на натиск ≥ 70 kPa. На неизолирани фасади (Каменни зидове на неотопляеми зидове) да се постави екструдиран пенополистирол (XPS), с дебелина δ=0,08 m, експлоатационен коефициент на топлопроводност λD≤0,033 W/mK, обемна плътност с допуск ρ= 18 ÷  24 kg/m3, напрежение на натиск ≥ 70 kPa. Вертикални ограждащи елементи на покривни конструкции да се експандиран пенополистирол (EPS-F) с графит, с дебелина δ=0,08 m, експлоатационен коефициент на топлопроводност λD≤0,035 W/mK, обемна плътност с допуск ρ= 15 ÷  20 kg/m3, напрежение на натиск ≥ 70 kPa. При обръщане на топлоизолационна система около всички прозорци, врати и козирки (около и под) да се постави екструдиран пенополистирол (XPS), с дебелина δ=0,02 m, експлоатационен коефициент на топлопроводност λD≤0,033 W/mK, обемна плътност с допуск ρ= 18 ÷  24 kg/m3, напрежение на натиск ≥ 70 kPa.

Предвижда се демонтаж, преместване и обратен монтаж на 55 метра стоманени газови тръби с включени всички дейности и разходи по разгазването и цялостното възстановяване на трасето чрез присъединяване към главната разпределителна кутия, вкл. всички  необходими проби, съгласно наредбите. При необходимост тръбите трябва да бъдат подменени.

Мярка за енергоспестяване № 2: Подмяна на дограма

Съществуващо положение

Установени шест основни типа дограма Единичен дървен прозорец, Дървен двукатен прозорец, PVC прозорец с двоен стъклопакет, Дървена врата , Алуминиева врата. Дървената дограма, която е преобладаваща като площ е в много лошо състояние. Дървените рамки са деформирани вследствие на атмосферните влияния. Механизмите за затваряне са нефункционални. Част от дограмата е PVC с двоен стъклопакет, чието състояние е относително добро. Вратите са метални плътни с частично остъкление.

Описание на мярката

Цялостна подмяна на съществуващата стара дограма (дървена и метална) по апартаментите и общите части на сградата с PVC профили с четири или повече камери с двойни стъклопакети с коефициент на топлопреминаване през прозоречния елементи Uw ≤1,70 W/m2K. Новата дограма следва да отговаря на изискванията на европейските норми за постигане на херметичност, ветроустойчивост, въздухонепропускливост, шумоизолация и топлинна изолация. За осигуряване на контрол на влагата, след подмяната на старата дограма, във всяко жилище е предвидена инсталация на влагорегулиращи клапи в помещенията с външни прозорци.

Входната врата се подменя с нова от поцинкована стомана, топлинно изолирана с 0,05 m твърд полиуретанов пенопласт, защитена от корозия и обработена с висококачествен полиестерен лак. Остъкление на вратата: 30% двойно с двоен стъклопакет. Вратата е стандартизиран продукт в ЕС, който трябва да отговаря на изискванията на европейска норма EN 14351-1 за постигане на херметичност, ветроустойчивост, въздухонепропускливост, шумоизолация и топлинна изолация и за коефициент на топлопреминаване на U ≤2,20 W/m2K.

Като съпътстващи дейности са предвидени

- Доставка и монтаж на подпрозоречни первази от алуминий за външен монтаж

- Вътрешно подмазване и шпакловане на страници на строителни отвори

- Ремонт на стълбищната клетка

- Доставка и монтаж на автоматични, влагочувствителни, вентилационни, противомухълни клапи. Директен приток на въздух с дебит 5-35 m³/h с механизъм за ръчно затваряне

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривите на сградата са два основни типа – студен покрив с неотопляемо подпокривно пространство и топъл покрив. Според  материала, от който са изготвени, местоположението и площта си са разгледани три покривни конструкции.

Покрив тип 1 е студен "скатен" над жилищата на трети етаж от блока. Таванското покритие е тип „кара таван“ с покритие от кал, а покривната представлява дървена конструкция, по която е положено покривно покритие от керемиди. Въздушното пространство е с приведена дебелина 1,80 м.

Покрив тип 2 е топъл "плосък" формиращ се от покривната плоча на входни помещения, граничеща непосредствено с външен въздух. Изпълнен е със стоманобетонова плоча.

Описание на мярката

Топлинно изолиране на скатен студен покрив вътрешно топлоизолиране по таванска плоча с топлоизолационен материал от екструдиран пенополистирен с дебелина δ = 0,14 m. и експлоатационен коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,040 W/mK, циментно-пясъчна замазка. Топлинно изолиране на плочи над входни помещения, граничещи с външен въздух – вътрешна топлоизолационна система, включва топлоизолационен материал от екструдиран полистирен с дебелина δ = 0,12 m. и експлоатационен коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,033 W/mK, шпакловка, армирана с мрежа и крайно покритие латекс.

Като съпътстващи дейности са предвидени

- Ремонт на покрива

- Доставка на покривни капаци

- Доставка на керемиди със снегозадържащи елементи

- Ддоставка и монтаж на улуци и ламаринена обшивка по покрив

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлоизолация на подове

Съществуващо положение

В сградата са установени два типа под, под на земя под приземния етаж на сградата и под, граничещ с външен въздух при отопляеми помещения на втори етаж.

Описание на мярката

Доставка и монтаж на стандартизирана топлоизолационна система по подове, граничещи с външен въздух от екструдиран пенополистирол (XPS), с дебелина δ=0,10 m, експлоатационен коефициент на топлопроводност λD≤0,033 W/mK, обемна плътност с допуск ρ= 18 ÷  24 kg/m3, напрежение на натиск ≥ 70 kPa.

Мярка за енергоспестяване № 5: Подмяна на осветителни тела в общи части

Съществуващо положение

Осветлението в сградата е реализирано с лампи с нажежаеми елемент с мощност  60 W и халогенни декоративни луни, луминесцентни осветителни тела тип ЛЛ 1Х18.

Осветителната уредба на обекта, според местонахождението си, се състои от две основни части – вътрешно осветление, влияещо на топлинния комфорт в сградата и външно осветление, попадащо в групата на външните, невлияещи консуматори на ел. енергия.

Описание на мярката

Предвижда се подмяна на съществуващите oсветителни тела в общите части с LED осветители с мощност 6 W с вграден ПИР датчик.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Добрич, ул. Витоша № 1.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 71 371,87 лева лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Добрич, ул. Витоша № 1.