ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 3: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Североизточен район  в който попадат следните градове: Варна, Добрич, Търговище, Шумен“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Добрич ул. Александър Кръстев № 26, рег. № 67-10-002-152 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

Изглед 1

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Добрич, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Добрич ул. Александър Кръстев № 26, рег. № 67-10-002-152 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Добрич ул. Александър Кръстев № 26.

Жилищната сграда се състои  от едно общо обитаемо ниво и 3 жилищни. В подпокривното пространство на покрива са налични неотопляеми складови помещения. Главния вход към етажите е откъм северната страна на сградата. Броят на обособените жилища в сградата са шест, като на всеки етаж са налични по два апартамента.

Сградата е с монолитна конструкция с носещ стоманобетонов скелет. Открити са минимални нарушения в носещатa конструкция – при част от терасите. Външните стени са съставени основно от тухлена зидария.

Покривната конструкция е основно плоска студена, като има наличие на плоски топли покриви.

Подовата конструкция е основно от типа под над неотопляем сутерен, като има наличие на еркери.

Дограмата е разнообразна, като основно е съставена от дървени, метални и PVC прозорци. Отоплението е решено с печки на твърдо гориво и електрически отоплителни уреди.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Топлоизолация на външни стени;

- Подмяна на дограма;

- Топлоизолация на покриви;

- Топлоизолация на подове;

- Подмяна на осветителни тела в общи части

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Топлоизолация на външни стени

Съществуващо положение

Топлофизичните характеристики на външните ограждащи стени не отговарят на действащите нормативни изисквания за енергийна ефективност, съгласно нормативната уредба.

За подобряването на класа на енергопотребление на сградата се налага топлинно изолиране на външните стени, включително и сутеренни, с цел намаляване на коефициента на топлопреминаване, респ. топлинните загуби през тях.

Описание на мярката

Предвижда се полагане на външна топлоизолационна система по външните фасади на сградата-както следва: - По неизолирани фасади (ТИП 1 и ТИП 2 )  - експандиран пенополистирол (EPS-F) с графит, с дебелина δ=0,08 m, експлоатационен коефициент на топлопроводност λD≤0,035 W/mK; По външни стени на подови конструкции - екструдиран пенополистирол (XPS), с дебелина δ=0,08 m експлоатационен коефициент на топлопроводност λD≤0,033 W/mK; По вертикални ограждащи елементи на покривни конструкции - експандиран пенополистирол (EPS-F) с графит, с дебелина δ=0,08 m, експлоатационен коефициент на топлопроводност λD≤0,035 W/mK. При обръщане на топлоизолационна система около всички прозорци, врати и козирки (около и под) - екструдиран пенополистирол (XPS), с дебелина δ=0,02 m, експлоатационен коефициент на топлопроводност λD≤0,033 W/mK, обемна плътност с допуск ρ= 18 ÷  24 kg/m3, напрежение на натиск ≥ 70 kPa.

Мярка за енергоспестяване № 2: Подмяна на дограма

Съществуващо положение

Дограмата по ограждащите елементи е разнообразна, като състоянието на старите прозорци е изключително лошо вследствие дългия експлоатационен период и атмосферните влияния и през тях са налични топлинни загуби от топлопреминаване и инфилтрация.

Описание на мярката

Предвижда се цялостна подмяна на съществуващата стара дограма (дървена и метална) по апартаментите, неотопляемия сутерен и общите части на сградата с PVC профили с четири или повече камери с двойни стъклопакети с коефициент на топлопреминаване през прозоречния елементи Uw ≤ 1,70 W/m2K. За осигуряване на контрол на влагата, след подмяната на старата дограма, във всяко жилище е предвидено монтирането на автоматични, влагочувствителни, вентилационни, противомухълни клапи в помещенията с външни прозорци. Предвижда се и доставка и монтаж на външна входна врата с с коефициент на топлопреминаване през прозоречния елементи Uw≤2,20 W/m2K

Като съпътстващи дейности са предвидени

- Доставка и монтаж на подпрозоречни первази

- Доставка и монтаж на пожаросустойчива входна врата към сутерен

- Шпакловка и подмазване по страници на строителни отвори

- Ремонт на стълбищна клетка

- Уплътняване на фуги около подменени прозорци и врати

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлоизолация на покриви

Съществуващо положение

Топлофизичните характеристики на покривните конструкции не отговарят на действащите нормативни изисквания за енергийна ефективност, съгласно нормативната уредба за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите. Състоянието на покрива е лошо, налични са течове от дъждовни води.

За подобряването на класа на енергопотребление на сградата се налага топлинно изолиране на покривните елементи с цел намаляване на коефициента на топлопреминаване, респ. топлинните загуби през тях.

Описание на мярката

За покривните конструкции се предвижда топлинно изолиране, както следва: на скатен студен покрив (ТИП 1) - вътрешно топлоизолиране по таванска плоча с топлоизолационен материал от екструдиран пенополистирен с дебелина δ = 0,14 m. и експлоатационен коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,040 W/mK, цименто-пясъчна замазка; Топлинно изолиране на топъл плосък покрив (таераса) над отопляеми помещения на трети етаж – външна топлоизолационна система включва топлоизолационен материал от екструдиран полистирен с дебелина δ = 0,14 m. и експлоатационен коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,033 W/mK, цименто-пясъчна замазка; Топлинно изолиране на топъл плосък покрив над стълбище на сградата – вътрешна топлоизолационна система включваща топлоизолационен материал от екструдиран полистирен с дебелина δ = 0,12 m. и експлоатационен коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,033 W/mK, вътрешна шпакловка и латекс.

Като съпътстващи дейности са предвидени

- Демонтаж на стари и монтаж на нови улуци, водосточни тръби и казанчета

- Изграждане на нови мълниезащитна и заземителна инсталации

- Полагане на хидроизолация

- Полагане на гранитогрес по тераса

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлоизолация на подове

Съществуващо положение

Топлофизичните характеристики на подовете не отговарят на действащите нормативни изисквания за енергийна ефективност, съгласно Наредба РД-16-1058 за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.

За подобряването на класа на енергопотребление на сградата се налага топлинно изолиране на подови елементи, граничещи с външен въздух, с цел намаляване на коефициента на топлопреминаване, респ. топлинните загуби през тях.

Описание на мярката

За подовете се предвижда: Полагане на изолационен слой от екструдиран пенополистирол (XPS) по  подове, граничещи с външен въздух, с дебелина δ=0,12 m, експлоатационен коефициент на топлопроводност λD≤0,033 W/mK.

Мярка за енергоспестяване № 5: Подмяна на осветителни тела в общи части

Съществуващо положение

Осветителните тела в общите части (стълбище, коридори на неотопляем сутерен, пред вход) са лампи с нажeжаем елемент с единична мощност 60 W.

Описание на мярката

Подмяна на съществуващите осветителни тела в стълбищната клетка с LED осветители с мощност 6 W с вграден ПИР датчик.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Добрич ул. Александър Кръстев № 26.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 125 249,31 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Добрич ул. Александър Кръстев № 26.