ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция № 2: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Северен централен район в който попадат следните градове: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра, Свищов“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 123, бл. „Волов”, вх. Б, с рег. №116-26ПМ-009 и РД – 02 – 30 – 9/27.01.2015 г. на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Русе, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 123, бл. „Волов”, вх. Б, с рег. № РД – 02 – 30 – 9/27.01.2015 г.  на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 123, бл. „Волов”, вх. Б.

Обектът представлява масивна сграда в гр. Русе, въведена в експлоатация през 1993 година. От първи до седми жилищен етаж са разположени по четири самостоятелни апартамента. На осмия – един двустаен апартамент и първо ниво на два мезонета, преминаващи и на девети етаж. На кота +29,08 е изпълнено техническо помещение за обслужване на двата асансьора.

Вертикалната комуникация се осъществява посредством стоманобетоново стълбище и един асансьор. Има съществуваща асансьорна шахта и за втори асансьор, но такъв не е монтиран и през годините на експлоатация на сградата на места е изградена подова конструкция в нея и се използват като складови помещения.

Входът за жилищната част на сградата е разположен на северната фасада. Входовете на обществено-обслужващите обекти са ориентирани към двата булеварда, като от страната на жилищния вход се намират служебните им входове.

Сградата е изпълнена по строителната технология Едроразмерен Кофраж (ЕК). Конструкцията на сградата е скелетно безгредова, като носещият стоманобетонен скелет е изграден от вертикални и хоризонтални монолитни стоманобетонни елементи. Вертикалните елементи са: стените, стълбищната клетка и асансьорните шахти. Хоризонталните елементи на сградата са стоманобетони безгредови плочи, с дебелина 0.18 м. Стълбищното ядро, включващо и две асансьорни шахти (за голям и малък асансьор) е изпълнено с монолитен стоманобетон. Стълбищната клетка е двураменна, с ажурен, стоманен парапет с дървена ръкохватка.

Покривът на сградата е студен, плосък със стоманобетонна носеща конструкция с подови панели, въздушна междина от 0,90м, вътрешно отводняване и покритие от битум с посипка. Бордовете на покрива са изпълнени от стоманобетон с височина на борда 0,40 м. над жилищните части и 0,15 м над стълбищното ядро, обшити с поцинкована ламарина.

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под граничещ с външен въздух /еркер/.

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Дограмата в апартаментите е смесена: дървена двукатна, дървена слепена и единична, алуминиева и метална единична и PVC стъклопакет. Дограмата на стълбището е метална единична. Сушилнята е затворена с перфорирана ламарина.

Описание на мярката

Предвижда се подмяната на съществуващата стара дървена и метална дограма с PVC дограма с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло с обобщен коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m2K. При стълбищната клетка, сушилните и кухотелните стъклени блокчета е предвидено иззиждане на част от сега съществуващия отвор на дограмата.

Като съпътстващи дейности са предвидени

- Монтирането на подпрозоречни первази

- Зидария с плътни тухли за парапети на балкони

- Вароциментова мазилака по парапети на балкони

- Демонтаж на климатици

- Демонтаж на стъклени тухли

- Зидария от газобетнонови блокове на мястото на стъклени тухли

- Ремонт на стълбищната клетка на сградата

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Ограждащите стени в сутерена са от стоманобетон с дебелина 0,40 m. В жилищната част са от плътни тухли 0,25 m и видим стоманобетон 0,16 м. На част от апартаментите е изпълнена топлоизолация на външните стени, с дебелини 3 или 5 cm. На един апартамент е изпълнена топлоизолация с РVС обшивка тип сайдинг.

Описание на мярката

Мярката предвижда полагане на външна топлинна изолация с експандиран полистирен (λ≤0,036 W/mK) с дебелина 8 cm за неизолираните фасадни стени и с дебелина, съответно 3 или  5 cm за стените, изолирани в момента. По цокъла е предвидена топлоизолация от 5 cm XPS.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Ъглозащитни и водооткапващи профили

- Полагане на топлоизолация от експандиран полистирен (λ≤0,036 W/mK) с дебелина 8см по парапети на лоджии

- Полагане на минерална мазилка

- Доставка на фасадно скеле

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Сградата има пет типа покривна конструкция – един тип плосък „студен” покрив с хидроизолация, изпълнен над по-голямата част от сградата и четири типа плосък „топъл” с покритие от битумна хидроизолация, пенополиуретанови панели или стоманобетон, изпълнени над стълбището на ап. 30 и 31, на остъклените тераси на ап. 27 и 28 и над обществената част.

Описание на мярката

Предвижда се на покрива над стълбището на ап. 30 /тип 2/ да се монтира пенополиуретанов панел (λ≤0,035 W/mK) с дебелина 8 cm. Такъв покрив ще се изгради и на остъклените балкони на деветия етаж. На покрив тип 4 / таван на остъклени тераси на ап. 27 и 28/ се полага вътрешна топлоизолация от EPS, с коефициент на топлопроводност λ≤ 0,036 W/mK и дебелина 100 cm.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под граничещ с външен въздух /еркер/

Съществуващо положение

Подът към външен въздух се е оформил вследствие на приобщаване на терасите към отопляемата площ. С изключение на една терасата, останалият под към външен въздух е без топлоизолация.

Описание на мярката

Предвидено е полагане на EPS с дебелина 10 cm (λ≤0,036 W/mK) от външната страна на подовата плоча.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните утпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 123, бл. „Волов”, вх. Б.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 248 822,11 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 123, бл. „Волов”, вх. Б.