ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция № 2: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Северен централен район в който попадат следните градове: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра, Свищов“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Раковски“ № 14, бл. „Устрем“. Вх. 1, рег. № 239-26ПМ-019-268 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Русе, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Русе, ул. „Раковски“ № 14, бл. „Устрем“. Вх. 1, рег. № 239-26ПМ-019-268 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Раковски“ № 14, бл. „Устрем“. Вх. 1.

Сградата е въведена в експлоатация през 1956 г. Състои се от три надземни етажа, полуподземен етаж и тавански етаж, като на всеки един от жилищните етажи са разположени по два четиристайни апартамента. Сградата съдържа 7 жилищни единици, 6 изби и 4 тавански  помещения. Входът е разположен на северозападната фасада, непосредствено към стълбищната клетка.

Апартаментите  са симетрични, с ос на симетрия минаваща през геометричната среда на стълбищната клетка в посока северозапад-югоизток. Състоят се от коридор, дневна, две спални, кухня с трапезария, баня и тоалетна, балкон на югоизточната фасада с изключение на апартаменти с номер 1, 2 и 7 които нямат балкони.

Сградата е масивна, монолитна с неармирани зидове от плътни керамични тухли на варо-пясъчен разтвор с вертикални и хоризонтални стоманобетонови елементи и стоманобетонови подови конструкции. Стълбищната клетка е монолитна, стоманобетонна, с трираменна стълба с плътен ст.б. парапет, с дървена ръкохватка и настилка по стъпалата и междинните площадки – монолитна шлайфана мозайка.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Цялата дограма на сградата е била изпълнена дървена, двукатна в жилищните помещения и еднокатна в избените помещения. Прозорците на стълбищната клетка и тези в сутерена са запазени по оригинален проект. Входната врата на сградата е запазена по оригиналния проект.

Описание на мярката

Предвидена е подмянана на съществуващата стара дървена и метална дограма с PVC дограма с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло с обобщен коефициент на топлопреминаване ≤1,70 W/m2K; и смяна на табакерите с нови с термоизолационен комплект / U≤1,90 W/m2K/ .

Като съпътстващи дейности са предвидени – доставката и монтажа на вътрешни и външни подпрозоречни первази, изкърпване и шпакловане около прозорци и врати, демонтаж на метални решетки и климатици при нужда.

Предвидена е доставката и монтажа на 3 бр. пожароустойчиви врати с EI60.

Предвиден е и ремонт на стълбищната клетка.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Всички стени на сградата са изпълнени от тухлени зидове. Външните стени са изградени с единични керамични тела с обща дебелина на зида от 0,25 м. Тези в полуподземния етаж са изпълнени от бутобетон с дебелина 0,40 м. Цокълът на фасадата е оформен с каменна зидария. По външния контур на ап. 1 е положена топлоизолация.

Описание на мярката

Предвижда се топлоизолиране от външната страна на неизолираните фасадни стени на жилищните етажи и полуподземния етаж с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност λ≤0,036 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип ЕPS, δ=2 cm.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Доставка и монтаж на ъглозащитни и водооткапни профили

- Полагане на минерална мазилка

- Очукване и изкъртване на стара мазилка

- Шпакловане на минерална мазилка

- Доставка и монтаж на нови водосточни тръби и казанчета

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривът на сградата е скатен, част от обема му е приобщен към отопляемия обем по границата на ап. 7. Носещата конструкция е дървена, изграден е върху стоманобетонна плоча със ст. б. пояси (върху носещи стени). Изпълнена е дъсчена обшивка, върху която са положени керемиди тип „Марсилски“.

Описание на мярката

Предвидено е полагане на минерална вата (λ=0,039 W/mK) с дебелина 10 cm между ребрата на скатния студен покрив.

Скатният покрив се предвижда да се топлоизолира между дървените ребра на покривната конструкция с минерална вата с  λ≤ 0,039 W/mK, с дебелина 10 cm и да се изпълни обшивка от OSB плоскости. Предвижда се и изпълнение на топлоизолация по стоманобетоновата стреха на сградата с EPS плоскости с дебелина 30 мм и λ≤ 0,036 W/mK, както и топлоизолация на покривните плочи на терасите с EPS плоскости с дебелина 100 мм и с λ≤ 0,036 W/mK.

При топлоизолирането на покрива се предвижда и изпълнение на редица съпътстващи строително-монтажни работи – препокриване с керемиди, летвена и дъсчена обшивка, гръмоотводна инсталация, мазилка по комини, тенекеджийски работи и изработването на нови мълниезащитна и заземителна инсталации.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

Подовете на жилищната сграда са 2 типа – под над неотопляем полуподземен етаж и под към външен въздух.

Описание на мярката

Предвижда се подът към външен въздух на остъклените тераси да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 10 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,036 W/mK.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Русе, ул. „Раковски“ № 14, бл. „Устрем“. Вх. 1.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 100 295,67 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Русе, ул. „Раковски“ № 14, бл. „Устрем“. Вх. 1.

.