ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция № 2: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Северен централен район в който попадат следните градове: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра, Свищов“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. „Димитър Буйнозов“ №2, Вх.1, рег. № 281-04ПМ-018-088 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Велико Търново, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Велико Търново, ул. Димитър Буйнозов №2, Вх.1, рег. № 281-04ПМ-018-088 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. Димитър Буйнозов №2, Вх.1.

Сградата е жилищна. Изпълнена е на десет надземни етажа със сутерен. Сградата съдържа 34 жилищни единици, 26 избени и 26 тавански помещения. Всички избени и тавански помещения са достъпни самостоятелно от стълбищната клетка и коридорите в сутерена и тавана. Входът е разположен на северната фасада на сградата, към преддверие преди стълбищната клетка. На всеки от деветте жилищни етажа са разположени по четири апартамента, освен на партера, на който са разположени два апартамента.

Сградата е с носещ стоманобетонен скелет. Вертикалните елементи са стоманобетонни колонии и част от стените, оформени като стоманобетони шайби. Хоризонталните елементи са стоманобетонни плочи и греди. Стълбищното ядро, включващо и асансьорната шахта, е изпълнено с монолитен стоманобетон. Стълбищната клетка е двураменна, с ажурен, стоманен парапет с дървена ръкохватка.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Цялата дограма на сградата е била изпълнена дървена със съединени крила(слепени) в жилищните помещения и еднокатна в избените помещения.

Прозорците на стълбищната клетка и тези в сутерена са запазени по оригинален проект. Входната врата на сградата е сменена със стоманена с остъклена и плътна част и с едно отваряемо крило. Като цяло външната дограма на сградата е дървена единична, слепена, двукатна или метална единична в лошо състояние – амортизирана, с напукани и разрушени уплътнители на стъклата, с провиснали, деформирани и неуплътнени рамки и крила. Част от старата външна дограма е подменена с PVC стъклопакет, с AL стъклопакет, или с AL стъклопакет с прекъснат термомост в задоволително състояние, но без нискоемисийни стъкла. Някои от балконите тип лоджия са остъклени със стоманени профили и единични стъкла Недоброто им състоянието е предпоставка за увеличаване на инфилтрацията и загуби на енергия.

Описание на мярката

Предвидено е съществуващите дървени прозорци и врати, както и наличното метално остъкляване по балкони и лоджии да бъдат заменени с петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет от флоатно и ниско емисионно стъкло с обобщен коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m2K. Входната врата се подменя  с АL дограма с коефициент на топлопреминаване ≤2,00 W/m2K.

Като съпътстващи дейности са предвидени

- Доставка и монтаж на вътрешни и външни подпрозоречни первази

- Демонтаж на покриви на част от апартаментите

- Доставка на термоизолационен панел за покриване на остъклени балкони

- Зидария с газобетон по парапети

- Демонтаж на климатици, външни щори, метални решетки и стойки на антени при нужда

- Доставка на автомат за затваряне на входна врата

- Доставка на 3 броя пожароустойчиви врати REI60

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Всички външни стени са изпълнени с керамични тухли с дебелина на зида 0,25м. Върху керамичните тухли е положена варо-циментова мазилка. Носещите стени в сутерена са с дебелина 0,30 и 0,12м. Част от стените на сградата са изпълнени от монолитен стоманобетон и заедно със стълбищното ядро са оразмерени да поемат сеизмичните въздействия. Вътрешните стени на сградата са с дебелина 0,25 и 0,12м – керамични тухли, измазани с варо-циментов разтвор. Стените в таванските помещения са изградени от керамични тухли.

Описание на мярката

Предвижда се топлоизолиране на всички външни стени с ЕPS с 8 cm, а изолираните към момента – с 4 cm. Материалът е  експандиран полистирен EPS (λ≤0,036W/mK) със защитно покритие. С цел прекъсване на топлинните мостове е предвидена топлоизолация с EPS 4 cm по колоните под терасите на първия етаж.

Тъй като жилищният блок е с височина, съгласно която попада в обхвата на  нормативните противопожарни изисквания за пресичане на топлоизолацията във височина ивици от минерална вата са предивдени такива ивици от минерална вата –над втория, над четвъртия и над шестия етаж, както е показано на чертежа на фасадите.

Като съпътстващи дейности са предвидени

- Доставка и монтаж на ъглозащитни и водооткапващи профили

- Полагане на минерална мазилка

- Очукване и изкърпване на мазилка

- Демонтаж и монтаж на водосточни тръби

- Доставка на скеле и предпазна мрежа

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Над остъклените тераси на осмия етаж е изпълнен  плосък „топъл” покрив с битумна хидроизолация върху стоманобетонова плоча; над част остъклените тераси е изпълнен плосък „топъл” покрив тип „тераса” с мозайка върху стоманобетонова плоча, а над част от  партерния етаж – плосък „топъл” покрив тип „тераса” с мозайка върху стоманобетонова плоча с вътрешна топлоизолация от EPS полистирен.

Описание на мярката

Предвидено е полагане на експандиран полистирен (λ≤0,036 W/mK) с дебелина 10 cm от вътрешната страна на тавана.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

Подът към външен въздух се е оформил вследствие на приобщаване на терасите към отопляемата площ. Същият е без топлоизолация.

Описание на мярката

Предвидено е полагане на EPS с дебелина 10 cm (λ≤0,036 W/mK) от външната страна на подовата плоча.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 11, 12 и 13 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Велико Търново, ул.Димитър Буйнозов №2, Вх.1.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 276 187,13 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Велико Търново, ул. Димитър Буйнозов №2, Вх.1.