ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по Обособена позиция № 4: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югозападен район“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Благоевград, ул. „Христо Татарчев“ №10 с Рег. № 110-01-008-115 на Заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Благоевград, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Христо Татарчев“ №10 с Рег. № 110-01-008-115 на Заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (ЗФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Благоевград, ул. „Христо Татарчев“ №10.

Жилищната сграда е въведена в експлоатация през 1962 година, състои се от подземно ниво, три еднотипни жилищни нива с по два апартамента на етаж. Входът на сградата е от Югоизток. От северозапад е имало и втори изход – към двора, който е зазидан частично.

В сутерена са разположени складови помещения към апартаментите и други общи помещения. Конструкцията на сградата е монолитов стоманобетонов скелет, с ограждащи външни стени от плътни тухли.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на под граничещ с външен въздух /еркер/;

- Топлоизолация на покрив;

- Изграждане на соларна инсталация за подгряване на топла вода за битови нужди

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Дограмата в сградата е четири основни типа – PVC, алуминиева, дървена и метална. Дограмата по отделните апартаменти е сменена с алуминиева и PVC, на места с външни ролетни щори. Оригиналната дървена двукатна дограма от времето на строителството е запазена само в един апртамент, както и при някои отделни прозорци на санитарни възли и мазета. Лоджиите на югозапад са частично остъклени и придадени към обема на помещението зад тях. Тези остъклявания са сравнително нови с PVC и алуминиева дограма с прекъснат термомост, като само в един апартамент на третия етаж е изпълнено остъкляване от метални профили (винкел) и единично стъкло, като тук състоянието е лошо и е необходима подмяна. Терасите на страничните фасади на първия етаж са остъклени с алуминиева дограма в много добро състояние. Запазени са двата достъпа от тези тераси към двора с външни стъпала. Дограмата на стълбището е PVC, с изключение на прозорецът на площадката към мазето, където е дървена. Входната врата на сградата е алуминиева с прекъснат термомост и автоматична система за отключване през домофон. Общите части са в отлично състояние. На първия етаж в апартамент 1 е направена външна стълба към мазето, което е на същия собственик. Вратата на това мазе е зазидана към коридора в полусутерена.

Описание на мярката

Предвижда се подмяната на съществуващата стара дограма (дървена и метална) по апартаментите, неотопляемия сутерен и общите части на сградата с нови - петкамерени PVC профили със стъклопакет бяло/нискоемисионно стъкло, с обобщен коефициент на топлопреминаване на сглобения образец Uw=1,70 W/m2K. Подменя се табакерата на покрива и се монтира нов прозорец по спесификация и по детайл на производителя.

Предвижда се изкърпване на нарушената в следствие на демонтажа на касите на старите прозорци и врати мазилка около подменяната дограма. Съпътстващи  дейности - демонтаж и монтаж на подпрозоречни первази - външни - от алуминий и вътрешни - PVC, подмазване по страници и шпакловане на рамки около прозорци и врати, грундиране и боядисване с бяла вододисперсна боя около подменената дограма, пренасяне, натоварване и извозване на стара дограма и др.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

В сградата са идентифицирани четири типа външни стени. Първият тип стени са тухлена зидария с топлоизолация от 5 сm EPS. Вторият тип стени са зидария от итонг с топлоизолация от 5 сm EPS. Третият тип стени са тухлена зидария, а четвъртият тип стоманобетонни, които се разглеждат, като топлинни мостове. Налични са минимални дефекти по покритието на външни декоративни елементи – козирки, пиластри, корниз, чела на балкони. Цокълът на сградата е изпълнен с мозайка, която е във видимо добро състояние. Част от цокъла на сградата също е топлоизолиран.

Описание на мярката

Предвижда се топлинно изолиране на външни стени, изпълнени от тухлена зидария, с 50 мм топлоизолационен материал – ЕPS (експандиран пенополистирол), с коефициент на топлопроводност λ≤0,041 W/mK, положен от външната страна на стените с дюбели и лепило; Топлинно изолиране на бетоновата козирка на покрив с 30 мм топлоизолационен материал – ЕPS (експандиран пенополистирол), с коефициент на топлопроводност λ≤0,041 W/mK, положен от долната и горната страна на козирката с дюбели и лепило; Топлинно изолиране на страници на отвори на прозорци и врати с 20 мм топлоизолационен материал ЕPS (експандиран пенополистирол) ,с коефициент на топлопроводност λ≤0,041 W/mK;

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Очукване и изкърпване на стара мазилка по външни стени

- Демонтаж на стари водосточни тръби и монтаж на нови поцинковани водосточни тръби с диаметър 100 мм

- Демонтаж и монтаж на фасадно скеле, водосборно казанче, ел.кабели, външно тяло на климатици и външни ролетни щори,

- Почистване на обект

- Полагане на фасадна силикатна мазилка по външни стени и чела тераси  с цветове -  RAL8012, цвятRAL1015, RAL9003

- почистване на мазилка и полаганена боя при втои вход - по схема виж чертеж Разполагане на топлоизолация и дограма - Фасади.

- Прегрупиране на климатиците за отвеждане на конденза към водосточните тръби, при възможност.

- Доставка и монтаж на стоманени тръби  f60мм (хоризонтални) и f 25мм (вертикални) за увеличаване височината на баллконските парапети до H=110см, боядисани с блажна боя - цвят по RAL8012

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлоизолация на покрив

Съществуващо положение

Покривът е с дървена конструкция и е в относително добро състояние(с изключение на дъсчената обшивка). Покривното покритие е от етернитени плоскости в много лошо състояние. Констатирани са множество течове. Цялото покривно покритие подлежи на подмяна, като се препоръчва направата на обшивка и използването на керемиди или други съвременни видове материали и системи. Отводняването е с поцинковани улуци, които се изливат свободно наплочника около сградата. Улуците са в лошо състояние и подлежат на подмяна.

Описание на мярката

Предвижда се топлинно изолиране на покрива с 100 мм топлоизолационен материал (минерална вата) с коефициент на топлопроводност λ≤0,037 W/mK по детайл. Топлоизолационният материал ще бъде положен между дървените греди на скатната конструкция на покрива.

Съпътстващи ремонта дейности - цялостно разкриване на покрива, демонтаж на етернитовите плочи и монтаж на битумни керемиди, усилване на покривната конструкция, поставяне на топлоизолация, демонтиране на ръждясали ламаринени обшивки и поли, монтаж на спомагателни летви, доставка и полагане на строителен талашит, доставка и полагане на рулонна битумна хидроизолационна мембрана (два пласта), на пародифузна и пароконтролна мембрана, обшиване с пожароустойчив гипсокартон, изпълнение на гипсова шпакловка. Демонтаж на съществуващи улуци и монтаж на нови.

Мярка за енергоспестяване № 4: Изграждане на соларна инсталация за подгряване на топла вода за битови нужди

Съществуващо положение

Топлата вода за битови нужди се осигурява чрез електрически бойлери. Производството на топла вода на един от апартаментите се подпомага от два броя селективни слънчеви колектори в комплект с обемен бойлер 200 л., монтирани на покрива на сградата. Наличието на слънчеви колектори е отчетено в необходимото количество топла вода за сградата.

Описание на мярката

Предвижда се изграждане на инсталация за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници - слънчеви системи за осигуряване на енергия за битовинужди, които не генерират приходи в процеса на експлоатация. В мярката с авключени доставката и монтажа на слънчеви колектори, бойлери, управляващи модули и тръбна разводка.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електрическа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Благоевград, ул. „Христо Татарчев“ №10.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 112 966,79лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Благоевград, ул. „Христо Татарчев“ №10.