ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 4: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на Югозападен район“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Благоевград, ул. Тодор Александров №74, Бл.3, Вх.В, рег. № 140-01-010-096 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Благоевград, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Благоевград, ул. Тодор Александров №74, Бл.3, Вх.В, рег. № 140-01-010-096 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Благоевград, ул. Тодор Александров №74, Бл.3, Вх.В

Сградата е построена през 1967 година. Състои от един вход с една стълбищна клетка на 5 нива – 4 жилищни етажа и един полуподземен етаж (сутерен), като на всеки етаж са разположен по три апартамента – общо 12 апартамента. Към всеки апартамент има складово помещение в полуподземния етаж.

Сградата е изпълнена монолитно. Стените са измазани с вароциментова мазилка - отвън и отвътре. По време на експлоатацията са извършени частични промени във вътрешното разпределение някои от жилищата. Основна промяна е приобщаването на северозападните тераси към кухнята. Обединяване на отделните баня и тоалетна в едно помещение в 10 апартамент. Последното не свързано с намеса в конструкцията на сградата и във вертикалните щрангове на инсталациите. Зазидан е един прозорец на югоизточната фасада. Изпълнена е частична топлоизолация само на четири апартамента. .

Стълбищната клетка е изпълнена с полирана мозайка, а парапетите са ажурни метални с дървена ръкохватка. По стените е изпълнен цокъл от блажна боя, който е олющен и подлежи на ремонт. Стените са постно боядисани. Дограмата в стълбищната клетка е дървена, силно деформирана.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

- Въвеждане на енергоспестяващо осветление в Общите части на сградата;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Дограмата на обекта е три основни типа – PVC, дървена и метална. През последните години част от дограмата е подменена с PVC с двоен стъклопакет. Старата дървена и метална дограма е напълно амортизирана, крилата са изметнати, маджуна по стъклата е паднал, корозионното покритие липсва – изгоряло от слънцето. Недоброто им състоянието е предпоставка за увеличаване на инфилтрацията и загуби на енергия.

Описание на мярката

Подмяна на съществуващата дограма с PVC и AL, остъклени с двоен стъклопакет - Демонтаж на стара дървена и стоманена дограма по апартаменти и общи части в сградата, както и остъкления по тераси. Доставка и монтаж на нова PVC дограма с двоен стъклопакет, с вътрешно обикновено и външно - Ка стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,40 W/m²К и и входна врата от AL-дограма  със същия стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,80 W/m²К.

Като съпътстващи дейности е предвидена доставката и монтажа на външни и вътрешни алуминиеви подпрозоречни первази.

Предвиден е и ремонт на стълбищната клетка на сградата.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

В сградата идентифицирани четири типа външни стени от двустранно измазана тухлена зидария. Състоянието им е добро. Външната тухлена зидария е с дебелина 25 cm. Една част от терасите са затворени и приобщени към отопляемия обем на сградата. Външната тухлена зидария на терасите е с дебелина 10 cm. Външни стени на сградата като цяло не са топлоизолирани, а има само частични топлоизолации.

Описание на мярката

Предвижда се доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 5 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи). Топлоизолация на външни стени с ЕPS-20 mm  (обръщане),  λ ≤ 0,041 W/mK, ρ ≤25 kg/m3.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Доставка и монтаж на водоткапващ профил и ъглов профил с мрежа

- Зидария от газобетонни блокчета на тънка фуга

- Ремонт на парапети

- Доставка на фасадно скеле

- Изкърпване на мазилка по стени

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривът на сградата е плосък студен покрив. Покривната плоча е стоманобетонна, покрита с поцинкована ламарина. В покривната конструкция не са установени повреди в носещите конструктивни елементи. Като цяло плочата и колоните са в добро състояние. Достъпът до покрива е през прозорец.

Описание на мярката

Предвижда се доставка и монтаж на топлинна изолация за покрив от каменна вата на рула (плътност 24 кg/m³), δ=10 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,037 W/mK.

Като съпъстващи ремонтни работи на покрива са предвидени:

- Демонтаж на стара и монтаж на нова ламаринена обшивка

- Направа на лежаща покривна конструкция

- Направа на нова дъсчена обшивка

- Покриване с хидроизолационна мембрана

- Доставка на нови водосточни тръби, улуци, водосточни казанчетеа

- Изграждане на нови мълниезащитна и заземителна инсталации

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

Подът на сградата е два типа - под над неотопляем сутерен и под към външен въздух (еркер).

Описание на мярката

За под към външен въздух и еркери се предвижда да се положи тополоизолационна система тип EPS, δ=8 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,041 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Мярка за енергоспестяване № 5: Въвеждане на енергоспестяващо осветление в Общите части на сградата

Съществуващо положение

Осветлението на стълбището се включва от стълбищен автомат и бутони монтирани на стълбищните площадки. Светлинните източници са ел. крушки Е27 с нажежаема жичка.

Описание на мярката

Предвижда се подмяната на съществуващите осветителни тела с нажежаема жичка с нови – енергоспестяващи LED осветителни тела. Доставка и монтаж на датчик/ци за присъствие, които да управляват новите осветителни източници.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Благоевград, ул. Тодор Александров №74, Бл.3, Вх.В

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 116 867,29 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Благоевград, ул. Тодор Александров №74, Бл.3, Вх.В