ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 4: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на гр. Благоевград“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Благоевград, жк. Еленово 2, Бл.153, рег. № 41-01-002-145 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Благоевград, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Благоевград, жк. Еленово 2, Бл.153, рег. № 41-01-002-145  на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Благоевград, жк. Еленово 2, Бл.153.

Сградата представлява междинна секция на 5 надземни жилищни етажа, един полуподземен етаж – предназначен за мазета, складове и технически помещения. Покривната конструкция е плосък покрив тип студен тип.

Сградата съдържа 5 едностайни, 5 двустайни и 5 тристайни жилища - общо 15 апартамента, на всеки етаж по 3 апартамента. Въведена е в експлоатация през 1988 г. Конструкцията e стоманобетонна едропанелна система - ЕПЖС 5 етажа, панелна система с отворена фуга, по строителна система Бс-IV-IX-Гл., в сеизмичен район от VIII степен. Ограждащите стени по периметъра на сградата в полуподземен етажните нива са изпълнени от стоманобетонни полуподземен етажни стени и сглобяеми разпределителни панели. Покривът е плосък студен тип от покривни стоманобетонни панели.

Полуподземният етаж е изпълнен от стоманобетонни ограждащи полуподземен етажни стени и сглобяеми разпределителни панели в добро състояние.

Стълбищните рамена и междуетажните площадки са сглобяем тип, като няма видими белези на дефекти по елементите на стълбището, които биха нарушили носещата му способност.

Хоризонталните подови конструкции - стоманобетонови подови панели и вертикалните стенни носещи и разпределителни панели също са в добро състояние.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

- Въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части.

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Неподменените прозорци и вратите по фасадите на жилищните етажи са дървени двукатни и метални, като част от оригиналните дограми са подменена с РVС. Недоброто им състоянието е предпоставка за увеличаване на инфилтрацията и загуби на енергия през остъклените части: изметнати и напукани елементи на дървената рамка, напукан и липсващ маджун.

Описание на мярката

Предвижда се подмяната на съществуващите двукатни прозорци и балконски врати от дървесина както и на единичното остъкление с метална рамка на остъклените балкони, с нови - петкамерени PVC профили със стъклопакет бяло/нискоемисионно стъкло, с обобщен коефициент на топлопреминаване на сглобения образец Uw≤1,70 W/m2K.

При входното пространство от север се подменят външните дограми с нова с алуминиев профил с прекъснат термомомост, със стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване на сглобения образец Uw≤1,70 W/m2K, като в едната дограма се вграждат пощенските кутии, даващи възможност за поставяне на поща без влизане във входно антре.

Предвижда се демонтаж на съществуващите единични прозорци от дървесина (сутерен), доставка и монтаж на нови с петкамерен PVC профил с единично стъкло и коефициент на топлопреминаване на сглобения образец Uw≤1,70 W/m2K.

Като съпътстващи работи са предвидени  изкърпване на нарушената в следствие на демонтажа на касите на старите прозорци и врати мазилка около подменяната дограма, демонтаж и монтаж на подпрозоречни первази - външни - от алуминий, и вътрешни первази от PVC, подмазване по страници и шпакловане на рамки около прозорци и врати, грундиране и боядисване с бяла вододисперсна боя около подменената дограма, пренасяне, натоварване и извозване на стара дограма. Необходимите строително–монтажни работи за сградата, свързани с подмяната на дограмите на общите части и привеждането й в необходимия за експлоатация вид, съгласно действащите нормативни изисквания са очукване на стара мазилка по вътрешни стени, вкл.грундиране, полагане на нова вододисперсна боя по стени и таван-цвят RAL9010, полагане на нова блажна боя-цокъл до H=150 см, цвят RAL1001, освежаване на перило и други.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Външни стени на сградата като цяло не са топлоизолирани. Има положени минимални количества частични топлоизолации. Преобладаващият им коефициент на топлопреминаване U= 1,65 W/m2K е много по-голям от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се топлинно изолиране на външни стени с 80 mm топлоизолационен материал – ЕPS, (експандиран пенополистирол), с коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK, положен от външната страна на стените с дюбели и лепило; Топлинно изолиране на външни стени със съществуваща топлоизолация с 20 mm топлоизолационен материал – ЕPS (експандиран пенополистирол), с коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK, положен от външната страна на стените с дюбели и лепило; Топлинно изолиране на страници на отвори на прозорци и врати с топлоизолационен материал ЕPS 20 мм, с PVC мрежа.

Съпътстващи ремонта дейности - очукване и изкърпване на стара мазилка по външни стени, демонтаж и монтаж на фасадно скеле, водосборно казанче, ел.кабели, външно тяло на климатици, метални решетки и външни щори, почистване на обект и др.

Демонтиране на балконско остъкляване на студен балкон на ап. 4 (фасада юг), демонтиране на метални парапети по остъклените балкони и оформяне на преградни стени с плочи за поставяне на новата дограма, включително дюбелиране, армираща лента, фугираща смес, залепваща и армираща шпакловка, армираща мрежа и грунд за външно приложение.

Полагане на фасадна силикатна мазилка по външни стени с цветове -  RAL3009 и цвят RAL1015 - по схема виж  чертеж.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривът е плосък студен тип от покривни стоманобетонни панели.

Покривът е с хидроизолационна мушама - на места с кръпки. Шапката на борда и шапките на комините са от поцинкована ламарина. Топлоизолация не е монтирана.

Описание на мярката

Предвижда се топлинно изолиране на покрива с 100 mm топлоизолационен материал XPS с коефициент на топлопроводност λ≤0,037 W/mK с два пласта битумна хидроизолация по детайл Д1.

Съпътстващи ремонта дейности - демонтиране на ръждясали ламаринени обшивки и поли, заготовка и монтаж на шапки на комини, доставка и полагане на хидроизолация и пароизолация.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

В сградата има два типа под: еркер и над неотопляем етаж. Установеният коефициент на топлопроводност и за двата типа под е по-висок от нормативния за 2015 г.

Описание на мярката

Предвижда се топлинно изолиране на подове (еркерни части и под, граничещ с външен въздух на остъклени тераси) с топлоизолационен материал – 80 mm ЕPS (експандиран пенополистирол), с коефициент топлопроводност λ≤0,035 W/mK, положен от външната страна на подовата конструкция.

Съпътстващи строително – монтажни работи за оформяне на архитектурният образ на сградата - изкърпване на мазилка по еркери, полагане на дълбокопроникващ грунд по подове (еркерни части и под граничещ с външен въздух на остъклени тераси) преди полагане на топлоизолация и полагане на външна силикатна мазилка по подове с цвят  RAL.1015

Мярка за енергоспестяване № 5: Въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части.

Съществуващо положение

Осветителната ел. инсталация за общи нужди в стълбищната клетка е изпълнена с лампи с нажежаема жичка и инсталация скрита под мазилката с проводник ПВВМ-1.5 m2 и  осветителни тела - плафониери на всяка стълбищна площадка. Включването й се осъществява чрез бутон на всяка площадка. Осветлението в приземния етаж е изпълнено открито и с висящи  фасунги. Включването се осъществява с ел. ключ, монтиран до входната врата за мазетата.

Така изпълнената осветителна инсталация в общите части на входа, не отговаря на съвременните енергийноефективни, светлотехнически и ергономични изисквания.

Описание на мярката

Необходимо е в стълбищната клетка, в коридора и в мазето всички осветителни тела да се оборудват с нови енергоспестяващи светлинни източници. Настоящия проект предвижда демонтажа на съществуващи осветителни тела с л.н.ж. в общите части на сградата (стълбищната клетка) и подмяната им с нови енергоспестяващи осветителни тела със светодиндни осветители 2х9 вата, отговарящи на изискванията на действащите норми за изкуствено осветление в общите части на сградата. Предвижда се и подмяна на входното осветително тяло с LED прожектор 1х30 вата, IP65, комплект с датчик за присъствие (360°), както и подмяната на обикновени ключове.

Новите осветителни тела се свързват към съществуващата инсталация за стълбищно осветление, която не се променя.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Благоевград, жк. Еленово 2, Бл.153.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 82 507,19 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Благоевград, жк. Еленово 2, Бл.153.