ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по Обособена позиция № 4: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югозападен район“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Благоевград, ж.к. „Еленово 2“, бл. 179 рег. № 93-01ПМ-015-178 на Заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Благоевград, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Благоевград, ж.к. „Еленово 2“, бл. 179 рег. № 93-01ПМ-015-178 на Заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (ЗФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Благоевград, ж.к. „Еленово 2“,  бл. 179.

Жилищната сграда е въведена в експлоатация през 1988 година. Състои се от едно полуподземно ниво и четири еднотипни жилищни нива с по два апартамента на етаж. Входът на сградата е от запад. В сутерена са разположени складови помещения към апартаментите и други общи помещения.

Сградата е изпълнена по индустриален способ - система за строителство на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС). Не се наблюдават пукнатини на местата на дюбелните връзки между панелите. Обектът е изпълнен по типов проект и представлява крайна секция.

Покривът е плосък, тип студен, с горно машинно помещение за електрически асансьор. Същото е достъпно чрез монтажна метална стълба и служи за достъп до покрива. Сградата е без асансьор, като пространството за него се използва за складове. На междуетажните площадки са разположени общи складови помещения.

На места има изпълнени топлоизолационни системи. Дограмата в стълбищната клетка е дървена – от слепени прозорци. Частично е подменена дограмата по апартаментите. Почти всички тераси са остъклени.

Стълбищната клетка е изпълнена с полирана мозайка, а парапетите са ажурни метални с дървена ръкохватка и дървени страници. В конструктивно отношение са здрави, но много от ръкохватките и част от страниците липсват.  Стените са постно боядисани, също олющени и в лошо състояние.

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на под граничещ с външен въздух /еркер/;

- Топлоизолация на покрив;

- Ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в обекта на интервенция (жилищната сграда).

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуващата стара дограма

Съществуващо положение

Дограмата на обекта е четири основни типа – PVC, алуминиева, дървена и метална. Част от дограмата е подменена с PVC и Al с двоен стъклопакет. Дограмата на сутерена не се разглежда, понеже е неотопляем. Специфицирани са 52 типоразмера външна дограма. Старата дървена и метална дограма е напълно амортизирана, крилата са изметнати, маджуна по стъклата е паднал, корозионното покритие липсва – изгоряло от слънцето.

Описание на мярката

Предвижда се подмяната на съществуващата дограма (дървена и метална) по апартаментите, неотопляемия сутерен и общите части на сградата с нови - петкамерени PVC профили със стъклопакет бяло/нискоемисионно стъкло, с обобщен коефициент на топлопреминаване на сглобения образец Uw≤1,70 W/m2K. При входното пространство се подменят външните врати с нови с алуминиев профил с прекъснат термомомост, със стъклопакет (за входа) и плътна (за складовото помещение), по спесификация, с коефициент на топлопреминаване на сглобения образец Uw≤2,20 W/m2K, в която се вграждат пощенските кутии даващи възможност за поставяне на поща без достъп до входно антре.

Предвижда се изкърпване на нарушената в следствие на демонтажа на касите на старите прозорци и врати мазилка около подменената дограма. Като допълнителни съпътстващи дейности са предвидени: демонтаж на метални парапети и оформяне на преградни стени с циментови плочи отвън и гипсокартон отвътре за поставяне на новата дограма при остъклени тераси за поставяне на новата дограма, по детайл 1; демонтаж и монтаж на подпрозоречни первази - външни - от алуминий и вътрешни - PVC, подмазване по страници и шпакловане на рамки около прозорци и врати; грундиране и боядисване с бяла вододисперсна боя около подменената дограма, пренасяне,  натоварване и извозване на стара дограма и др.

Към тази мярка е предвиден и цялостен ремонт на стълбищната клетка ремонт на общите части и привеждането и в необходимия за експлоатация вид, съгласно действащите нормативни изисквания - изстъргване на постна мазилка по вътрешни стени и тавани, вкл.грундиране, полагане на нова вододисперсна боя по стени и таван-цвят RAL9010, очукване и полагане на нова блажна боя-цокъл до H=120 см, цвят RAL1001, освежаване и възстановявне на дървени перила и страници.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Външните ограждащи стени на сградата са изпълнени от едропанелен кофраж. Състоянието им е добро. Конструкцията на сградата е стоманобетонна едропанелна система - ЕПЖС 3/4 етажа, панелна система с отворена фуга, по строителна система Бс-IV-IX-Гл. Външните стени се третират в енергийното обследване като двустранно измазани, като на една част има положена топлоизолация.

Описание на мярката

Предвижда се топлинно изолиране на външни неизолирани стени, с 80 мм топлоизолационен материал – ЕPS (експандиран пенополистирол), с коефициент на топлопроводност λ≤0,041 W/mK, положен от външната страна на стените с дюбели и лепило. Топлинно изолиране на външни изолирани стени, с 20 мм топлоизолационен материал – ЕPS (експандиран пенополистирол), с коефициент на топлопроводност λ≤0,041 W/mK, положен от външната страна на стените с дюбели и лепило.	Топлинно изолиране на страници на отвори на прозорци и врати с 20 мм топлоизолационен материал ЕPS (експандиран пенополистирол), с коефициент на топлопроводност λ≤0,041 W/mK.

Като съпътстващи дейности са предвидени очукване и изкърпване на стара мазилка по външни стени, демонтаж и монтаж на фасадно скеле, ел.кабели, външно тяло на климатици и външни ролетни щори, почистване на обект, полагане на фасадна силикатна мазилка по външни стени  с цветове -  RAL1015 и цвят RAL6025 - по схема виж чертеж, пребоядисване на металните парапети на неостъклените тераси с черна блажна боя.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлоизолация на под, граничещ с външен въздух /еркер/

Съществуващо положение

Подовата конструкция на сградата е два типа : под върху неотопляем сутерен и еркер. В общите части и коридорите подовото покритие е полирана циментова мозайка, която е в добро състояние. Подовите покрития към жилищната част са ламиниран паркет или гранитогрес /теракота/. Подовата плоча на първия етаж, граничещ с неотопляемия сутерен е с дебелина 12 cm.

Описание на мярката

Предвижда се топлинно изолиране на подове (еркерни части и под, граничещ с външен въздух на остъклени тераси) с топлоизолационен материал – 80 mm ЕPS (експандиран пенополистирол), с коефициент топлопроводност λ≤0,041 W/mK, положен от външната страна на подовата конструкция. Полагане на топлоизолационен материал – 50 mm ЕPS (експандиран пенополистирол), с коефициент топлопроводност λ≤0,041 W/mK, по таван на остъклени тераси, граничещ с външен въздух.

Като съпътстващи дейности са предвидени изкърпване на мазилка по еркери, полагане на дълбокопроникващ грунд по подове (еркерни части и под граничещ с външен въздух на остъклени тераси) преди полагане на топлоизолация и полагане на външна силикатна мазилка по подове с цвят съответно  RAL1015 и RAL 6025.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлоизолация на покрив

Съществуващо положение

Покривът е двоен, с въздушна междина в подпокривното пространство, което е неизползваемо. Плочите са стоманобетонни. Ограждащите фасадни стени - стоманобетонен панел с вентилационни отвори. Покривът е хидроизолиран с хидроизолационна мушама-ремонтиран е през лятото на 2012г.

Описание на мярката

Предвижда се топлинно изолиране/частично/ на покрива на остъклени тераси с 80 мм+50мм топлоизолационен материал (минерална вата) с коефициент на топлопроводност λ≤0,038 W/mK. Съпътстващи ремонта дейности - предвижда се изграждане на нов покрив на терасите на ап.7 и ап.8, по детайл 1.

Предвижда се подмяна на ламаринената обшивка по покрива

Мярка за енергоспестяване № 5: Ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в обекта на интервенция (жилищната сграда)

Съществуващо положение

Осветителната ел. инсталация за общи нужди в стълбищната клетка е изпълнена с лампи с нажежаема жичка и инсталация скрита под мазилката с проводник ПВВМ-1.5 m2 и  осветителни тела - плафониери на всяка стълбищна площадка. Включването й се осъществява чрез бутон на всяка площадка. Осветлението в приземния етаж е изпълнено открито и с висящи  фасунги. Включването се осъществява с ел. ключ, монтиран до входната врата за мазетата.

Описание на мярката

Предвижда се в стълбищната клетка, в коридора и в мазето всички осветителни тела да се оборудват с нови „енергоспестяващи” светлинни източници . Въвеждане на енергоспестяващо осветление и ремонт на електроинсталацията в общите части. Като съпътстващи дейности са предвидени доставка и изтегляне на нови проводници, доставка и монтаж на кабелни канали и доставка и монтаж на нови ключове.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електрическа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Благоевград, ж.к. „Еленово 2“,  бл. 179.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 75 235,95лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово 2“,  бл. 179.