ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 5: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Южен централен район, в който попадат следните градове: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Велинград, Карлово, Панагюрище“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Пловдив, бул."Васил Априлов" №106,108,110 с рег. №195-24ПМ-015-187 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Пловдив, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект ВG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес гр. Пловдив, бул."Васил Априлов" №106,108,110 с рег. №195-24ПМ-015-187 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Пловдив, бул."Васил Априлов" №106,108,110.

Сградата е въведена е в експлоатация през 1964 г. Според “Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи”, чл.8, ал.2, точка 1 – жилищната сграда е строеж четвърта категория. Тя е триетажна, със приземен и тавански етаж. Предназначението и е за жилищни нужди. Приземният етаж е застроен с избени помещения, а таванският етаж е със складови помещения. Имотът е със западно лице  към булевард „Васил Априлов”, но  автомобилният достъп е от изток, от улица “Презвитер Козма”, като входовете  се намират от същата страна. Сградата се състои от три входа, всеки от които с три жилищни етажа, с по три апартамента на етаж

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

- Ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в обекта на интервенция (жилищната сграда)

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма;

Съществуващо положение

Част от дограмата в жилищата е подменена с PVC дограма с двоен стъклопакет. Старите неподменени прозорци и врати са дървени двукатни за жилищата.

Дограмата на усвоените в отопляемото пространство тераси е различен тип – както с рамка от PVC профили с двоен стъклопакет, така и със стоманена рамка с единично остъкляване, или дървена рамка единично остъклена.

Дограмата на приземния и тавански етажи е с дървена рамка, единично остъклена. Дограмата на стълбищните клетки е с дървени рамки, единично остъкляване. Входните врати на сградата са дървени с единично остъкляване.

Съществуващата стара дограма е в лошо техническо и експлоатационно състояние - недобре уплътнена и деформирана в резултат на дългия период на експлоатация. Уплътняващият маджун между рамката и остъкляването е напукан и на места паднал. Това е причина за увеличаване на инфилтрацията и загуби на енергия през остъклените части.

Описание на мярката

Предвижда се подмяна на старата дограма на жилищните етажи и на общите части (стълбищна клетка, включително сутерен) с PVC пет камерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1.70 W/m2К.

Входните врати на стълбищните клетки се подменят с АL дограма с коефициент на топлопреминаване ≤2,00W/m2K.

Предвижда се подмяна на дограмата на сутерена и таванския етаж с PVC пет камерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1.70 W/m2К.

Като съпътстващи мерки са предвидени:

- Вътрешно обръщане на дограма по апартаменти (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой),

- Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 25 см

- Демонтаж на съществуващи метални предпазни решетки на прозорците и тераси

- Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна врата

- Вътрешно обръщане на дограма на стълбищната клетка (вкл. шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н.) и общи части

- Доставка и монтаж на външен алуминиев перваз ширина до 25 см - стълбищна клетка

- Демонтаж на съществуващи метални предпазни решетки на прозорци на сутерен - общи части.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

По фасадните стени на сградата не е поставена топлоизолация, това е една от причините за големи топлинни загуби през външните стени. Необходимо е да се въведат енергоспестяващи мерки за тяхното намаляване. В периода на експлоатация на сградата, част от собствениците на апартаменти са вградили част от претижаваните тераси в отопляемото пространство на жилищeто си. Вследтвие на вграждането на терасите в отопляемото пространство се е образувала още един тип фасадна стена – с дебелина 12,5 см. измазана от вътре и от вън. Външната мазилка на места е подкожушена и с нарушена цялост.

Обобщеният им коефициентът на топлопреминаване U= 1,59 W/m2K е по- висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се топлоизолиране от външната страна на фасадните стени с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип ЕPS, δ=2 cm, ширина 20 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка). Предвижда се полагане на топлоизолационна система върху стените граничещи с външен въздух (цокълната част) на сутеренния етаж - (ХPS) с дебелина 6 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,033 W/mK.

Предвижда се топлоизолация на стените на таванския етаж, както и страничните бордове на тераси с топлоизолационна система ЕPS,δ=8 см., с коеф.на топлопроводност λ≤0,035W/mK (вкл.лепило,армираща мрежа,ъглови профили и крепежни елементи).

Като съпътстващи мерки са предвидени:

- Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле

- Доставка и монтаж на водооткапващ профил- тераси

- Доставка и монтаж на цокълен профил с водооткап

- Демонтаж и монтаж на климатици преди и след топлинно изолиране/боядисване на фасади

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка включително грундиране по нетоплоизолирани повърхности- колони, трегери и декоративни елементи на терасата на тавана, козирки, парапети на неостъклените балкони отвътре

- Полагане фасадна боя по дъна балкони и др.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривът на сградата е изпълнен като масивен „студен” (малък наклон от 5%) скатен - стоманобетонна плоча, изравнителна замазка и битумна хидроизолация. Над част апартаментите на последния етаж – север, запад и юг има открита тераса на таванското ниво. Вследствие усвояване на част от терасите в отопляемото пространство на сградата се е образувал допълнително покрив тип „тераса“. Няма поставена топлоизолация по покривната плоча и откритата тераса, което е причина за топлинни загуби. Ламаринените обшивки, улуците, водосточните тръби и казанчета са в незадоволително състояние. Топлоизолация на покрива не е положена.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите е U= 1,83 W/m2K, който е по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се полагане на топлоизолационна система тип XPS, δ=6 см с коеф. на топлопроводност λ≤0,033 W/mK върху покривната плоча, покривите на усвоените тераси в отопляемото пространство, както и полагане на топлоизолационна система тип XPS, δ= 6 см и с коеф. на топлопроводност λ≤0,033 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по покрив тераса.

Предвижда се топлоизолиране на вертикалния борд на покривното пространство с топлоизолационна система EPS, δ= 8 см и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи). Стойността на мярката е отразена в ЕСМ2 (топлоизолиране на стени).

Предвижда се монтаж на покривен термопанел с дебелина 120 mm и U ≤ 0,28 W/m2K, над усвоената тераса в отопляемото пространство на последния етаж.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Доставка и полагане на 2 слоя нова хидроизолация ( рулонна, с минерална посипка) по покрив

- Доставка и полагане на 1 слой нова покривна хидроизолация - рулонна, с минерална посипка по козирки

- Полагане на 4 см циментова замазка, вкл. армировка върху плочата на покрива преди полагане на хидроизолационните слоеве

- Полагане на циментова замазка 4 см, вкл. армировка по тераса на таванско ниво (включително покрив тип"тераса" на усвоени в отопляемото пространство тераси)

- Полагане на плочи мразоустойчив гранитогрес по открита тераса на таванско ниво (включително покрив тип"тераса" на усвоени в отопляемото пространство тераси)

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка по козирки и стрехи, включително грундиране

- Демонтаж на стари ламаринени обшивки по комини, капандура и др. и монтаж на ново от поцинкована ламарина

- Демонтаж, изработка и монтаж на нови водосточни казанчета от поцинкована ламарина

- Демонтаж на стари, заготовка и монтаж на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина ф=100

- Демонтаж на стари, заготовка и монтаж на нови висящи улуци от поцинкована ламарина

- Възстановяване на бетонови шапки по комини( импрегнация)

- Дълбочинна импрегнация на тухления зид на комина

- Възстановяване на мазилка по комини

- Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 kм

- Възстановяване на демонтирана мълниезащитна инсталация по покрива в т.ч. доставка и монтаж на поцинкован заземителен кол - 63/63/6 мм

- Доставка и монтаж на мълниеотвод - H = 3,5м

- Доставка и монтаж на прав съединител,

- Доставка и монтаж на държатели

- Доставка и монтаж на арматурна стомана ф8

- Направа и монтаж на токоотводи арматурна стомана ф8

- Измерване на специфично съпротивление на заземителя, R<10 Ω

- Доставка и монтаж на поцинкована шина - 40 / 4 мм.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

Подът на сградата e два типа – под над неотопляем приземен етаж и под граничещ с външен въздух (еркер). Топлоизолация на пода не е положена.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода е U= 0,95 W/m2K, който е по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Подът към външен въздух (еркери) се предвижда да се изолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK. Предвижда се топлоизолиране на външните стени на сутерена и смяна на дограмата на сутерена.

Мярка за енергоспестяване № 5: Ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в обекта на интервенция (жилищната сграда)

Съществуващо положение

Стълбищното осветление е реализирано с осветителни тела за монтаж на таван с лампи с нажежаема жичка, управлявани чрез лихт бутони и стълбищен автомат.

Захранващите линии за стълбищното осветление са морално и физически остарели и много амортизирани. Наложителна е тяхната подмяна.

Описание на мярката

Предвижда се частична рехабилитация на съществуващата осветителна инсталация в общите части. Доставка и монтаж на датчици за движение, съвместими със светодиодно (LED) осветление. Монтиране на светодиодни осветителни тела- 5W.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Електротехническа;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отбадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Пловдив, бул."Васил Априлов" №106,108,110.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 245 974,97 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи1 в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Пловдив, бул."Васил Априлов" №106,108,110.