ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 5: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Южен централен район, в който попадат следните градове: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Велинград, Карлово, Панагюрище“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Пловдив, р-н Централен, бул."Руски" №137А с рег. №222-24ПМ-019-237 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

Изглед 1

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Пловдив, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект ВG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес гр. Пловдив, р-н Централен, бул."Руски" №137А с рег. №222-24ПМ-019-237 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Пловдив, р-н Централен, бул."Руски" №137А.

Сградата се състои от един вход и е в сключено застрояване от север също с жилищна сграда, а от юг с обществена.  Въведена е в експлоатация през 1964 г.

Сградата е четириетажна с един приземен етаж и еднo подпокривно ниво. Партерът е застроен с избени помещения като тези, които са с излаз на булеварда са преустроени на магазини. В подпокривното пространсто е оформен тавански етаж със складови помещения. От изток е обособен вътрешен двор с достъп до двата гаража на партера. На първи, втори, трети и четвърти етажи са разположени по два апартамента. Всеки апартамент се състои от дневна, трапезария, кухня, две спални, баня, санитарни помещения, тераси и др.

Конструкцията на сградата е монолитна, стоманобетонна, плочо - гредова.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в обекта на интервенция (жилищната сграда)

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма;

Съществуващо положение

Старите неподменени прозорци и врати са двукатни от дървесина или единично остъкление с метална рамка, а на стълбищната клетка - двукатни прозорци от дървесина. Неподменената дограма е  недобре уплътнена и деформирана на места в резултат на дългия период на експлоатация.

Описание на мярката

Предвижда се подмяна на старата дървена дограма и единичното остъкление с метална рамка с нова – петкамерен PVC профил, двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.70 W/m2К. На входната врата се монтира АL дограма с коефициент на топлопреминаване ≤2,00 W/m2K.

Като съпътстващи мерки са предвидени:

- Вътрешно обръщане на дограма, вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа

- доставка и монтаж на външен подпрозоречен алуминиев перваз

- доставка и монтаж на вътрешен подпрозоречен перваз от PVC

- вътрешно обръщане на дограма

- шлайфане и двукратно лакиране на дървена ръкохватка на парапет в стълбище

- Сваляне на постна боя и грундиране на стени и тавани в стълбищна клетка

- Шпакловка по стени и тавани в стълбищна клетка

- Боядисване на шпакловани стени и тавани в стълбищна клетка

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Външните стени на сградата не са топлоизолирани Обобщеният им коефициентът на топлопреминаване U= 2,23 W/m2K е по- висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се топлоизолиране от външната страна на външни стени, еркери, стрехи и надзид с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка), както и тополоизолационна система no страници на прозорци с екструдиран пенополистирол (ХPS) с дебелина 2 cm, ширина 20 cm и коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи).

Мярката предвижда и полагане на топлоизолационна система от екструдиран пенополистирол (ХPS) с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност λ=0,035 W/mK, вкл.лепило,арм.мрежа,ъглови профили и крепежни елементи/по цокълната част на фасадата-ниво партер, а също така и монтаж на топлоизолационна система от експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 2 cm и коефициент на топлопроводност λ=0,035 W/mK, вкл. лепило,арм.мрежа,ъглови профили и крепежни елементи (за допълване на съществуваща изолация  от експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 6 cm).

Като съпътстващи мерки са предвидени:

- Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле

- Доставка и монтаж на водооткапващ профил- тераси

- Доставка и монтаж на цокълен профил с водооткап

- Възстановяване на корниза между партера и първи етаж с профили от XPS включително монтаж, защитно покритие от РЕ върху дограмата

- Двукратно боядисване с алкидна боя на стоманени повърхности (гаражни врати)

- Изработка, доставка и монтаж на предпазни козирки над балкони от алуминиева конструкция и термопанел.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривът е на сградата е студен, двускатен с дървена конструкция. Отводняването е външно с олуци и водосточни тръби по фасадата.

За определяне топлофизичните характеристики на покрива, той е разделен на следните типове:

- Покрив с въздушен слой с дебелина  δ > 0,30 m;

- Покрив граничещ с външен въздух, тип „тераса“ - покриви образували се вследствие на усвояване на част от терасите в отопляемото пространство;

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите е U= 0,99 W/m2K, който е по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда покривна) върху дъсчената обшивка с  дебелина 10 cm и коефициент на топлопроводност λ=0,040 W/mК.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Препокриване на покрив с керамични керемиди, вкл 50% нови

- Препокриване с керамични капаци вкл 20% нови

- Монтаж на подравняваща конструктивна скара от иглолистен материал

- Монтаж на летвена скара от иглолистен материал

- Частична подмяна или дублиране на елементи от носеща конструкция на покрива

- Частична подмяна на дъсчена обшивка от иглолистни дъски

Мярка за енергоспестяване № 3: Ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в обекта на интервенция (жилищната сграда)

Съществуващо положение

Осветлението на стълбището се включва от стълбищен автомат и бутони монтирани на стълбищната площадка и в апартаментите. В апартаментите с обикновени, серийни и девиаторни ключове за скрит монтаж.

Осветлението е реализирано основно с осветителни тела с нажежаема жичка.

Описание на мярката

Предвижда доставка и монтаж на енергоспестяващо осветление и сензори за движение на стълбището, както и преработка на съществуващата ел.инсталация.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Енергийна ефективност;

- Електротехническа;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отбадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Пловдив, р-н Централен бул."Руски" №137А.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 80 491,85 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи1 в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Пловдив, р-н Централен бул."Руски" №137А.