ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 5: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Южен централен район, в който попадат следните градове: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Велинград, Карлово, Панагюрище“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Пловдив, ж.к. Тракия блок 205, вход А с рег. №369-24ПМ-030-185 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Пловдив, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект ВG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес гр. Пловдив, ж.к. Тракия блок 205, вход А с рег. №369-24ПМ-030-185 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Пловдив, ж.к. Тракия блок 205, вход А.

Жилищната сграда е въведена в експлоатация през 1984 г. Сградата е трета категория (височина над 15 метра) буква „в”, съгласно чл.6, ал.3, точка 2 от “Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи”. (Съгласно ЗУТ глава трета, раздел III – видове застрояване, параметри на застрояване,  чл.23(1) „ характерът на застрояването се определя в зависимост от височината на сградите на основното застрояване“ , т.3 „високо застрояване -   с височина над 15 м.)

Сградата е изпълнена изцяло със сглобяема панелна конструкция – по системата ЕПЖС (едро панелно жилищно строителство).

Основният подход към имота е откъм от североизток – ул. „Димитър Ризов”, като входът се намира от същата страна. Сградата - вход „А” е в сключено застрояване от северозапад със същите по височина и вид на конструкцията сгради.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма;

Съществуващо положение

Част от дограмата в жилищата е подменена с PVC дограма с двоен стъклопакет. Старите неподменени прозорци и врати са от дървесина със съединени крила (слепени).

Дограмата на усвоените в отопляемото пространство тераси е различен тип – както с рамка от PVC профили с двоен стъклопакет, така и със стоманена рамка с единично остъкляване. Дограмата на сутерена е с метална рамка, единично остъкляване. Дограмата на стълбищната клетка е с метални рамки, единично остъкляване. Входната врата на сградата е стоманена, единично остъклена.

Съществуващата стара дограма е в лошо техническо и експлоатационно състояние - недобре уплътнена и деформирана в резултат на дългия период на експлоатация. Уплътняващият маджун между рамката и остъкляването е напукан и на места паднал. Това е причина за увеличаване на инфилтрацията и загуби на енергия през остъклените части.

Описание на мярката

Предвижда се подмяна на старата дограма на жилищните етажи и на общите части (стълбищна клетка, включително сутерен) с PVC пет камерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1.70 W/m2К.

Входните врати на стълбищните клетки се подменят с АL дограма с коефициент на топлопреминаване ≤2,00W/m2K.

Предвижда се подмяна на дограмата на сутерена и таванския етаж с PVC пет камерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1.70 W/m2К.

Като съпътстващи мерки са предвидени:

- Вътрешно обръщане на дограма по апартаменти

- доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз

- доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз

- зидария от газобетонови блокове за подзиждане на страници на тераси както и на парапети на тераси

- грундиране и гипсова мазилка на зидария от газобетонови блокчета отвъте

- вътрешно обръщане на дограма

- доставка и монтаж на вътрешен PVC и външен AL подпрозоречни первази

- демонтаж на съществуваща метална и дървена дограма и армирани стъкла на парапети тераси

- доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет – по спецификация.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Голяма част от външни стени на сградата не са топлоизолирани. Обобщеният им коефициентът на топлопреминаване U= 1,77 W/m2K е по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се топлоизолиране от външната страна на фасадните стени с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип ЕPS, δ=2 cm, ширина 20 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка). Полагане на топлоизолационна система върху топлоизолираните участъци на фасадите за изравняване - (EPS) с дебелина 3 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK.

Предвижда се топлоизолация на стените граничещи с външен въздух на сутеренния етаж с топлоизолационна система XPS,δ=5 см., с коеф.на топлопроводност λ≤0,033W/mK (вкл.лепило,армираща мрежа,ъглови профили и крепежни елементи). Мярката е отразена ЕСМ3 (топлинно изолиране на под).

Като съпътстващи мерки са предвидени:

- Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле

- полагане на фасадна боя по дъна балкони

- демонтаж и монтаж на климатици

- полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка

- доставка и монтаж на цокълен профил с водоткап

- доставка и монтаж на кабелни канали от PVC

- защитно покритие от РЕ фолио върху дограма

- блажна боя по прозорци сутерен

- доставка и монтаж на водокап по тераси

- почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 км

- Информационна табела за обекта по ЗУТ

- Обработване на фуга с профил с интегрирана стъклотекстилна мрежа за уплътняване на разширителни фуги при големи фасади (фасади "изток" и "запад").

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Основният покрив на сградата е двоен плосък, с междинно пространство със светла височина от 70 ÷ 75 см , което се вентилира посредством малки отвори в панелите. Таванската плоча е с перлитобетон. Покритието на покрива е от битумна хидроизолация. Отводняването е вътрешно с подови сифони, които се включват в канализацията. Покривът е ремонтиран наскоро и е в задоволително състояние.

Вследствие усвояване на част от терасите в отопляемото пространство на сградата се е получил и покрив тип тераса или плосък покрив (неизползваем) граничещ с външен въздух. Топлоизолация на покрива не е положена.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите е U= 1,41 W/m2K, който е по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се полагане на топлоизолационна система тип XPS, δ=10 см с коеф. на топлопроводност λ≤0,033 W/mK върху покрива на входа на стълбищната клетка, покрива на усвоената тераса в отопляемото пространство на последния етаж, както и полагане на топлоизолационна система тип XPS, δ= 10 см и с коеф. на топлопроводност λ≤0,033 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по покрив тип “тераса“. Предвижда се топлоизолиране на вертикалния борд на покривното пространство с топлоизолационна система EPS, δ= 8 см и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Доставка и полагане на 2 слоя нова хидроизолация - рулонна, с минерална посипка по покрив над входа и покрив последен етаж

- Демонтаж на стара ,заготовка и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина с цветно покритие по бордове, включително подмяна на профилирания щорц и шапката на борда

- Доставка и полагане на подови керамични плочи (външен монтаж, мразоустойчиви), включително лепило и хидроизолация по покрив тип "тераса

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка по външни топлоизолирани стени, включително грундиран.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

Подовете на жилищната сграда са три вида – под на отопляемо пространство върху земя без подземен етаж, под над неотопляем сутерен и под към външен въздух (еркер).

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода е U= 1,41 W/m2K, който е по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Подът към външен въздух (еркери) се предвижда да се изолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK. Предвижда се топлоизолиране на външните стени на сутерена и смяна на дограмата на сутерена.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Енергийна ефективност;

- Електротехническа;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отбадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Пловдив, ж.к. Тракия блок 205, вход А.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 144 395,81 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи1 в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Пловдив, ж.к. Тракия блок 205, вход А.