ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по Обособена позиция № 2: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Северен централен район, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра, Свищов“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Дондуков Корсаков” №5, вход А, с рег. №240-26ПМ-021-266 и №РД-02-30-76/ 18. 05. 2015г. на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Русе, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Русе, ул. „Дондуков Корсаков” №5, вход А, с рег. №240-26ПМ-021-266 и №РД-02-30-76/ 18. 05. 2015г. на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Дондуков Корсаков” №5, вход А.

Сградата е ситуирана в гр. Русе – административен адрес ул. "Дондуков Корсаков" №5, жилищна, свързано застрояване. Изпълнена е на четири надземни етажа с полуподземен етаж и тавански, като на всеки един от жилищните са разположени по три апартамента- 2 двустайни и 1 едностаен. Изключение е първият етаж, на който са разположени 1 тристаен и 2 двустайни. Сградата съдържа 12 жилищни единици, 6 изби и 4 тавански помещения. Входът е разположен на северозападната фасада, непосредствено към стълбищната клетка. Въведена в експлоатация през 1960 година.

Сградата е масивна, монолитна с неармирани зидове от плътни керамични тухли на варо-пясъчен разтвор с вертикални и хоризонтални стоманобетонови елементи и стоманобетонови подови конструкции. Стълбищната клетка е монолитна, стоманобетонна, с трираменна стълба с плътен ст.б. парапет, с дървена ръкохватка и настилка по стъпалата и междинните площадки – монолитна шлайфана мозайка.

Покривът на сградата е скатен, «студен». Носещата конструкция е дървена, изграден е върху стоманобетонна плоча със ст. б. пояси (върху носещи стени). Изпълнена е дъсчена обшивка, върху която са положени керемиди тип „Марсилски“ .

Всички балкони по фасада североизток са остъклени с единични стъкла и метални профили. Остъкленията са изпълнени от PVC стъклопакет, дървена двукатна и метална единична дограма

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуващата стара дограма;

- Топлинно изолиране на външните стени и под – еркер;

- Топлинно изолиране на покрив;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуващата стара дограма

Съществуващо положение

Цялата дограма на сградата е била изпълнена дървена, двукатна в жилищните помещения и еднокатна в избените помещения. Прозорците на стълбищната клетка и тези в сутерена са запазени по оригинален проект. Входната врата на сградата е сменена с алуминиева.

Описание на мярката

Предвидена е подмянана на съществуващата стара дървена и метална дограма с PVC дограма с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло с обобщен коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m2K.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външните стени и под – еркер

Съществуващо положение

Всички стени на сградата са изпълнени от тухлени зидове. Външните стени са изградени с единични керамични тела с обща дебелина на зида от 0,25м. Тези в полуподземния етаж са изпълнени от бутобетон с дебелина 0,40м. Вътрешните стени са изградени  от единични керамични тела с обща дебелина на зида 0,25м и 0,12м  полуподземния етаж. По фасадата на първия етаж е изпълнена каменна облицовка. Цокълът на фасадата е оформен с мита мозайка.

Подът на стълбищната клетка е оформен с мозайка, положена върху хастар от цименто-пясъчен разтвор, върху монолитна стоманобетонова конструкция. Подовете в преддверията, коридорите, мокрите помещения и балконите на апартаментите, по проект са били оформени с мозайка, положена върху хастар от цименто-пясъчен разтвор, върху стоманобетоновата конструкция. В някой от апартаментите върху първоначалната настилка е изградена нова. Подовете на избите са циментови

Описание на мярката

Доставка и монтаж на стандартизирана топлоизолационна система по външни стени. Предвидена е външна топлинна изолация с експандиран полистирен (λ≤0,036 W/mK) с дебелина 8 cm по външните стени тип 1 и 3 и еркера, вкл. и надзида на скатния «студен» покрив.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривът е наклонен трискатен „студен”, изпълнен от свободностояща дървена конструкция, състояща се от хоризонтални и вертикални носещи греди и ребра, монтиран върху стоманобетонова плоча със стоманобетонни пояси и надзид с h=100 см. Под напречните носещи летви върху столиците са монтирани рогозки от камъшит за топлоизолация. Изпълнена е дъсчена обшивка, върху която са положени керемиди тип

„Марсилски“ . По покрива са налице следи от течове по дъсчената обшивка. Цялостта на

същата на места е нарушена. Над стълбищната клетка покривът е стоманобетонна плоча.

Описание на мярката

За да не се нарушава естетическият вид на фасадите е предвидена подмяна на дограмата на таванските помещения с нова тип Велукс със стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване ≤1.90 W/m2К. Надзида се изолира с  експандиран полистирен (EPS), с дебелина 8 cm и коеф. на топлопроводност λ≤0,036 W/mK. На покривната плоча е предвидена изолация от 10 cm минерална вата с коефициент на топлопроводност ≤0,039 W/mK.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Русе, ул. „Дондуков Корсаков” №5, вход А.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 100 762,85 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес в гр. Русе, ул. „Дондуков Корсаков” №5, вход А.