ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по Обособена позиция № 2: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Северен централен район, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра, Свищов“

Многофамилна жилищна сграда в град Велико Търново, ж.к. "Бузлуджа" на ул. "Венета Ботева" №1, с рег. №283-04-003-173 и №РД-02-30-74/ 18. 05. 2015г. на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Велико Търново, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Велико Търново, ж.к. "Бузлуджа" на ул. "Венета Ботева" №1, с рег. №283-04-003-173 и №РД-02-30-74/ 18. 05. 2015г. на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в : гр. Велико Търново, ж.к. "Бузлуджа" на ул. "Венета Ботева" №1.

Обектът се намира в град Велико Търново, ж.к. "Бузлуджа" на ул. "Венета Ботева" №1. Сградата е масивна ЕПЖС на шест етажа с неотопляем сутерен. На изток граничи със съседна секция на калкан, на запад - с частен имот, на север - с ул. "Венета Ботева", а на юг - с ул. "Лазурна". Построена е 1987 година. Главният вход е от север.

В сутерена се намират избени помещения. На жилищните шест етажа са разположени по три апартамента - общо 18 броя и стълбище с асансьор.

Покривите на сградата са: плосък „студен" с битумна хидроизолация върху стоманобетонова покривна плоча над стоманобетонова таванска плоча с топлоизолация от сгурия в подпокривното пространство; над машинното на асансьора плосък „студен" с битумна хидроизолация върху стоманобетонова покривна плоча над стоманобетонова таванска плоча; над входа и стълбището плосък „топъл" с битумна хидроизолация върху стоманобетонова покривна плоча; над остъклените тераси плосък „топъл" покрив тип „тераса" с мозаечни плочки върху стоманобетонова плоча.

Външните ограждащи стени са фасадни стоманобетонови панели, а под нивото на терена е изпълнена стена от стоманобетон към земя.

Външната дограма на сградата е дървена единична, слепена или метална единична в незадоволително състояние. Част от старата външна дограма е подменена с PVC със стъклопакет в добро състояние.

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под граничещ с външен въздух /еркер/.

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на дограма

Съществуващо положение

Външната дограма на сградата е дървена единична, слепена или метална единична в лошо състояние – амортизирана, с напукани и разрушени уплътнители на стъклата, с провиснали, деформирани и неуплътнени рамки и крила. Част от старата външна дограма е подменена с PVC стъклопакет в задоволително състояние, но без нискоемисийни стъкла.

Описание на мярката

Предвижда се подмяната на старата дървена дограма с ПВЦ дограма с двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло, с обобщен коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m2K.  Мярката включва поставяне на дограмата, обръщане на строителните отвори с ЕPS - 2 см, шпакловка и мазилка, поставяне на подпрозоречни дъски и всички съпътстващи строителни дейности, включително и изнасяне на строителните отпадъци.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Външните ограждащи стени са фасадни стоманобетонови панели, тухлени зидове от единични плътни  тухли или стоманобетонови пана – дебелини 0,05÷0,125 m или стоманобетонови пана 0,05 m с единични плътни  тухли 0,125 m на част от остъклените тераси с външна пръскана мазилка, отвътре с латекс или с дървена ламперия или с постна боя; в неотопляемия сутерен над нивото на терена – стоманобетон 0,30 m с мазилки, а под нивото на терена е изпълнена стена от стоманобетон към земя.

Описание на мярката

Мярката предвижда топлинно изолиране на външните стени - с цел подобряване на топлофизичните характеристики на външните стени и намаляване на топлинните загуби през зимата. Предвижда се полагане на топлинна изолация (λ≤0,036 W/mK) EPS 8см за неизолираните стени и 3см. за изолираните стени . Мярката включва поставяне на топлоизолационния слой, закрепен с дюбели, мрежа и лепило, както и външна армирана мазилка, шпакловка по бордове балкони и дъна на неостъклени тераси.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривите на сградата са: плосък „студен” с битумна хидроизолация върху стоманобетонова покривна плоча над стоманобетонова таванска плоча с топлоизолация от сгурия в подпокривното пространство; над машинното на асансьора плосък „студен” с битумна хидроизолация върху стоманобетонова покривна плоча над стоманобетонова таванска плоча; над входа и стълбището плосък „топъл” с битумна хидроизолация върху стоманобетонова покривна плоча; над остъклените тераси плосък „топъл” покрив тип „тераса” с мозаечни плочки върху стоманобетонова плоча.

Описание на мярката

Предвижда се полагане на 10 см каширана минерална вата (λ≤0,039 W/mK)  върху  таванската  плоча  на  сградата. В зоната  на  стълбищната  клетка /където  плочата  е  само  една/  изолацията  следва  да  се  изпълни  по  тавана  от  минерална  вата  и гипсо картон върху конструкция. Мярката включва демонтаж на ламаринени обшивки около комини, бордове и калкани; направа на ламаринена обшивка около комини, бордове и калкан.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под граничещ с външен въздух /еркер/

Съществуващо положение

Подът към външен въздух се е оформил вследствие на приобщаване на терасите към отопляемата площ.

Описание на мярката

Предвидено е полагане на EPS с дебелина 10 cm (λ≤0,036 W/mK)  от външната страна на подовата плоча. Мярката включва поставяне на топлоизолационния слой, закрепен с дюбели, мрежа и лепило, както и външна армирана мазилка.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните утпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е град Велико Търново, ж.к. "Бузлуджа" на ул. "Венета Ботева" №1.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 143 839,89 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес град Велико Търново, ж.к. "Бузлуджа" на ул. "Венета Ботева" №1.