ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по Обособена позиция № 2: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Северен централен район, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра, Свищов“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, жк. “Картала”, ул. “Камен Зидаров” № 20, рег. № 390-04ПМ-024-146 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Велико Търново, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Велико Търново, жк. “Картала”, ул. “Камен Зидаров” №20, рег. № 390-04ПМ-024-146 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, жк. “Картала”, ул. “Камен Зидаров” №20.

Обектът се намира в град Велико Търново, ж.к.”Картала” на ул.”Камен Зидаров” №20. Сградата е масивна със стоманобетонна носеща конструкция на три етажа, неотопляем сутерен и подпокривен етаж. На север сградата граничи с частен имот, на изток – с ул.”Петко Тодоров”, на юг – със съседна сграда на калкан, а на запад – с ул. "Камен Зидаров". Построена е през 1990 година. Главният вход на сградата е от изток.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Външната дограма на сградата е дървена единична, слепена, двукатна или метална единична в лошо състояние – амортизирана, с напукани и разрушени уплътнители на стъклата, с провиснали, деформирани и неуплътнени рамки и крила. Част от старата външна дограма е подменена с PVC стъклопакет, с AL стъклопакет, или с AL стъклопакет с прекъснат термомост, но без нискоемисийни стъкла.

Описание на мярката

Предвижда се подмяната на старата дървена дограма с ПВЦ дограма с двоен стъклопакет с ниско емисионно стъкло с обобщен коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m2K. Мярката включва поставяне на дограмата, обръщане на строителните отвори с XPS - 3 см, шпакловка и мазилка, поставяне на подпрозоречни дъски и всички съпътстващи строителни дейности, включително и изнасяне на строителните отпадъци.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Ограждащите отопляемия обем стени са пет типа. Представляват тухлени зидове от решетъчни тухли с дебелина 0,25 m с различни облицовки – външна пръскана мазилка, облицовка от керамични плочки, бучарда, външна полимерна мазилка и външна топлоизолация или стоманобетон с дебелина 0,08÷0,25 m с външна пръскана мазилка, отвътре с латекс или с постна боя.

Обобщеният им коефициент на топлопреминаване U= 1,87 W/m2K е много по-голям от нормативния за 2015г. - U= 0,28 W/m2K.

Описание на мярката

Топлинно изолиране на външните стени - с цел подобряване на топлофизичните характеристики на външните стени и намаляване на топлинните загуби през зимата, се предвижда полагане на топлинна изолация EPS 8см за неизолираните стени и 3см. за изолираните стени и пиластрите. Мярката включва поставяне на топлоизолационния слой, закрепен с дюбели, мрежа и лепило, както и външна армирана мазилка, шпакловка по бордове балкони и дъна на неостъклени тераси. Съпътстващите строителни дейности които също се включват в мярката са - демонтаж на съществуващи водосточни тръби и казанчета и монтаж на нови.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Сградата има два типа покривна конструкция – Тип 1 - плосък „топъл” покрив „тераса” с мозайка и Тип-2 скатен „топъл” с керамични керемиди. Тип 2 е основният тип покрив на сградата, който е в незадоволително състояние – на места с начупени керемиди, деформирани и корозирали улами, улуци, водосточни тръби и обшивки по бордове, неизмазани и разкъртени комини, обрушена и нападала външна мазилка по фасадите, следи от течове, влага и мухал в помещенията на подпокривния етаж  поради лошо отводняване.

Описание на мярката

Предвижда се полагане на 10 см минерална вата (λ≤0,039 W/mK) между ребрата на дървената конструкция. Мярката включва демонтаж на керемиди и капаци; демонтаж на ламаринени обшивки около комини, бордове и калкани; Направа дървена конструкция - ребра 10/4; Направа дъсчена обшивка; Полагане на битумизирана мушама; Доставка и монтаж на керемиди и капаци; Направа на ламаринена обшивка около комини, бордове и калкан.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

Сградата има два вида гранични подове – под ”над неотопляем сутерен” с настилки от: дървен паркет или мозайка над „под към земя” с настилка от циментова замазка; под граничещ с външен въздух на еркерно издадените части на сградата с настилка от теракот. Всички подове са в задоволително състояние, но без топлоизолация.

Описание на мярката

Предвидено е полагане на EPS (λ≤0,036 W/mK) с дебелина 10 cm от външната страна на подовата плоча. Мярката включва поставяне на топлоизолационния слой, закрепен с дюбели, мрежа и лепило, както и външна армирана мазилка.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Велико Търново, жк. “Картала”, ул. “Камен Зидаров” №20.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 108 215,65 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Велико Търново, жк. “Картала”, ул. “Камен Зидаров” №20.