ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на гр. София

Многофамилна жилищна сграда в гр. София, р-н Красна поляна, ж.к. „Разсадника“, блок 28, вход Д с рег. № 130-31ПМ-046-075 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

Изглед 1

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. София, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, р-н Красна поляна, ж.к. „Разсадника“, блок 28, вход Д с рег. № 130-31ПМ-046-075 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. София, р-н Красна поляна, ж.к. „Разсадника“, блок 28, вход Д.

Сградата е построена през 1982 год. по "Едропанелна система за жилищни сгради с монолитен нулев цикъл". Вход се явява последна северозападна секция от сградната композиция и е калканно застроен откъм югоизток. Входът на сградата се намира от североизточната фасада. Състои от 8 надземни и 1 полуподземен етаж. В сутеренно ниво са ситуирани мазета и абонатна станция. На останалите осем нива има общо двадесет и четири жилища, съответно по три броя на етаж. Вертикалната комуникация става посредством двураменна права стълба и асансьор, разположени в стълбищна клетка.

Строителната система: нулев цикъл – монолитен, жилищна част – едропанелна система за жилищни сгради.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

- Ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в обекта на интервенция (жилищната сграда);

- Полагане на тръбна изолация на неизолираните участъци от тръбната мрежа на ВОИ в сутерена

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Неподменената дървена дограма е монтирана преди около 30 години, което е предпоставка за висока инфилтрация в сградата. На някои от апартаментите съществува метално единично остъкление по лоджии, което също е причина за големите топлинни загуби през дограмите в сградата. Останалата част от дограмата е подменена с PVC и алуминиеви профили с двоен стъклопакет.

Описание на мярката

Предвижда се демонтаж на стара дървена дограма по апартаменти и общи части в сградата, доставка и монтаж на нова PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1,70 W/m2K, петкамерна - по приложена спецификация. Демонтаж на единично остъклени с метални профили остъкления по лоджии, доставка и монтаж на нова PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1,70 W/m2K, петкамерна - по приложена спецификация. Доставка и монтаж на AL дограма с коефициент на топлопреминаване ≤ 2,00 W/m2K - входна врата с вградени пощенски кутии 24 бр.. Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз с широчина до 30 cm.

Предвижда се и цялостен вътрешен ремонт в стълбищна клетка.

Предвидено е и остъкление на лоджии, както следва: Апартамент №94 -остъкление на един брой лоджия по югозападна фасада; Апартамент №111 -остъкление на два броя лоджии, сътветно по един брой на североизточна и югозападна фасади, като вратопрозорците в тези лоджии не са предвидени за подмяна.

Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка са:

- Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой) - (по апартаменти)

- Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз

- Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз с широчина до 30 сm

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Фасадните стени в сградата са седем типа. Основно те се състоят от керамзитобетонови панели (калканни стени без отвори в тях с δ= 24 cm) и керамзитоперлитобетонови панели (фасадни стени с отвори в тях с δ = 20 cm). Фасадните стени на остъклените с PVC профили със стъклопакет лоджии са изградени от съществуващите метални парапети със стоманобетонови пана и предстенна зидария от газобетонови блокчета. Парапетите на лоджиите, остъклени с метални профили и единично стъкло, нямат допълнително подзиждане и като фасадна стена се явяват единствено стоманобетоновите пана. Съществува частично монтирана топлоизолация по фасадните стени с дебелина 5 cm.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване по всички фасади на сградата е U=1,04W/m²K, който е по-висок от референтния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, б= 5 cm 23 кг/м3 и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по основната повърхнина, както и по фасадните стени в неостъклените лоджии. Съществуващите парапети на откритите лоджии и на остъклените с метални профили и единично стъкло такива се демонтират и на тяхно място се изграждат нови плътни парапети с h=1,05 m от газобетонни блокчета с δ= 12,5 cm и завършващ укрепителен стоманобетонов пояс с анкериране към фасадните панели. От външната страна на новоизградените парапети се полага топлоизолационна система тип EPS, δ= 5 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) с цел постигане на завършен естетичен облик на сградата. Неизолираните метални парапети със стоманобетонови пана на остъклените с PVC профили със стъклопакет лоджии се запазват като външно върху тях се полага топлоизолационна система тип EPS, δ= 5 cm, 23 кг/м3 и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка).

Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка са:

- Премахване на съществуващи метални парапети със стоманобетонови пана, и изграждане на нови с h=1,05 m

- Демонтаж на съществуващи метални парапети със стоманобетонови пана

- Направа на нови парапети по лоджии с h=0,85 m от зидария с газобетонни блокчета с размери 600х250х125 mm

- Направа на кофраж за стоманобетонов пояс с h=0,20 m върху зидария от газобетонови блокчета по новоизградени парапети по лоджии

- Полагане на бетон с армировка и анкериране към фасадни панели за направа на пояс върху зидария от газобетонови блокчета по новоизградени парапети по лоджии

- Доставка и монтаж на барбакани за отводняване на лоджии

- Шпакловка по вътрешна част на нови парапети на лоджии, (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по вътрешна част на нови парапети на лоджи, включително грундиране

- Доставка и монтаж на плочи от гранитогрес за цокли по лоджи

- Доставка и монтаж на външни алуминиеви шапки d=0.6mm с PVC покритие с широчина до 25 сm по нови парапети на лоджии.

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система EPS, δ= 5 сm върху нови парапети на лоджи

- Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 5 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,035 W/mК (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у нови парапети на лоджи

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) нови парапети на лоджи, включително грундиране

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривите в сградата представляват три типа както следва: първи тип -плосък студен покрив с вентилационно подпокривно пространство {основен покрив на сградата), покрит със защитен слой филц; втори тип - плосък топъл покрив (асансьорно помещение над стълбищната клетка), покрит с ламарина и трети тип - топъл едноплочен покрив (покрив - тераси) с финишен слой от мозайка. В подпокривното пространство на вентилируемия покрив (първи тип) има положен керамзит, по останалите два типа няма поставени топлоизолационни материали. Констатирани са течове през първите два типа покриви.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите е  U= 1,22 W/m2K и е по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

СМР по първи тип покрив (студен покрив с вентилационно подпокривно пространство (основен покрив на сградата): премахване на филца, демонтаж воронки, хидроизолация и ламаринени обшивки. Доставка и монтаж на нови воронки, полагане на битумна хидроизолация два пласта, горният с посипка. В подпокривния вентилируем обем върху съществуващия керамзит се полага каменна вата на рула, с плътност 24 кг/м3), δ =12 cm и коефициент на топлопроводност λ  ≤0,04 W/mK. Върху нея се полага пароизолация за защита.

СМР по втори тип покрив плосък топъл покрив (асансьорно помещение над стълбищната клетка): демонтаж на старата ламаринена обшивка. Направа на лежаща покривна конструкция, полагане на каменна вата на рула, с плътност 24 кг/м3), δ=12 cm и коефициент на топлопроводност λ≤0,04 W/mK между гредите, покриване с дъсчена обшивка, доставка и монтаж на нова ламаринена обшивка.

Предвижда се доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, б= 5 cm и с коеф. на топлопроводност λ ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по борда на вентилируемия покрив на сградата.

Задължителни строително-монтажни работи, съпътстващи енергоспестяваща мярка Топлинно изолиране на покрие са:

- Демонтаж на стара, заготовка и монтаж на нова обшивка от ламарина с d=0.6 mm с PVC покритие по машинно помещение - асансьор

- Направа на лежаща покривна конструкция (машинно помещение - асансьор)

- Направа на дъсчена обшивка за покриване (машинно помещение - асансьор)

- Демонтаж на стара, заготовка и монтаж на нова обшивка от  ламарина 0.6 мм с PVC покритие по основен покрив

- Премахване на чакъл от основен покрив със сваляне

- Демонтаж на хидроизолация по основен покрив

- Изкърпване на циментова замазка по основен покрив

- Битумна хидроизолация на 2 пласта, горният с посипка по основен покрив

- Демонтаж, доставка и монтаж на нови покривни воронки

- Демонтаж, доставка и монтаж на нови PVC водосточни тръби (ɸ110) с окачвачи в подпокривно пространство на основен покрив

- Възстановяване на бетонови шапки по комини

- Възстановяване на мазилка по комини

- Доставка и монтаж на нови метални декоративни решетки (вентилационни отвори по бордове на основен покрив)

- Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 km

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

В сградата има четири типа подове, както следват: първи тип - под над неотопляем сутерен с различни по вид настилки, втори, трети и четвърти тип -под, граничещ с външен въздух (еркери). Има частично поставена топлоизолация на част от еркерите, която е положена от горната страна на плочата в приобщените лоджии.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване през подовете е U=0,99 W/m²K, който е по-висок от референтния за 2015 г.

Описание на мярката

Предвожижда се доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 5 cm плътност 23 кг/м3 c коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по еркери. С цел постигане естетически облик на фасадата се полага същият топлоизолационен материал и по таваните на неостъклените лоджии.

Задължителни строително-монтажни работи, съпътстващи енергоспестяваща мярка са:

- Обшивка от ламарина с d=0.6 mm с PVC покритие над козирката на входа

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по външни стени на неотопляем сутерен и около входна врата блок

- Шпакловка на външни стени на неотопляем сутерен и около входна врата блок, (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)

- Полагане на мозаечна минерална мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени на неотопляем сутерен и около входна врата блок, включително грундиране

Мярка за енергоспестяване № 5: Ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в обекта на интервенция (жилищната сграда);

Съществуващо положение

Осветлението в стълбищната клетка се извършва от 9 броя осветителни тела с ЛНЖ 60W, управлявани от лихт бутони и времереле /стълбищен автомат/.

Описание на мярката

ЕСМ предвижда подмяна на съществуващите осветителни тела с такива с вграден датчик за движение 360 градуса, възможност за регулиране времето на светене до 4 минути и КФЛ 15W.

Мярка за енергоспестяване № 6: Полагане на тръбна изолация на неизолираните участъци от тръбната мрежа на ВОИ в сутерена

Съществуващо положение

Отоплителната инсталация е с топлоносител вода 90/70 оС. Разпределителната мрежа е тип „Тихелман”, изпълнена с черни газови тръби, топлоизолирани със стъклена вата с циментовоазбестова обмазка. Топлоизолация в някои участъци липсва, в следствие на подмяна на тръбната мрежа за БГВ /били са с обща топлоизолация/. Това води до загуба на топлинна енергия от топлообмен с околния въздух.

Описание на мярката

Предвижда се полагане на тръбна изолация - синтетичен каучук 13mm на неизолираните участъци от тръбната мрежа на ВОИ в сутерена.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, р-н Красна поляна, ж.к. „Разсадника“, блок 28, вход Д.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 179 481,29 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. София, р-н Красна поляна, ж.к. „Разсадника“, блок 28, вход Д.