ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на гр. София

Многофамилна жилищна сграда в гр. София, район Оборище, ул. „Черковна“ № 31, рег. № 147-31ПМ-049-202 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. София, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, район Оборище, ул. „Черковна“ № 31, рег. № 147-31ПМ-049-202 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. София,  район Оборище, ул. „Черковна“ № 31.

Жилищната сграда е въведена в експлоатация през 1975 год. Състои се състои от 7 етажа, от които 6 надземни и 1 полуподземен етаж. В полуподземния етаж са разположени 14 бр. мазета и абонатна станция. На първи етаж – кота -0.12 е разположен самостоятелен обект – офис; от втори до шести етажи на коти +2.76, +5.66, +8.56, +11.46, +14.36 са разположени по два апартамента на ниво или общо 10 бр. с номера от 1 до 10.

Строителната система е скелетна, масивна стоманобетонна гредова конструкция с носещи колони и греди. Подовите плочи са монолитни стоманобетонови. Ограждащите и преградните стени са тухлени с дебелини в общия случай 25 и 12 сm. Фасадното третиране е с пръскана мазилка в сравнително добро състояние. Някои от лоджиите са остъклени.  Покривната конструкция над последната стоманобетонова плоча е дървена с покритие керемиди тип “марсилски”. На подпокривното ниво съществуват частични плоски покриви – тераси. Външните стени на полуподземния етаж са покрити с цокъл от мита бучарда, частично обрушена.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Неподменената дървена и метална дограма е монтирана преди повече от 35 години, което е предпоставка за висока инфилтрация в сградата и е причина за големи топлинни загуби през дограмите в сградата. Останалата част от дограмата е подменена с PVC и алуминиеви профили с двоен стъклопакет.

Описание на мярката

Предвижда се демонтаж на стара дървена дограма по апартаменти,  включително и на съществуващо метално единично стъкляване на тераса на ап. 10 – източна фасада; доставка и монтаж на нова PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, петкамерна - по приложена спецификация, включително и за тераса на ап.10 – фасада изток. Покривната част на този участък ще се изпълни от собственика аналогично с ап. 9. Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз с ширина до 30 см.

Предвижда се демонтаж на съществуваща метална единично стъклена дограма – сутерен, входна врата на жилищната сграда, стълбищна клетка и покривна табакера. Доставка и монтаж на нова PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, петкамерна - по приложена спецификация за стълбищна клетка; доставка и монтаж на входна врата за блок с пощенски кутии, стъклопакет, коефициент на топлопреминаване ≤ 2.20 W/m²К; доставка и монтаж на нова PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К  по спесификация – неотопляем сутерен; доставка и монтаж на покривна табакера с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,90 W/m²К.

Предвиден е и ремонт на стълбищната клетка.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Фасадните стени са четиринадесет типа; основно се състоят от стоманобетонови елементи и решетъчни тухли с дебелина δ= 25 сm и 12.5 cm. Съществува частично положена топлинна изолация с δ= 5, 6 и 10 cm. Фасадните стени на терасите и лоджиите са изградени от съществуващите масивни парапети със стоманобетонови пана. При остъклените с PVC дограма тераси и лоджии в някои случаи е монтирене топлоизолация 5 см EPS, в други случаи плътната част на парапета само е измазана. Парапетите на балкони и тераси, остъклени с метални профили и единично стъкло, нямат допълнително подзиждане и като фасадна стена се явяват единствено стоманобетоновите пана.

Описание на мярката

Предвижда се доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 5сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по фасадни неизолирани стени. Съществуващите участъци на фасадите с топлоизолация се запазват, като се полага цветна силикатна екстериорна мазилка съгласно проект за цветово решение. По плътната част на парапетите по източната фасада се полага циментова шпакловка с армировъчна мрежа и цветна силикатна екстериорна мазилка. Съществуващите отвори на парапетите на лоджиите по западната фасада се подзиждат с газобетонови блокчета с дебелина 10 см. По плътната част на парапетите на лоджии по западната фасада се полага топлоизолационна система тип тип EPS, δ= 5сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка). Предвижда се доставка и монтаж на топлоизолираща система по страници на прозорци тип ХPS, δ= 2сm с ширина до 25 см и с коеф. на топлопроводност λ≤0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка). Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, δ= 5 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у фасади на неотопляем сутерен (цокъл сграда).

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривите в сградата са шест типа. Първия тип е скатен покрив с подпокривно пространство – студен; втори тип – скатен топъл покрив на ап.9 и четири типа топли плоски покриви – тераси. В първи тип са открити нарушения в дъсчената обшивка и течове.

Описание на мярката

Предвижда се  по първи тип покрив доставка и полагане върху таванската плоча на каменна вата на рула, с плътност 24 кg/m³), δ=12 сm и коефициент на топлопроводност λ≤ 0,04 W/mK по първи тип покрив

СМР съпътстващи енергоспестяваща мярка по покриви:

- Подмяна на изгнили елементи от дървена покривна конструкция

- Частична подмяна на дъсчена обшивка

- Полагане на битумен грунд и мушама

- Доставка и монтаж на керемиди тип “марсилски” за 100% препокриване

- Демонтаж на ламаринени обшивки, казанчета и улуци. Доставка и монтаж на нови ламаринени обшивки, казанчета и улуци.

- Фасадната топлоизолация от топлоизолационен материал тип EPS с δ=8 сm и коефициент на топлопроводност λ≤ 0,035 W/mK обхваща и борда на вентилируемия покрив (виж приложения детайл).

- Измазване на комините, премахване на стари и изграждане на нови бетонови яки по комините, както и монтиране на коминни шапки от поцинкована ламарина, съгласно приложения детайл.

- Изграждане на нови мълниезащитна и заземителна инсталации

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, район Оборище, ул. „Черковна“ № 31.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 120 385,36 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. София, район Оборище, ул. „Черковна“ № 31.