ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на гр. София

Многофамилна жилищна сграда в гр. София, р-н "Оборище" ул. "Черковна" №64, с рег. №208-31ПМ-078-139 на Заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

Изглед

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. София, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, р-н "Оборище" ул. "Черковна" №64, с рег. №208-31ПМ-078-139  на Заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (ЗФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в : гр. София, р-н "Оборище" ул. "Черковна" №64.

Жилищна сграда е построена през 1947 год. Тя е изградена като част от свързано застрояване. Подходът се осъществява от източната ѝ фасада.

Изградена е от един полуподземен етаж, шест жилищни и един тавански етаж. В сутерена са разположени мазета, абонатна станция и помещения за общи нужди. На партера има четири самостоятелни обекти, три от които са с жилищен статут, а четвъртия със стопанско предназначение. На първи, втори, трети и четвърти етажи се намират общо дванадесет апартамента, съответно по три броя на етаж. На последен жилищен пети етаж се помещава един брой жилище. В подпокривния етаж са проектирани тавански помещения.

Конструкцията е монолитна. Не са открити нарушения в носещата конструкция на сградата.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуващата стара дограма;

- Топлинно изолиране на външните стени;

- Топлинно изолиране на покрив.

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуващата стара дограма

Съществуващо положение

Неподменената дървена дограма е монтирана преди около 65 години, което е предпоставка за висока инфилтрация в сградата. На някои от апартаментите съществува метално единично остъкление по балкони, което също е причина за големите топлинни загуби през дограмите в сградата. Останалата част от дограмата е подменена с PVC, алуминиеви и дървени профили с двоен стъклопакет.

Описание на мярката

Предвижда се демонтаж на стара дървена дограма по апартаменти и общи части в сградата, доставка и монтаж на нова PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно вътрешно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, петкамерна - по приложена спецификация. Демонтаж на единично остъклени с метални профили остъкления по балкони и лоджии, доставка и монтаж на нова PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно вътрешно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, петкамерна - по приложена спецификация. Доставка и монтаж на метална входна врата за блок с пощенски кутии, обков и остъкляване със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване ≤ 2,20 W/m²К - входна врата. Доставка и монтаж на метална плътна врата с топлоизолация към вътрешен двор. Доставка и монтаж на покривни табакери c коефициент на топлопреминаване ≤ 1,90 W/m²К - по тавански помещения.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна входна врата;

- Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой) ;

- Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз с широчина до 30 сm;

- Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 10 cm (по щурцове на външни прозорци - стълбищна клетка);

- Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз;

- Сваляне на постна боя и грундиране по стени и тавани - стълбище и стълбищни п-ки;

- Стъргане на подкожушена стара блажна боя и подготовка за боядисване по стени - стълбище и стълбищни п-ки;

- Шпакловка стени и тавани с гипсово лепило - стълбище и стълбищни п-ки;

- Боядисване шпакловани стени и тавани с цветен патекс, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни п-ки;

- Боядисване по съществуващ цокъл с блажна боя с h=0,20 m, двукратно - стълбище и стълбищни п-ки;

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външните стени

Съществуващо положение

Фасадните стени са изградени основно от: стоманобетонови елементи (колони и греди) и външни стени изпълнени от единични плътни тухли с дебелина 28 сm. По северната фасада има големи участъци с паднала мазилка. Съществува частично поставени топлоизолационни системи с дебелини δ= 5 сm и δ= 8 сm.

Описание на мярката

Предвижда се доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 8 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по нетоплоизолирани участъци от фасада север. На местата от фасадата, по които има положена топлоизолационна систем с δ= 5 сm допълнително се топлоизолира с топлоизолационен материал тип EPS, δ= 3 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка). Доставка и монтаж на топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип ХPS, δ=2 сm, с широчина до 25 сm с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка). Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, δ=8 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на мозаечна минерална мазилка) в/у външни стени на неотопляем сутерен (цокъл сграда).

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система XPS, δ= 2 сm по страници на врати и прозорци;

- Доставка и монтаж на тополоизолационна система no страници на прозорци, тип ХPS, δ=2 сm, с широчина до 25 сm с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи);

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по страници на врати и прозорци, включително грундиране;

- Очукване на циментови подпрозоръчни външни первази и шапки по неостъклени балкони;

- Цялостно очукване на подкожушена мазилка по фасади (вътрешен двор);

- Демонтаж на външни конзоли - климатични тела (югозападна фасада), доставка на нови конзоли, съобразени с дебелината на топлоизолационната система и обратен монтаж на климатичните тела;

- Направа на кофраж за стоманобетонов пояс с h=0,30 m върху съществуващи парапети на открити балкони (фасада изток и вътрешен двор);

- Полагане на бетон с армировка и анкериране към фасадни стени за направа на пояс върху съществуващи парапети на открити балкони (фасада изток и вътрешен двор);

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по вече топлоизолирани стени;

- Шпакловка по вече топлоизолирани стени, (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили);

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по вече топлоизолирани стени, включително грундиране;

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по плътна част от парапати на открити балкони (вътрешна част и външна част) - фасада изток;

- Шпакловка по плътна част от парапати на открити балкони (вътрешна част и външна част), (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили) - фасада изток;

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по плътна част от парапати на открити балкони (вътрешна част и външна част) - фасада изток, включително грундиране;

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система EPS, δ= 8 сm върху плътна част от парапати на открити балкони (вътрешен двор);

- Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 8 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у плътна част от парапати на открити балкони (вътрешен двор);

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по плътна част от парапати на открити балкони (вътрешен двор), включително грундиране;

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по плътна част от парапати на открити балкони (вътрешна част) - вътрешен двор;

- Шпакловка по плътна част от парапати на открити балкони (вътрешна част), (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили) - вътрешен двор;

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по плътна част от парапати на открити балкони (вътрешна част) - вътрешен двор, включително грундиране;

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по тавани на открити балкони (фасада изток и вътрешен двор);

- Шпакловка по по тавани на открити балкони (фасада изток и вътрешен двор), (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили);

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по тавани на открити балкони (фасада изток и вътрешен двор), включително грундиране;

- Доставка и монтаж на външни шапки от изкуствен гранит по парапети на открити балкони до 25 сm (фасада изток и вътрешен двор);

- Доставка и монтаж на водооткапващ профил до границата на топлоизолационната система по фасади;

- Доставка и монтаж на плочи от гранитогрес за цокли на открити тераси, балкони и лоджии;

- Зидария от газобетонови блокчета с размери 600/250/250 mm (за зазиждане на отвори - неизползваем достъп до сутерен по източна фасада);

- Хидроизолация с два пласта воалит на газопламъчно залепване по газобетонови блокчета под нивото на прилежащия терен, (източна фасада);

- Обратен насип и трамбоване на земна почва (под нивото на терена на вече зазидан отвор), (източна фасада);

- Доставка и монтаж на тротоарни плочи, (източна фасада);

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по външни стени на неотопляем сутерен (цокъл сграда);

- Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип XPS, δ=8 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени на неотопляем сутерен (цокъл сграда);

- Полагане на мозаечна минерална мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени на неотопляем сутерен (цокъл сграда), включително грундиране;

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривите в сградата представляват пет типа, както следва: първи тип: скатен студен покрив с подпокривно пространство (основен покрив на сградата), втори тип: скатен топъл покрив (стълбищна клетка), трети тип: скатен топъл покрив (покрив над ап. 17 на последен етаж) и останалите два типа са покрив - тераси (топли покриви). Като цяло скатните покриви са в лошо състояние, открити са нарушения в дъсчената обшивка, констатирани са течове.

Описание на мярката

Предвижда се доставка и монтаж на топлинна изолация от каменна вата на рула, с плътност 24 кg/m³), δ=12 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,04 W/mK по покривната конструкция с окачен таван от негорим гипскартон на първи тип покрив (скатен студен основен покрив на сградата). По втори тип покрив (скатен топъл покрив - стълбищна клетка) се полага топлинна изолация от каменна вата на рула, с плътност 24 кg/m³), δ=12 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,04 W/mK от горната страна на стоманобетоновата конструкция, след което се препокрива с дъсчена обшивка и керемиди.

Предвижда се и подмяна на изгнили елементи от покривната конструкция, както и на част от дъсчена обшивка по скатните покриви. Полагане на битумен грунд и битумизирана мушама. Доставка и монтаж на марсилски керемиди за препокриване на 100% от площта на скатните покриви.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Демонтаж на покрив (вкл. керемиди, хидроизолация, компрометирана дъсчена обшивка) със сваляне;

- Подмяна на изгнили елементи от дървената покривна конструкция - съгласно проект по част Конструктивна;

- Доставка и монтаж на дъсчена обшивка с δ=2,5 сm за покриване (на мястото на компрометирана такава);

- Полагане на битумен грунд върху дъсчена обшивка;

- Доставка и монтаж на нова летвена обшивка по покрив (летви 4х4сm);

- Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с лепене;

- Доставка и монтаж на марсилски керемиди за препокриване на 100% от площта на скатния покрив;

- Демонтаж на стара, заготовка и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по стрехи, капандури и около комини;

- Демонтаж на стари, заготовка и монтаж на нови висящи улуци,  водосточни казанчета и стари водосточни тръби от поцинкована ламарина;

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по стрехи и козирки

- Шпакловка по стрехи и козирки (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили);

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по стрехи и козирки, включително грундиран;е

- Възстановяване на бетонови шапки по комини;

- Възстановяване на мазилка по комини;

- Изработка на мълниезащитна инсталация по покрива в т.ч. доставка и монтаж на поцинкован заземителен кол - 63 / S3 / 6 mm

- Доставка и монтаж на мълниеотвод - H = 4m

- Доставка и монтаж на прав съединител

- Доставка и монтаж на държатели

- Доставка и монтаж на арматурна стомана ф8

- Направа и монтаж на токоотводи арматурна стомана ф8

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, р-н "Оборище" ул. "Черковна" №64.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 121 285,40 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. София, р-н "Оборище" ул. "Черковна" №64.