ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на гр. София

Многофамилна жилищна сграда в гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Найчо Цанов“ №192, бл. 66, вх. А, Б и В, с рег. №259-31ПМ-090-084  на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. София, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Найчо Цанов“ №192, бл. 66, вх. А, Б и В, с рег. №259-31ПМ-090-084 и № РД-02-30-6/ 14.01.2015г. на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в : гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Найчо Цанов“ №192, бл. 66, вх. А, Б и В.

Жилищната сграда е с архитектурен облик характерен за 50-те години на миналия век и е е въведена в експлоатация през  1958г. Тя e изпълнена като самостоятелна постройка. Околните сгради са в синхрон със същата и образуват единна архитектурна рамка. Жилищната сграда е ситуирана  на ул. „Найчо Цанов”, като големите фасади са ориентирани на север и на юг. Трите входа са разположени по южната фасада, от страна на улицата и са леко отдръпнати навътре. Жилищната сграда се състои от 4 надземни и 1 полуподземен етаж. Надземната част се състои от 4 жилищни етажа и от подпокривно пространство. Полуподземният етаж се състои от  мазета и абонатна станция. Всяко жилищно ниво се състои от по шест апартамента. Подпокривното пространство се състои от тавански помещения. Строителната система е едропанелно строителство. Покривът е двускатен и е завършен с вълнообразни стоманобетонни покривни панели, покрити с битумна хидроизолация с минерална посипка. Довършителните работи във всеки апартамент са различни. Настилките на група ден и нощ са изпълнени предимно от масивен паркет, а на санитарните възли, на антрета и на кухните - от керамични плочки. Фасадното покритие на сградата е от едра „пръскана” мазилка. Някои от балконите са остъклени.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуващата стара дограма;

- Топлинно изолиране на външните стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

- Доподмяна и топлоизолиране на тръбната мрежа за топла вода и рециркулация (сутерен и вертикали).

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуващата стара дограма

Съществуващо положение

Неподменената дървена дограма е монтирана преди около 56 години, което е предпоставка за висока инфилтрация в сградата. На голяма част от апартаментите съществува метално единично остъкление по балкони, което също е причина за големите топлинни загуби през дограмите в сградата. Останалата част от дограмата е подменена с PVC и алуминиеви профили с двоен стъклопакет.

Описание на мярката

Предвижда се демонтаж на стара дървена дограма по апартаменти и общи части в сградата, доставка и монтаж на нова PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно вътрешно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, петкамерна – по приложена спецификация. Демонтаж на единично остъклени с метални профили остъкления по балкони, доставка и монтаж на нова PVC дограма с двоен стъклопакет с 1/3 плътна част - h=1,05m, с едно нискоемисионно вътрешно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, петкамерна - по приложена спецификация. Предвидено е бъдещото остъкление на три броя балкони по желание на собствениците на апартаменти: Вход Б, Ап. №4 - 1 брой и Вход В: Ап. №6 - 1 брой, и Ап. №8 - 1 брой. като вратопрозорците в тези балкони не са предвидени за подмяна. Демонтаж на декоративни мозаечни решетки по входни  врати. Доставка и монтаж на алуминиеви входни врати за блок, обков и остъкляване  със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване ≤ 2,00 W/m²К. Доставка и монтаж на метални плътни врати с топлоизолация по фасада север (1,00/2,00 m). Доставка и монтаж на покривни табакери c коефициент на топлопреминаване ≤ 1,90 W/m²К.

Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази с широчина до 30см.

Вратите отделящи мазета и  коридорите  на подпокривното от стълбищната клетка се подменят с пожароустойчиви врати ЕI90C. Вратите на таванските помещения които остават в обема на сълбищните клетки /тав.помещение ап.5 вх.“В“,тав. помещение ап.7 вх.“Б“,и тав. помещение ап.8 вх.“А“/  се подменят с пожароустойчиви с ЕI90C.

Предвиден е и цялостен ремонт на стълбищните клетки на трите входа..

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външните стени

Съществуващо положение

Фасадните стени в сградата са седем типа. Основно са изпълнени от фасадни монтажни керамзитобетонни панели с δ= 25 сm и плътна част от парапети на усвоени балкони, изградени от газобетонни блокчета с δ= 10 сm. Парапетите на балконите, остъклени с метални и дървени профили с единично стъкло, нямат допълнителноподзиждане и като фасадна стена се явяват единствено ламаринените листове или единичните остъкления. Съществува частично монтирана топлоизолация тип EPS с δ=5 сm и коеф. на топлопроводност λ=0,035 WmK по фасадните стени. Обобщеният коефициент на топлопреминаване по всички фасади на сградата е U=0,87 W/m²K, който е по-висок от референтния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 5сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорнамазилка) по основната повърхнина, както и по плътна част на парапети на усвоенибалкони. По челата на балконите се полага топлоизолационна система тип XPS, δ= 2сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорнамазилка). Доставка и монтаж на тополоизолационна система пo страници на прозорци, тип ХPS, δ=2 сm, с широчина до 25 сm с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементии полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка).

Парапетите по балконите и стълбищните клетки са с височина 85см от нивото на пода. Това не отговаря на изискванията на чл.89 от Наредба №7/2013г. , поради което те трябва да се надградят до височина H=105см от готов под, съгласно приложения детайл.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривите представляват два типа както следва: първи тип - скатен студен покрив изпълнен със стоманобетонови панели, покрити с хидроизолация (основен покрив на сградата) и втори тип - плосък топъл покрив (покрив - тераси). Няма поставени топлоизолационни продукти по покривите в сградата, което е причина за топлинни загуби през тях. Обобщен коефициент на топлопреминаване на покривите е U=1,08 W/m²K, който е по-голям от референтния за 2015 г.

Описание на мярката

Предвижда се направа на лежаща покривна конструкция през 60 сm и анкериране към съществуваща стоманобетонова такава, съобразно полагане на каменна вата на рула, с δ=12 сm между ребрата с плътност 24 кg/m³), и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,04 W/mK. Направа на дъсчена обшивка и покриване върху нея с битумни керемиди. Възстановяване на комини – измазване, направа на бетонови яки и метални шапки- по приложения детайл. Цялостна подмяна на ламаринени обшивки и покривно отводняване, в това число хафтове, поли, улуци, казанчета и водосточни тръби.

Предвидено е и отпушване на водоотвеждащите тръби за дъждовна вода в подземната им част и заустване на водосточните тръби за дъждовна вода в тях.

Предвижда се и изграждане на нови мълниезащитна и заземителна инсталации

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

Установени са шест типа подове, както следват: първи тип - под над неотопляем сутерен с различни по вид настилки, а останалите пет типа са подове граничещи с външен въздух (еркери). Има частично поставена топлоизолация с δ= 5 сm по еркерите в сградата. Обобщеният коефициент на топлопреминаване през подовете е U=0,89 W/m²K, който е по-голям от референтния за 2015 г.

Описание на мярката

Предвижда се доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 5 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по нетоплоизолирани еркери, с цел постигане естетически облик на фасада север се полага същият топлоизолационен материал и по таваните на неостъклените балкони. Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип XPS, δ= 4 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на мозаечна минерална мазилка) в/у външни стени на неотопляем сутерен.

Мярка за енергоспестяване № 5: Доподмяна и топлоизолиране на тръбната мрежа за топла вода и рециркулация (сутерен и вертикали)

Съществуващо положение

Тръбната мрежа е изпълнени с поцинковани тръби, с изчерпан експлоатационен ресурс /подменена преди повече от 20 години/, без топлоизолация. Подменени са хоризонталите в сутерена на вход „В” и един от двата вертикала на същия вход /ап. № 1, 3, 5 и 7/. Необходима е цялостна доподмяна и топлоизолиране на останалите  щрангове за топла вода и рециркулация. Поапартаментното отчитане на консумираните количества топла вода става с персонални водомери.

Описание на мярката

Подмяна и изолиране на хоризонтална тръбна мрежа за БГВ и рециркулация.

Цялостна подмяна и топлоизолиране на несменените вертикални щрангове за топла вода и рециркулация.

Предвижда се топлоизолиране на тръбната мрежа за топла вода и рециркулация в неизолираните участъци.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Найчо Цанов“ №192, бл. 66, вх. А, Б и В.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 256 770,04лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес в гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Найчо Цанов“ №192, бл. 66, вх. А, Б и В.