ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на гр. София

Многофамилна жилищна сграда в гр. София, ж.к. "Надежда" 2, бл. 262, вх. Е с рег. № 275-31ПМ-093-133 на Заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. София, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, ж.к. "Надежда" 2, бл. 262, вх. Е с рег. № 275-31ПМ-093-133 на Заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (ЗФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. София, ж.к. "Надежда" 2, бл. 262, вх. Е.

Жилищната сграда в гр. София, кв. Надежда II, бл. 262, Вх. Е представлява 8-етажна крайна лява секция от ЕПЖС тип БС-69-СФ-3113. Въведена е в експлоатация през 1988г.

Входовете на сградата са разположени от север и юг, като от живущите се използва северният, а южният е постоянно заключен. Има общо тридесет и един обекта с жилищно предназначение. На всеки етаж, с изключение на първия, са разположени по четири апартамента - два тристайни и две южни гарсониери. На първият етаж са разположени два тристайни апартамента, една гарсониера и едно помещение за общо ползване. В сутерена на сградата са разположени избените помещения, абонатната, коридори и общи помещения.

Конструктивната схема е безскелетно-панелна на принципа на клетъчната схема – с напречни и надлъжни носещи стенни панели. Нулевият цикъл е монолитен.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуващата стара дограма

Съществуващо положение

Старите неподменени прозорци и балконски врати са дървени слепени по БДС. Балконите тип "лоджия" са с различни по вид остъклявания – дървени/метални рамки с единично/двойно стъкло, PVC/Al дограма с двоен стъклопакет. Входните врати на етажната собственост по фасади североизток и югозапад са съответно стоманена и дървена с единично остъкление.

Описание на мярката

Предвижда се подмяна на старата дограма на жилищните етажи и сутерена с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно вътрешно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.70 W/m2К. Към площта на дограмата е включена и подмяната на един Al прозорец по северозападната фасада на ап.131. При приобщените лоджии да също се подменя външната дограма. Входните врати се подменят с алуминиеви с коефициент на топлопреминаване ≤2.00 W/m2К.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой)

- Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз широчина до 30 см

- Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз

- Изграждане на покривна конструкция над остъклените тераса на осми  етаж  по фасади ЮЗ и СЗ , която включва носеща конструкция при необходимост, покритие, ХИ и ТИ - по детайл на проектанта.

- Доставка и монтаж на метална врата (EI 90) при вход на складов етаж.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външните стени

Съществуващо положение

По-голямата част от фасадата не е топлоизолирана. Има няколко апартамента, на които на външните стени е монтирана топлоизолация експандиран пенополистирол 5cm. Обобщеният коефициент на топлопреминаване U= 1,64 W/m2K е много по-висок от референтния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се топлоизолиране от външната страна на фасадни стени на жилищните етажи с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип ЕPS, δ=2 cm, ширина до 30 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка). По плътните части на усвоените лоджии също да се монтира топлоизолация. Върху монтираната топлоизолация 5cm се полагат допълнително EPS с дебелина 3cm и с горепосочените характеристики.

Топлоизолират се и стените на сутеренния етаж над нивото на терена – полага се екструдиран пенополистирол (XPS) с дебелина 8cm и коефициент на топлопроводност λ ≤0,030 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна мозаечна мазилка).

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле. Носещо, високоетажно с междинни Временни укрепвания към Фасадите.

- Обработка на дилатационна фуга - доставка и монтаж на профил и ивица минерална вата (по детайл)

- Дозиждане при остъклени лоджии, на които се подменя дограмата (дублиране на парапет) - зидария газобетонни блокчета, дебелина 7,5см (вкл. шпакловка)

- Изкърпване вароциментова мазилка по фасади и стрехи (вкл. очукване)

- Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди шпакловка с мрежа на стрехи, страници и дъна  - неостъклени лоджии

- Шпакловка с мрежа на стрехи, страници и дъна тераси  - неостъклени лоджии

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по стрехи, страници и дъна  - неостъклени лоджии

- Демонтаж и монтаж ВЪНШНИ ТЕЛА  климатици, решеткии други

- Доставка и монтаж на нови PVC декоративни решетки (вентилационни отвори) по бордове на основен покрив.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Основната част на покрива е  двоен (студен) плосък със светла височина на подпокривното пространство 1,00 м. Над стълбищната клетка е разположено машинното помещение за асансьора. При строителството на сградата върху таванската плоча на последния жилищен етаж са насипани керамзитови гранули, които към момента са с влошени топлоизолационни свойства – навлажнени, премесени с различни отпадъци и липсващи в определени участъци. Обшивките по бордове и другите елементи от поцинкована ламарина  са ръждясали. При основната хидроизолация от битумни мушами с минерална посипка се наблюдават отлепени и компрометирани участъци. Плосък покрив без въздушен слой има при част от усвоените лоджии и над входа на жилищната сграда. Топлоизолация не е монтирана.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване U= 1,24 W/m2K е по-висок от референтния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се плоският двоен покрив да се топлоизолира с минерална вата на рулони с λ≤0,040 W/mK, дебелина 12 cm, положена върху таванската плоча на последния жилищен етаж. Преди полагане на топлоизолацията се премахва съществуващата компрометирана топлоизолация от керамзитови гранули. Плоският двоен покрив над стълбищната келетка, където е разположено машинното помещение, се топлоизолира с XPS с λ≤0,030W/mK, дебелина 8 cm , но положена върху покривната плоча. Същата топлоизолация да се полага и при покривите на остъклените лоджии на последния етаж.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Демонтажи, изрязване на балони, корекция на наклони към воронки и други подготовки на основата; Доставка и газопламъчно полагане на битумна SBS хидроизолация 3,50-4,00 кг/м2-1 ПЛАСТ с минерална посипка, включително , грундиране върху съществуваща компроментирана ХИ от битумни мушами

- Тенекиджийски работи 1: Демонтаж на шапки и поли от ПЦ ламарина от бордове покрив, отстаняване на компроментирани закрепвания; Изработка, доставка и монтаж на ново закрепване за обшивки, шорцове, шапка(ширина до 50см-двоен фалц) и 2 броя поли(ширина до 40см).

- Тенекиджийски работи 2: Демонтажи, изработка, доставка и монтаж на обшивки от поцинкована ламарина ПОКРИВ АСАНСЬОР  и  ПОЛИ -долу по обиколка асансьор, комини и калкани, включително изработка ново закрепване към бетонни елементи.

- Демонтаж, доставка и монтаж на нови PPR воронки Ф100 за вътрешно отводяване плосък покрив, включително защитна сфера, уплътняване и подсигурявяне на водоплътността

- Демонтаж, доставка и монтаж на ново водоодвеждане от воронки-УЧАСТЪК СТУДЕН ПОКРИВ от дебелостенно PVC-R- Ф110 и заустване във вертикалните щрангове.

- Проверка чрез измерване на място и направа на нови зазезмителни инсталации

- Ремонт и възстановяване на мълниезащитна инсталация (вкл. измерване и изпитване)

- Изработка, доставка и монтаж на олекотени шапки за комини

- Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 kм

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под, граничещ с външен въздух /еркер/.

Съществуващо положение

Подът е под над неотопляем сутерен, където са разположени мазетата и абонатната. Под към външен въздух има при някои от усвоените лоджия. Топлоизолация не е монтирана.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода U= 1,12 W/m2K е значително по-голям от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Подът към външен въздух на усвоените лоджии се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK  (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи). Върху стените на неотопляемия полуподземен етаж над терена да се положи XPS с λ≤0,030W/mK, дебелина 8 cm, което намалява топлинните загуби през пода на жилищата разположени над неотопляемите

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди монтаж на топлоизолационна система по еркери

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по ДЪНА ОСТЪКЛЕНИ БАЛКОНИ, еркери и др.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е в гр. София, ж.к. "Надежда" 2, бл. 262, вх. Е.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 215 710.27 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес в гр. София, ж.к. "Надежда" 2, бл. 262, вх. Е.