ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на гр. София

Многофамилна жилищна сграда в гр. София, р-н Илинден, ж.к. „Захарна фабрика“, блок 6, вх.А и вх.Б вх. А и вх. Б, рег. № 3-31ПМ-004-184 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

Изглед 1

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. София, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, р-н Илинден, ж.к. „Захарна фабрика“, блок 6, вх.А и вх.Б рег. № 3-31ПМ-004-184 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. София, р-н Илинден, ж.к. „Захарна фабрика“, блок 6, вх.А и вх.Б.

Сградата е въведена в експлоатация през 1949г. И се състои от 2 входа, 5 надземни нива, които се състоят от 3 жилищни етажа, партерен етаж с мазета и гаражи, и подпокривно пространство. На трите жилищни етажи са разположени по два апартамента във всеки вход.

Строителната система е смесена. Носещи външни тухлени стени, изпълнени от единични плътни тухли на варов разтвор. Стoманобетонни колони, греди и пояси се наблюдават по вътрешната част на сградата. Междуетажните плочи и стълбището са изпълнени от стоманобетон. Всички стени са изпълнени от тухли на варов разтвор. Фасадното декоративно оформление е с варо-циментова мазилка. На места  е положена частична изолация – показана на чертежи фасади. Покривната конструкция е дървена, върху нея са положени дъсчена обшивка и керемиди. Довършителните работи във всеки апартамент са различни. Настилката на група „ден” и „нощ” са изпълнени предимно от масивен паркет, а на санитарните възли и на антрета от керамични плочки и мозайка.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Старите неподменени прозорци и врати на жилищата са двукатни с дървена рамка, недобре уплътнена и деформирана на места в резултат на дългия период на експлоатация. Прозорците на стълбищната клетка и избените помещения на партерния етаж, входните врати на етажната собственост, както и покривните прозорци, са дървени с единично остъкление. Единично остъкляване с дървени рамки има при някои от усвоените лоджии. Недоброто уплътняване на неподменените прозрачните ограждащи елементи, както и високият им коефициент на топлопреминаване, са предпоставки за увеличаване на инфилтрацията и загуби на енергия.

Описание на мярката

Предвижда се подмяна на старата дограма на жилищните етажи, партера и подпокривното пространство с PVC с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m2К. При приобщените лоджии се подменя външната дограма, вътрешната се запазва. Входните врати на етажната собственост се подменят с АL дограма с коефициент на топлопреминаване ≤2,00 W/m2K. Подменя се и прозорецът тип „табакера” на таванското помещение към ап. 5 с PVC, петкамерен с двоен стъклопакет и коефициент на топлопреминаване ≤1.70 W/m2К. Специално внимание се обърнща на прозорците към мокрите помещиния на фасада северозапад  -  PVC прозорци с едно отваряемо крило на вертикална и хоризонтална ос. Горната плътна част е от PVC термопанел с вграден вентилатор и клапа за вентилация на WC.  Вентилаторът се управлява от  WC с отделен ключ.

Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка са:

- Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой)

- Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 30 см

- Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз

- Сваляне на постна боя и грундиране по стени и тавани стълбище и стълбищни площадки

- Сваляне на стара блажна боя и грундиране по цокли стълбище и стълбищни площадки  h=1.4m

- Шпакловка стени и тавани с гипсово лепило стълбище и стълбищни площадки .

- Боядисване шпакловани стени и тавани с цветен патекс, двукратно, вкл. Грунд стълбище и стълбищни площадки.

- Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна врата

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Топлоизолация EPS с дебелина 5cm е монтирана на фасадните стени съответно на ап.2, ап.6, ап. 7, ап.8, ап.9, ап.10 и ап.11. Външната мазилка на неизолираните стени е в недобро състояние, с нарушена цялост и подкожушена на места.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване по всички фасади на сградата е U=1,34W/m²K, който е по-голям от референтния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се топлоизолиране от външната страна на фасадни стени на жилищните етажи, на партера и на надзида (вкл. по вътрешната повърхност) на подпокривното пространство с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 8cm и коефициент на топлопроводност λ ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и тополоизолационна система пo страници на прозорци, тип ЕPS, δ=2 cm, ширина до 20 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка). По плътните части на усвоените лоджии също се монтира топлоизолация. Върху монтираната топлоизолация 5cm се полага допълнително EPS с дебелина 3cm и с горепосочените характеристики.

Върху цокъла на сградата се полага екструдиран пенополистирол (XPS) с дебелина 8cm и коефициент на топлопроводност λ ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна мозаечна мазилка), като предварително се демонтират съществуващите каменни плочи.

Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка са:

- Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле

- Изкърпване вароциментова мазилка по фасади , стрехи и колони(вкл. очукване)

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа на стрехи и външни колони

- Шпакловка на външни топлоизолирани стени и външни колони

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) стрехи и външни колони, включително грундиране

- Демонтаж на външни конзоли климатични тела, доставка на нови конзоли, съобразени с дебелината на топлоизолационната система и обратен монтаж на климатичните тела

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Основната част на покрива е скатен с въздушен слой, покрит с керемиди върху дъсчена обшивка. Над стълбищната клетка покривът е скатен стоманобетонов без въздушен слой. Топлоизолация е монтирана само над обитаемото таванско жилище.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите е  U= 1,12 W/m2K и е по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се скатният покрив над таванския етаж и над стълбищната клетка се предвижда да се топлоизолира между дървените ребра с каменна вата с λ≤ 0,04 W/mK , дебелина 12 cm и обшивка от пожароустойчив гипсокартон. Преди полагането на топлоизолационния материал върху покрива се извършват ремонтни дейности.

Предвижда се топлоизолирането на подпокривния надзид с топлоизолационна система на базата на EPS – 8см, положена от вътрешната страна.

Задължителни строително-монтажни работи, съпътстващи енергоспестяваща мярка Топлинно изолиране на покрие са:

- Демонтаж на покрив (вкл. керемиди, хидроизолация, дъсчена обшивка) със сваляне

- Подмяна на изгнили елементи от дървената покривна конструкция съгласно проект по част Конструктивна

- Доставка и монтаж на дъсчена обшивка с δ=2,5 сm за покриване 30% нов материал

- Доставка и монтаж на нова летвена обшивка по покрив (летви 4х4сm)

- Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с лепене

- Доставка и монтаж на марсилски керемиди за препокриване на 100% от площта на скатния покрив, вкл. капаци

- Демонтаж на стара, заготовка и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по стрехи, капандури , около комини и по борд

- Демонтаж на стари, заготовка и монтаж на нови висящи улуци от поцинкована ламарина

- Демонтаж, изработка и монтаж нови на водосточни казанчета от поцинкована ламарина

- Демонтаж на стари , заготовка и монтаж на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина

- Демонтаж стара и поставяне на нова челна дъска 3/24 см

- Възстановяване на комини (вкл.шапки , зидария, мазилка)

- Възстановяване на демонтирана мълниезащитна инсталация по покрива в т.ч. Измерване и изпитване

- Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 kм

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

В сградата има три типа под – под към външен въздух, под над неотопляеми помещения на партерния етаж и под върху земя. Еркерът на първи жилищен етаж е топлоизолиран отвън с експандиран пенополистирол, дебелина 5cm.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване през подовете е U=1,03 W/m²K, който е по-висок от референтния за 2015 г.

Описание на мярката

Върху монтираната топлоизолация 5cm по външната повърхност на еркера се полага допълнително EPS с дебелина 5cm и и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK.

Топлоизолция (EPS 8cm и XPS 8cm по цокъла) се монтира по външните стените на неотопляемия партерен етаж.

Задължителни строително-монтажни работи, съпътстващи енергоспестяваща мярка са:

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по еркери и в/у топлоизолирани повърхности

- Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 5 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по еркери

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по еркери .

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електро;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

8. Логото на проекта

9. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

10.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

11. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

12. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, р-н Илинден, ж.к. „Захарна фабрика“, блок 6, вх.А и вх.Б.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 157 116.47 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. София, р-н Илинден, ж.к. „Захарна фабрика“, блок 6, вх.А и вх.Б.