ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по Обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на гр. София

Многофамилна жилищна сграда в гр. София, рaйон „Средец”, ул. „Кракра“ №12 с Рег. № 346-31ПМ-108-136 и № РД-02-30-234/ 28.05.2015г. на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

Изглед

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. София, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, рaйон „Средец”, ул. „Кракра“ №12, с рег. Рег. № 346-31ПМ-108-136 и № РД-02-30-234/ 28.05.2015г. на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. София, рaйон „Средец”, ул. „Кракра“ №12.

Обектът представлява масивна сграда в гр. София, проектирана през 1938 година и въведена в експлоатация през 1939г. Състои се от партерен етаж с обекти със стопанско предназначение, 4 жилищни етажа, подпокривно пространство и подземен етаж. Подземната част се състои от 13 мазета, абонатна и санитарен възел и стълбище към магазин за художествени материали.  Партерния етаж се състои от  офис, магазин за художествени материали , магазин аптека, гараж, ателие, фризьорски салон, стълбищна клетка ,входно  пространство и проход към вътрешния двор. На първия и втория етаж са разположени по 3 апартамента. На третия етаж са разположени 4 апартамента и на последния жилищен етаж са разположени по два апартамента.

Строителната система е скелетна, масивна стоманобетонна гредова конструкция. Стените са изпълнени от керамични тухли. Фасадното декоративно оформление е с вароциментова мазилка. Някои от балконите са усвоени.  Покрива, двускатен с капандури,  е решен с дървена покривна конструкция. Покривното покритие навсякъде  е от керамични керемиди тип „Марсилски“ върху дървена скара.

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под.

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия

Мярка за енергоспестяване № 1: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Фасадните стени в сградата са седемнадесет типа. Основно се състоят от тухлени зидове (единична плътна тухла с δ= 45 сm и δ= 30 сm) и стоманобетонови колони, греди и плочи. Обобщеният коефициент на топлопреминаване по всички фасади на сградата е U=1,83 W/m²K, който е по-висок от референтния за 2015 г.

Описание на мярката

Предвижда се доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 8 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по фасадни стени. По плътната част от парапетите на балконите по фасада изток не се монтира топлоизолационнен материал, а се полага цветна  силикатна екстериорна мазилка. По плътната част от парапетите на балконите по фасада запад се  нанася същия топлоизолационен материал, както по останала част на фасадата.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Очукване на циментови подпрозоръчни външни первази

- Частично очукване на подкожушена мазилка по фасади и дъна на балкони и лоджии

- Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле

- Демонтаж на външни конзоли - климатични тела (източна и западна фасада), доставка на нови конзоли, съобразени с дебелината на топлоизолационната система и обратен монтаж на климатичните тела

- Доставка и монтаж на плочи от гранитогрес за цокли на открити балкони и лоджии

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по тавани, вътрешна и външна плътна част на парапети на балкони (фасада изток)

- Шпакловка по тавани, вътрешна и външна плътна част на парапети на балкони (фасада изток), (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по тавани, вътрешна и външна плътна част на парапети на балкони (фасада изток), включително грундиране

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по вътрешна част на парапети на открити лоджии, (фасада запад)

- Шпакловка по вътрешна част на парапети на открити лоджии, (фасада запад), (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по вътрешна част на парапети на открити лоджии, (фасада запад), включително грундиране

- Доставка и монтаж на външни шапки с подлепка от изкуствен гранит по плътни парапети на балкони и лоджии

- Доставка и монтаж на водооткапващ профил до границата на топлоизолационната система по фасади

- Ремонт на козирка над входна врата (фасада запад)

- Ремонт на козирка над магазини, входна врата и ателие (фасада изток), вкл. полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка по дъно и полагане на обмазваща хидроизолация от горе

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа върху калканна стена проход

- Шпакловка по калканна стена проход (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)

- Стъргане на блажна боя и подготовка на стоманени парапети за боядисване (фасада юг)

- Грундиране с антикорозионен грунд по стоманени парапети боядисване (фасада юг)

- Боядисване с блажна боя по стоманени парапети, двукратно (фасада юг)

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по калканна стена проход, включително грундиране

- Измазване на комини и полагане на екстериорна мазилка.

Мярка за енергоспестяване № 2: Подмяна на дограма

Съществуващо положение

Дограма в сградата е монтирана преди повече от 75 години, което е предпоставка за висока инфилтрация в сградата. На апартамент №5 съществува метално единично остъкление на лоджия, което също е причина за големите топлинни загуби през дограмите в сградата. Останалата част от дограмата е подменена с PVC, алуминиеви и дървени профили остъклен със стъклопакет.

Описание на мярката

Предвижда се демонтаж на съществуваща дървена дограма, (фасада изток), доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, петкамерна - по спецификация (на мястото на стара дървена дограма). Демонтаж на съществуващо метално единично остъкление по лоджия - ап. 5 (фасада запад) и ателие, доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, петкамерна - по спецификация (на мястото на съществуващо метално единично остъкление по лоджия - ап. 5 - фасада запад) и ателие (фасада изток). Доставка и монтаж АL дограма с коефициент на топлопреминаване ≤ 2,00 W/m²К - входна врата, ателие (фасада изток). Демонтаж, доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, пет камерна - по спецификация – стълбищна клетка и английски двор.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова  шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой) - (по апартаменти)

- Доставка и монтаж на външни подпрозоречни шапки от изкуствен гранит с широчина до 30сm

- Доставка и монтаж на метална плътна врата с топлоизолация - общо помещение в проход

- Доставка и монтаж на покривни табакери (0,50/0,80 m) c коефициент на топлопреминаване ≤ 1,90 W/m²К - по тавански помещения

- Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой) - (по общи части)

- Доставка и монтаж на външни подпрозоречни шапки от изкуствен гранит с широчина до 30 сm

- Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз

- Боядисване с блажна боя на външни метални врати - двустранно, двукратно (вкл. шлайфане и грундиране с антикорозионен грунд) на проход.

- Доставка и монтаж на врата с огнеустойчивост ЕІ90 за отделяне на мазетата от стълбищната клетка;

- Доставка и монтаж на врата  с огнеустойчивост ЕІ60 за отделяне на таванските помещения и машинното от стълбищната клетка.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривите в сградата представляват три типа, както следва: първи тип: скатен студен покрив с подпокривно пространство (основен покрив на сградата), втори тип: скатен студен покрив с подпокривно пространство (покрив над стълбищна клетка) и трети тип: плосък топъл покрив – тераси. Обобщен коефициент на топлопреминаване на покривите е U=0,78 W/m²K, който е по-висок от референтния за 2015 г.

Описание на мярката

Предвижда се демонтаж на покрив (вкл. керемиди и летвена обшивка) със сваляне, както и доставка и полагане на топлинна изолация от каменна вата на рула, с плътност 24 кg/m³), δ=12 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,04 W/mK по скатовете на покривната конструкция на първи и втори тип покриви, доставка и монтаж на дъсчена обшивка с δ=2,5 сm за покриване. Полагане на битумен грунд върху дъсчена обшивка. Доставка и монтаж на нова летвена обшивка по покрив (летви 4х4сm). Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с лепене. Доставка и монтаж на марсилски керемиди за препокриване на 100% от площта на скатния покрив. Предвижда се и подмяна на цялото отводняване на покрива, в това число улуци, казанчета, ламаринени обшивки и водосточни тръби. Възстановяване на мазилки и шапки по комини.

Предвидено е и изграждане на нова мълниезащитна инсталация.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Демонтаж на покрив (вкл. керемиди, хидроизолация и дъсчена обшивка) със сваляне

- Подмяна на изгнили елементи от дървената покривна конструкция - съгласно проект по част

- Доставка и монтаж на дъсчена обшивка с δ=2,5 сm за покриване

- Полагане на битумен грунд върху дъсчена обшивка

- Доставка и монтаж на нова летвена обшивка по покрив (летви 4х4сm)

- Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с лепене

- Доставка и монтаж на марсилски керемиди за препокриване на 100% от площта на скатния покрив

- Доставка и монтаж на нова челна дъска 3/24 сm

- Демонтаж на стара, заготовка и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по стрехи, табакери и около комини

- Демонтаж на стари, заготовка и монтаж на нови висящи улуци от поцинкована ламарина

- Демонтаж, изработка и монтаж нови на водосточни казанчета от поцинкована ламарина

- Демонтаж на стари водосточни тръби от поцинкована ламарина

- Заготовка и монтаж на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по стрехи

- Шпакловка по стрехи (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по стрехи, включително грундиране

- Възстановяване на бетонови шапки по комини

- Възстановяване на мазилка по комини

- Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 km

Мярка за енергоспестяване №4: Топлоизолация на под

Съществуващо положение

Установени са три типа подове, както следват: първи тип - под над неотопляем сутерен, втори и трети типове са подове граничещи с външен въздух (еркери). Обобщеният коефициент на топлопреминаване на подовете е U=0,60 W/m²K, който е по-висок от референтния за 2015 г.

Описание на мярката

Предвижда се доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, δ= 8 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени на неотопляем сутерен. Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 8 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по еркери и тавани на открити балкони, и лоджии.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по външни стени на неотопляем сутерен (фасада запад)

- Полагане на мозаечна минерална мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени на неотопляем сутерен, включително грундиране (фасада запад)

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните утпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, район „Средец“, ул. „Кракра“ №12.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 172 453.39 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. София, район „Средец“, ул. „Кракра“ №12.