ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на гр. София

Многофамилна жилищна сграда в гр. София, р-н Лозенец, ул. „Момин кладенец“ №5, рег. № 383-31ПМ-115-141 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

Изглед 1

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. София, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Момин кладенец“ №5, рег. № 383-31ПМ-115-141 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. София, р-н Лозенец, ул. „Момин кладенец“ №5.

Жилищната сграда се състои от партер, четири жилищни етажа , подпокривно пространство и един подземен етаж. Сградата е въведена в експлоатация през 1996г. и е обитавана от 25 обитатели.

Подземната част се състои от 10 мазета, проектантска зала със санитарен възел и общо помещение.  Партера се състои  от  офис , апартамент тип боксониера (Ап.А и Ап.2) , два гаража, стълбищна клетка  и входно  пространство от север. От първи до четвърти етаж се състоят, от по два напълно равностойни апартамента (Ап.3 , Ап.4 , Ап.5 , Ап.6 , Ап.7 , Ап.8, Ап.9, Ап.10) и стълбищна клетка. На пети и шести подпокривен етаж са разположени два мезонета (Ат .В и Ат. Г) и стълбищна клетка. Подпокривното пространство е усвоено към апартаментите на петия и шестия етаж .

Строителната система е скелетна-гредова, масивна стоманобетонова конструкция със стоманобетонови греди, колони, шайби и плочи. Стените са изпълнени от решетъчни керамични тухли. Ограждащите стени по периметъра на сградата в сутеренните нива са стоманобетонови. Преградните  зидове са тухлени.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Дограмата на обследваната сграда е дървена двукатна, метална единично остъклена, PVC и алуминиеви профили с двоен и троен стъклопакет. На някои от апартаментите съществува алуминиево единично остъкление по балкони. Неподменената дограма е монтирана преди около 19 години, което е предпоставка за висока инфилтрация в сградата.

Описание на мярката

Предвижда се демонтаж на съществуваща дървена и/или метална дограма и доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.70 W/m2К, пет камерна - по спецификация.

Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка са:

- Вътрешно обръщане на дограма (вкл. гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа и др.) - по апартаменти

- Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз широчина до 30 сm

- Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз

- Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна врата

- Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н.)

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Фасадните стени в сградата са шест типа. Основно те се състоят от стоманобетонови елементи и тухлена зидария. Фасадното декоративно оформление е с едра пръскана мазилка, а партера е с каменна облицовка. Някои от балконите и лоджиите са усвоени. Обобщеният коефициент на топлопреминаване по всички фасади на сградата е U=1,86 W/m²K, който е по-висок от референтния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 8 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка). Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, δ= 8 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна акрилна екстериорна мозаечна мазилка в/у ЦОКЪЛ НА СГРАДАТА (заден двор). Доставка и монтаж на топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип ХPS, δ=2 сm, широчина 30 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка).

Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка са:

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по страници на врати и прозорци

- Доставка и монтаж на топлоизолационна система no страници на прозорци, тип ХPS, δ=2 сm, с широчина до 30 сm с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по страници на врати и прозорци, включително грундиране

- Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по парапети на неостъклени балкони и лоджии

- Доставка и монтаж на топлоизолационна система типEPS, δ= 8 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по парапети на неостъклени балкони и лоджии

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по парапети на неостъклени балкони и лоджии, включително грундиране

- Доставка и монтаж на външни алуминиеви поли върху шапки на открити балкони и лоджии

- Изкърпване вароциментова мазилка по фасади и стрехи (вкл. очукване)-до 15%

- Демонтаж и повторен монтаж на стоманени решетки, външни тела на климатици и други.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривната конструкция е стоманобетонна плоча по наклона, хидроизолация и керамични керемиди върху дървена скара. Типовете покриви са четири: първи тип – скатен студен покрив; втори тип – скатен топъл покрив; трети и четвърти тип – плосък топъл покрив. Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите е  U=1,79 W/m2K и е по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се по първи, втори и трети тип покриви: демонтаж на покрив (вкл. Керемиди, летвена и ламаринена обшивки) със сваляне. Надковаване на нови гредички 8/10сm върху покривни повърхнини (вкл. анкериране към стоманобетонови скатове). Доставка и свободно полагане върху на топлоизолационен материал тип XPS, δ= 10 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,03 W/mK, между надковани иглолистни гредички (8/10сm) върху стоманобетонови скатове. Доставка и монтаж на битумна хидроизолация около 3-3,5кg/m²-АРР материал с полиестерени или полиамиден воал върху дъсчена обшивка. Доставка и монтаж на нови керамични керемиди-100%, включително наковаване летви с уплътнителни шайби, нареждане и подмазване била с ВЦ разтвор.

Задължителни строително-монтажни работи, съпътстващи енергоспестяваща мярка Топлинно изолиране на покрие са:

- Поетапно разкриване покрив. Внимателен демонтаж стари керемиди ! Почистване покривни равнини. Демонтаж компроментирани дъсчени обшивки, изолации и други.

- Подмяна на компроментирани елементи от покрива. Надковаване на нови гредички 8/10сm върху покривни повърхнини на ремонтирани и обитаеми тавански помещения(ателиета), включително крепежи и други.

- Доставка и монтаж на нова дъсчена обшивка от иглолистен материал с дебелина 2,50сm

- Доставка и монтаж на битумна хидроизолация около 3-3,5кg/m²-АРР материал с полиестерени или полиамиден воал върху дъсчена обшивка.

- Доставка и монтаж на нови керамични керемиди-100%, включително наковаване летви с уплътнителни шайби, нареждане и подмазване била с ВЦ разтвор.

- Демонтажи, изработка, доставка и монтаж на обшивки от поцинкована ламарина 0,55mm-по обиколки комини, капандури, бордове, улами и др., включително закрепване, уплътняване и др.

- Демонтажи, изработка, доставка и монтаж на околовръстни ПОЛИ от поцинкована ламарина 0,55mm-закопчаване към улуци и други, включително закрепване, уплътняване и др.

- Демонтаж стара и поставяне на нови челни дъски 3/24 сm

- Демонтаж, доставка и монтаж на висящи нови улуци, включително скоби и крепежи

- Демонтаж, доставка и монтаж на нови водосточни тръби, включително скоби, "S"-ове и други.

- Демонтаж, доставка и монтаж на нови водосточни казанчета

- Проверка чрез измерване на място и направа на нова зазезмителна инсталации

- Ремонт и възстановяване на мълниезащитна инсталация (вкл. измерване и изпитване)

- Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 km

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

В сградата има четири типа подове, както следват: първи и втори тип - под над неотопляем сутерен с различни по вид настилки; трети и четвърти тип - под върху въздух (еркери). Обобщеният коефициент на топлопреминаване през подовете е U=0,92 W/m²K, който е по-висок от референтния за 2015 г.

Описание на мярката

Предвижда се доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 8 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по еркери, стрехи, корнизи, дъна на балкони, лоджии.

Задължителни строително-монтажни работи, съпътстващи енергоспестяваща мярка са:

- Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 8 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по Еркери, Стрехи, Корнизи, Дъна на Балкони, Лоджии и др. Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди монтаж на топлоизолационна система по еркери, стрехи, дъна балкони и други хоризонтални елементи.

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по еркери, стрехи, дъна балкони и други хоризонтални елементи.

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по еркери, стрехи, дъна балкони и други хоризонтални елементи.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, р-н Лозенец, ул. „Момин кладенец“ №5.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 79 879.09 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. София, р-н Лозенец, ул. „Момин кладенец“ №5.