ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на гр. София

Многофамилна жилищна сграда в гр. София, район „Красно село”, ул.„Иван Йончев“ №5, рег. № 387-31ПМ-121-284 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

Изглед 1

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. София, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, район „Красно село”, ул.„Иван Йончев“ №5, рег. № 387-31ПМ-121-284 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. София, район „Красно село”, ул.„Иван Йончев“ №5.

Сградата е построена през 1994г. в самостоятелен терен, граничещ с ул.“Иван Йончев“ от север и ул. “Княгиня Клементина“ от изток. Състои се от следните нива: сутерен, приземен (първи етаж), 5 жилищни етажа 7-ми мансарден етаж и тавански етаж.

Обектите в сградата са: 2 бр. офиси, 1бр. стоматологичен кабинет, подземен гараж с 4 бр. гаражни клетки и 12 паркоместа, 11 бр. апартаменти със сервизни помещения към всяко жилище в сутерена и 3 бр. ателиета в мансардния етаж.

Достъпът до сградата е от ул „Княгиня Климентина” , осъщестява се през фоайе. Основната комуникация на сградата – стълбищна клетка с двураменна стълба и асансьор. Всеки офис е с отделен външен вход – от двете улици и вътрешния двор.

Строителната система е скелетно-гредова, стоманобетонна – носещи колони, греди и стоманобетонни стени. Междуетажните плочи и стълбището са изпълнени от стоманобетон. Всички вътрешни и външни стени са тухлени, с изключение на по-късните зидарии  по балкони, за които е ползван и газобетон.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

- Подмяна на осветителни тела в общите части;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Дограмите в сградата са няколко типа: дървена двукатна дограма, монтирана по време на строителствота на сградата, алуминиева дограма студен профил, остъклена със стъклопакет монтирана непосредствено след въвеждане на сградата в експлоатация, PVC u алуминиеви (с прекъснат термомост) профили остъклени със стъклопакет, подменени от собствениците през последните години и метални единично остъклени прозорци. Неподменените дървени, алуминиеви стyдени профили и метално единично остъклени доrрами са монтирани преди около 20 години и са с изчерпан ресурс, което е предпоставка за висока инфилтрация в сградата.

Описание на мярката

Предвижда се демонтаж на съществуваща дървена дограма и алуминиеви студени профили остъклени със стъклопакет по апартаменти, доставка и монтаж на нова PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване  ≤ 1,70 W/m2K, петкамерна - по приложена спецификация. В енергийния одит е остойностено бъдещото остъкление на един брой балкон по желание на собствениците на апартамент №6Б. Като частта от к. +14.00 до к. +15.10 се иззижда с газобетонни тухли. От същия апартамент се демонтират 9 /девет/ броя съществуващи цветарници по метален ажурен балконски парапет по фасада изток, пом. Дневна.

Предвижда се демонтаж на съществуваща дървена дограма, алуминиева входна врата единично остъклена, метална дограма, (сутерен, входна врата и общи части). Доставка и монтаж на метална входна врата эа блок, обков и остъкляване със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване U ≤ 2,20 W/m2K.

Предвижда се демонтаж на метални вентилационни решетки по лоджии на стълбищна клетка. Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване U ≤ 1,70 W/m2K, пет камерна - по спецификация (прозорци в неотопляем сутерен, стълбищна клетка и таванско помещение). Предвидено е бъдещо остъкление по лоджии (по желание на собствениците в сградата) на стълбищни площадки, на мястото на металните вентилационни решетки. Ще се преместят два броя PVC дограма в лоджиите на стълбищна междуетажна площадка с цел изравняване на фронта на остъклението на източната фасада, за да създаде еднаквост между плът и стъкло. В частност това са сегашната дограма между между трети и четвърти и между пети и шести етаж. Доставка и монтаж на AL дограма с коефициент на топлопреминаване λ ≤ 2,40 W/m2K на мястото на съществуващо метално единично остъкление (окачени фасади - цветарници). Вътрешно обръщане на дограма без финишен слой. Доставка и монтаж на външни подпрозоречни шапки от изкуствен хидрофобизиран гранит с широчина до 35 см. на всички прозорци. Предвижда се и доставка и монтаж на вътрешен подпрозоречен перваз от PVC, само на на подменяните прозорци. След смяната на дограмата в стълбищната клетка /лоджии!!!, междуетажна площадка/ ще се боядиса с латекс, двукратно вкл. грунд – по стени и тавани.  За изработване на дограма, изпълнителят да се съобрази с необходимостта от влагане на системен профил-вложка за увеличаване на дограмата от /от 2-4см/, след като вземе мерки от място-при необходимост!

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Фасадните стени с сградата са 12 типа. Основно те се състоят от тухлени зидове (решетъчни тухли с дебелина 25см) и стоманобетонови колони,греди, плочи и шайби На партерен етаж има каменна облицовка. На места има поставени топлоизолационни системи с дебелина 3 и 8см. На последен жилищен етаж има фасадни стени покрити с битумни керемиди. (фронтони).

Обобщеният коефициент на топлопреминаване по всички фасади на сградата е U=1,32 W/m²K, който е по-висок от референтния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се топлоизолиране от външната страна на фасадни стени с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип ХPS, δ=2 cm, ширина до 30 сm.

Каменната облицовка на партерен етаж се запазва и не се предвиждат енергоспестяващи мерки. По вече топлоизолирани стени с дебелина на топлоизолацията EPS 3см, се предвижда полагане на EPS 5см с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила) за достигане на общоприетия коефициент λ ≤ 0,035 W/mK.

Минимално количество дюбели - 6 до 10 бр./кв.м., в зависимост от дебелината и типа на изолационните плоскости и височината на полагане. Дюбелирането се извършва върху плътни части - местата с нанесен лепилен материал.

Предвижда се доставка и монтаж на топлоизолационна система по страници на прозорци тип ХPS с дебелина 2 cm и широчина 30см, с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,03 W/m2K (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила).

Преди монтажа на топлоизолационната система по фасадите, вкл. подпрозоречните первази, компрометираните мазилки ще се очукат и свалят до основа, а след това възстановят след шприцоване на основата с циментов разтвор или други подходящи материали (за осигуряване на равна и здрава основа за топлоизолационните плоскости). Задължително да се спазва изискването към технологията за полагане на топлоизолационни системи с нанасяне на лепилния слой чрез задължително рамкиране в допълнение на масово разпространения метод на нанасяне на топки. Компенсирането на неравностите по фасадата, ще се извършва чрез използване на различни дебелини топлоизолационни плоскости.

Като съпътстващи дейности са предвидени

- Доставка и монтаж на външни шапки от изкуствен гранит по неостъклени балкони е предвидено.

- Доставка  и монтаж плочи от хидрофобизиран гранитогрес по цокли на открити балкони, тераси и лоджии.

- Измазване с цветна силикатна екстериорна мазилка, включително страници на прозорци и врати, стрехи, парапети и дъна на тераси съгласно цветен проект.

- Демонтаж и обратен монтаж на декоративни и масивни елементи, които надстърчат пред равнината на фасадите на

- Сателитни чинии: 6 бр,

- Климатици: 10 бр., предвидени са нови конзоли, съобразени с дебелината на топлоизолацията.

- Външни ролетни щори: 10бр.

- Сателитната чиния от ап. 6А, фасада изток, помещение – балкон, няма да бъде монтирана обратно.

- По желание на собствениците ще се демонтира един 1 (един) брой външна предпазна метална решетка от прозорец №П2AL 15.4 с размери 90/135см /по БДС/ от ап. 5А, фасада изток, помещение балкон, и няма да се монтира отново.

- Демонтаж на 3 (три) броя метални ажурни парапети от остъклени с ПВЦ дограма балкони. ПВЦ дограмата е с височина от плоча до плоча. Позиционирани са съответно в апартамент 4А/фасада запад/, и 5А/фасада юг/, 6Б/фасада изток/пом. дневна.

- Ремонт на метални ажурни парапети (стъргане на стара блажна боя, грундиране с антикорозионен грунд и боядисване с блажна боя на две ръце).

- Предвиден е водооткапващ профил до границата на топлоизолационната система по фасади.

- Всички закачени по фасадата висящи кабели и кутии се демонтират преди полагане на топлоизолацията и отново се монтират тези, които имат разрешение за поставяне в новопредвидени кабел канали.

- Направа на лежаща дървена конструкция и анкериране към съществуващи стени съобразно полагане на каменна вата на рула, с δ=12 сm между ребрата по фасадни стени на последен мансарден етаж.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривите в сградата представляват пет типа както следва: първи тип: скатен студен покрив с подпокривно пространство (основен покрив на сградата), втори тип - скатен топъл покрив (по скатовете на последен жилищен етаж, над фронтони и стълбищна клетка), трети, четвърти и пети типове са плоски топли покриви (покрив тераси). Хидроизолацията и битумните керемиди по скатните покриви са лошо състояние, в следствие на което се наблюдават многобройни компрометирани участъци по тези покриви. В подпокривното пространство има положен топлоизолационен продукт тип минерална вата с б= 4 crn, който е с изчерпан ресурс поради течовете, предизвикани от нарушените хидроизолационни продукти. Сградата има изградена мълниезащитна инсталация. На покрива са монтирани два мълниеприемника по 4м, два мълниеотвода скрити под мазилката на стената. Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите е  U= 0,97 W/m2K и е по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се демонтаж на покрив (вкл. битумни керемиди и дъсчена обшивка) със сваляне. Доставка и полагане на топлинна изолация от каменна вата на pyna  с плътност 24 кg/м3, дебелина =12 см и с коеф. на топлопроводност λ ≤ 0,04 W/m2K no стоманобетоновите плочи и скатове на скатните покриви. Доставка u монтаж на дъсчена обшивка с дебелина 2,5 см за покриване.

Предвидена е и направа на дървена лежаща конструкция и анкериране към съществуващи стени съобразно полагане на каменна вата с дебелина 12см между ребрата по фасадни стени на последен мансарден етаж , направа на нова дъсчена обшивка и покриване с битумни керемиди. Съществуващата минерална вата 4см ще бъде премахната. Полагане на битумен грунд върху дъсчена обшивка. Покриване с битумни керемиди със снегозадържащи профили.

Предвижда се и цялостна подмяна на улуци и ламаринени обшивки. На нивото на общия наклон на покрива се монтират улучни тръби, водата от които да се включва в съответния улук. За да се предотврати демонтажа на съществуващите водосточни тръби, да бъдат изпълнени нови по подходящи трасета в близост до съществуващите, с оглед подходящото вливане на сутеренно ниво във съществуващите. Съхранените водосточни тръби ще бъдат използвани за отводняването на съществуващите балкони, остъклени или не. На мястото където оригиналната система за отводняване не функционира правилно, се предвижда монтажа на бански подови сифони, които ще бъдат включени в съществуващите водосточни казанчета и тръби. При монтирането на новите тръби и водосточни казанчета, закрепващите елементи да бъдат предвидени със съответните размери, предвид топлоизолационният слой и съответната мазилка.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

В сградата има девет типа подове, както следват: първи тип - под над неотопляем сутерен с разпични на вид настилки, а останалите осем типа са подове граничещи с външен въздух (еркери). На места по еркерите има положена топлоизолационна система с дебелина 3 cм. Обобщеният коефициент на топлопреминаване през подовете е U=1,03 W/m²K, който е по-висок от референтния за 2015 г.

Описание на мярката

Предвижда се доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS с дебелина δ= 8 см и с коеф. на топлопроводимост λ ≤ 0,035 W/mK  {вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъгпови профили, крепежни епементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка} по нетоплоизолирани еркери. На еркерите, по които има положен топлоизолационен материал с дебелина 3 cм се полага топлоизолационна система тип EPS = 5 см, с коеф. на топлопроводност λ ≤0,035 W/mK (вкл. лепила, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка).

Мярка за енергоспестяване № 5: Подмяна на осветителни тела в общите части

Съществуващо положение

Осветлението в апартаменrиrе, техническите помещения и общите части е решено основно с МХЛ 20W,  ЛНЖ 40W, ЛНЖ 60W, ЛНЖ 75W, КФЛ 11W, КФЛ 15W и ЛОТ 18W и 36W.

Описание на мярката

Предвижда се подмяната на ЛНЖ с енергоспестяващи такива /компактни флуоресцентни лампи или LED/. Осветителната инсталация е изпълнена с проводник ПВА и ПВВМ със сечение 15мм2, положен в тръби и под мазилката. Управлението на осветлението навсякъде е ръчно, като ключове и бутони са монтирани на височина 1,З0м. Има разработено външно осветление решено с КФЛ 11W c PIR датчик. Осветлението в стълбищната клетка се извършва от 26 броя осветителни тела с ЛНЖ 75W, управлявани от лихн бутони и времереле /стълбищен автомат/.

Предвижда се подмяна на съществуващите осветителни тела с такива, с вграден датчик за движение 360 градуса, възможност за регулиране времето на светене до 4 min u LED 10W. Реализираните икономии на енергия ще бъдат от по-ниската консумирана електрическа мощност NN1, u по-малкото време през което ще работи осветлението /h/.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, район „Красно село”, ул.„Иван Йончев“ №5.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 254 860,16 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. София, район „Красно село”, ул.„Иван Йончев“ №5.