ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на гр. София

Многофамилна жилищна сграда в гр. София, р-н Оборище, ул. „Професор Асен Златаров“ №9, рег. № 404-31ПМ-125-172 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

Изглед

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. София, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, р-н Оборище, ул. „Професор Асен Златаров“ №9, рег. № 404-31ПМ-125-172 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. София, р-н Оборище, ул. „Професор Асен Златаров“ №9.

Жилищната сграда e част от сключено застрояване по ул. "Проф. Асен Златаров". Сградата е изпълнена по индивидуален проект и е въведена в експлоатация през 1958 г.  Състои се от един вход с пет надземни етажа, тавански етаж и един подземен етаж. В сутерена са разположени избените помещения и абонатната станция. Останалите пет етажа са жилищни с по три апартамента на етаж. На таванския етаж са разположени един апартамент (ап.16) и  складови помещения – 16 на брой. На жилищните етажи са разположени по три апартаманта. Общо за сградата жилищните единици са 16 на брой. Средният брой на живущите за цялата сграда е 21 човека.

Връзката между отделните етажи се осъществява посредством двураменно стълбище разположено в стълбищна клетка без асансьор. Стълбата е права двураменна. Настилките са изпълнени от обикновена мозайка, а стените от тухли, измазани с варова мазилка. Стълбищните рамена и междуетажни площадки са изградени от стоманобетон, монолитно изляти върху носещи тухлени зидове.

Строителната система е скелетно – гредова. Сградата е изпълнена по монолитен начин с бетонови сутеренни стени – до кота нула. Преградните стени в сутерена са изпълнени от тухлена зидария. Хоризонталните междуетажни подови конструкции са стоманобетонови.  Външните и вътрешни стени са изпълнени от плътни единични тухли на варов разтвор.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Старите неподменени прозорци и врати на жилищата са двукатни с дървена рамка, в лошо състояние. Входната врата на сградата е алуминиева с единично остъкление, отваряща се навътре. Недоброто уплътняване на неподменените прозрачни ограждащи елементи, както и високият им коефициент на топлопреминаване, са предпоставки за увеличаване на инфилтрацията и загуби на енергия.

Описание на мярката

Предвижда се подмяна на старата дограма на жилищните етажи и сутерена с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.70 W/m2К. Към дограмата за подмяна е включена и PVC дограмата на ап.14, недобреуплътнена и силно увеличаващ инфилтрацията в помещенията. Покривните прозорци тип „табакера“ се подменят с нови с коефициент на топлопреминаване ≤1.70 W/m2К. Входната врата на етажната собственост се подменя със стоманена с PU пълнеж,  с коефициент на топлопреминаване ≤2.00 W/m2К.

Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка са:

- Вътрешно обръщане на дограма (вкл. гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа и др.) - по апартаменти

- Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз широчина до 30 сm

- Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз

- Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна врата

- Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н.)

- Отделя се  жилището от таванската покривна конструкция, чрез врата с  огнеустойчивост ЕІ45.

- Отделят се  таванските помещения от стълбищните клетки чрез врати с огнеустойчивост ЕІ60.

- При подмяната на входната врата, заложена в ЕСМ 1, е заложена отваряемост на крилата й по посока на евакуацията.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Външни стени на сградата не са топлоизолирани Обобщеният коефициент на топлопреминаване по всички фасади на сградата е U=1,73 W/m²K, който е по-висок от референтния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се топлоизолиране от външната страна  на фасадни стени на жилищните етажи и по надзида на подпокривното пространство (вкл. по вътрешната повърхност) с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 8cm и коефициент на топлопроводност λ ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип ЕPS, δ=2cm. Върху монтираната топлоизолация 5cm при ап.2, ап.10 и ап.15 се полагат допълнително EPS с дебелина 3cm и с горепосочените характеристики. По плътните части на остъклените лоджии и балкони (под и стени) също се монтира топлоизолация.

Топлоизолират се и стените на сутеренния етаж над нивото на терена – полага се екструдиран пенополистирол (XPS) с дебелина 8cm и коефициент на топлопроводност λ ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна мозаечна мазилка).

Южната фасада на кооперацията представлява плътен калкан към съседната прилепена жилищна сграда. В малък участък стените на отопляемото пространство по южния калкан на сградата граничат с външен въздух, като се явяват страници на неостъклените лоджии на съседната сграда. В тези участъци топлоизолация не може да бъде монтирана, поради необходимостта от навлизане в чуждата собственост.

Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка са:

- Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди монтаж на топлоизолационна система по фасади, надзид в подпокривното пространство(вкл. страници на дограма);

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни топлоизолирани стени и страници, включително грундиране;

- Полагане на цветна акрилна екстериорна мозаечна мазилка (съгласно цветен проект) по ЦОКЪЛ СГРАДА и страници прозорци;

- Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле;

- Демонтаж и преместване на подходящи места на кабели и тръби по фасадите;

- Демонтаж и повторен монтаж на външни тела климатици;

- Ремонт и възстановяване входна козирка вкл. Хидроизолация;

- Обработка на дилатационна фуга двустранно - по детайл;

- Доставка и монтаж на метален парапет  за достигане на норм височина 1.05 м на неостъклени тераси;

- Изкърпване вароциментова мазилка по Фасади, балкони,  включително очукване;

- Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди шпакловка с мрежапарапети на балкони, страници балкони – неостъклени;

- Шпакловка с мрежа парапети балкони, страници балкони – неостъклени;

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по парапети балкони, страници балкони  - неостъклени;

- Парапетите с недостатъчна височина се надстояват с метална конструкция, боядисана в същия цвят като съществуващите парапети.

- За балконите/лождиите/терасите, на който липсва предпазен парапет, и бордът на които с височина по ниска от 105 см, мерено от кота “готов под” се предвижда монтажът на метални парапети за да се осигури нужното обезопасяване. Парапетите са боядисани в цвят, които е идентичен с този на съществуващите парапети.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Основната част на покрива е скатен с въздушен слой, покрит с керемиди върху дъсчена обшивка. Естественото осветлението в общите части на подпокривното пространство се осъществява с обикновени покривни прозорци тип „табакера“ със стоманена рамка и армирано стъкло. Покривът на стълбищната клетка е стоманобетонов, покрит с керемиди. Топлоизолация не е монтирана. Помещенията в подпокривното пространство, с изключение на обитаемия ап.16, са неотопляеми. Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите е  U= 1,28 W/m2K и е по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се скатният покрив над таванския етаж се предвижда да се топлоизолират между дървените ребра с каменна вата с  λ≤0,04 W/mK , дебелина 12 cm и обшивка от пожароустойчив гипсокартон. Покривът над таванското жилище (ап.16) също се изолира с каменна вата с горепосочените характеристики, като топлоизолацията се полага върху стоманобетоновата плоча.

Задължителни строително-монтажни работи, съпътстващи енергоспестяваща мярка Топлинно изолиране на покрие са:

- Доставка и монтаж на пожароустойчив гипсокартон за обшиване на дървената конструкция (отвътре)

- Поетапно разкриване покрив. Почистване таванска плоча. Демонтаж стари керемиди и компроментирани дъсчени обшивки, изолации и други;

- Подмяна на компроментирани елементи от покривната конструкция;

- Доставка и монтаж на нова дъсчена обшивка от иглолистен материал с дебелина 2,50см - 40% от общата площ на покрива;

- Доставка и монтаж на битумна хидроизолация около 3,5-4кг/м2-АРР материал с полиестерени или полиамиден воал;

- Доставка и монтаж на керемиди, включително наковаване летви с уплътнителни шайби, нареждане и подмазване била с ВЦ разтвор.;

- Възстановяване на комини (вкл.шапки , зидария, мазилка);

- Демонтажи, изработка, доставка и монтаж на обшивки от поцинкована ламарина 0,52мм-по обиколки комини, табакери, бордове, улами, поли за закопчаване на улуци и  др., включително закрепване, уплътняване и др.;

- Демонтаж стара и поставяне на нови челни дъски 3/24 см;

- Демонтаж, доставка и монтаж на висящи нови олуци, включително скоби и крепежи;

- Демонтаж, доставка и монтаж на нови водосточни тръби, включително скоби, "S"-ове и други;

- Демонтаж, доставка и монтаж на нови водосточни казанчета;

- Проверка чрез измерване на място и направа на нови зазезмителни инсталации;

- Ремонт и възстановяване на мълниезащитна инсталация (вкл. измерване и изпитване);

- Ремонт открита тераса на ап.16, която се явява таван на ап.14;

- Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 kм;

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

Подът е над неотопляем сутерен. Под към външен въздух има при някои от усвоените лоджии и балкони. Топлоизолация не е монтирана.Обобщеният коефициент на топлопреминаване през е по-висок от референтния за 2015 г.

Описание на мярката

Подът към външен въздух се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK. По външните стени на подземния етаж над нивото на терена (цокъла на сградата) се полага екструдиран пенополистирол (XPS) с дебелина 8cm и коефициент на топлопроводност λ ≤0,033 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна мозаечна мазилка). Количествата за мярката са включени при мярка „Топлоизолиране на външни стени“.

Задължителни строително-монтажни работи, съпътстващи енергоспестяваща мярка са:

- Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди монтаж на топлоизолационна система по ЕРКЕРИ, ДЪНА ЛОДЖИИ И БАЛКОНИ, КОРНИЗИ, СТРЕХИ и КОЗИРКИ;

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни топлоизолирани по ЕРКЕРИ, ДЪНА ЛОДЖИИ И БАЛКОНИ, КОРНИЗИ, СТРЕХИ и КОЗИРКИ  и др.хориз. елементи, включително грундиране;

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, р-н Оборище, ул. „Професор Асен Златаров“ №9.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 129 831,44 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. София, р-н Оборище, ул. „Професор Асен Златаров“ №9.