ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на гр. София

Многофамилна жилищна сграда в гр. София,  район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и вх. Б , с рег. №  410-31ПМ-130-282 на Заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

Изглед

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. София, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София,  район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и вх. Б , с рег. №  410-31ПМ-130-282 на Заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (ЗФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. София,  район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и вх. Б.

Жилищната сграда е с архитектурен облик характерен за 60-те години на миналия век. Въведена е в експлоатация през 1960 год.  Състои се от 4 надземни и 1 полуподземен етаж. Надземната част се състои от 4 жилищни етажа и подпокривно пространство. Жилищните нива на вход А и вход Б  са разположени съответно на кота ±0.00, +3.00, +6.00, +9.00 и се състоят от по три апартамента на вход или общо шест на ниво за цялата сграда. Строителната система е скелетна, масивна стоманобетонна гредова конструкция. Стените са изпълнени от керамични тухли. Покривната конструкция е дървена. Довършителните работи във всеки апартамент са различни. Настилката на група ден и нощ са изпълнени предимно от масивен паркет, а на санитарните възли и на антрета от керамични плочки. Фасадното декоративно оформление е с „пръскана” мазилка.

В полуподземния етаж са разположени 30 помещения, трафопост и абонатна станция. Достъп до полуподземния етаж е осигурен от основните стълбища на двата входа. Вентилацията и осветлението на мазетата са предимно естествени, чрез отваряеми прозорци. Външните стени са изпълнени от стоманобетон, а вътрешните от тухли. Стените и таваните не са измазани. Подът е от бетон. Полуподземният етаж е общ за двата входа и е условно разделен с дървени плоскости.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуващата стара дограма;

- Топлинно изолиране на външните стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

- Ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление.

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуващата стара дограма

Съществуващо положение

Неподменените прозорци и вратите по фасадите на жилищните етажи са двойни с дървени рамки. Недоброто им състоянието е предпоставка за увеличаване на инфилтрацията и загуби на енергия през остъклените части: изметнати и напукани елементи на дървената рамка, напукан и липсващ маджун. Дограмата в стълбищната  клетка е двойна. Прозорците на неотопляемия сутерен са с дървени рамки. На някои от тях остъкляването липсва.

Описание на мярката

Предвижда се подмяна на старата дървена дограма на жилищните етажи и на сутерена с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно вътрешно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m2К. Входната врата и вратите към сутерена се подменят с АL дограма с коефициент на топлопреминаване 1,70 W/m2K.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна врата

- Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н.)

- Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 30 см

- Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз

- Подготовка на основата, отстраняване на компроментирани участъци, почистване и  грундиране по стени, тавани и парапети, боядисани с постни и цокъл от блажни бои-стълбище и стълбищни клетки, пасажи и входове

- Шпакловка стени, тавани и парапети с гипсово лепило - стълбище и стълбищни к-ки

- Боядисване шпакловани стени, тавани и парапети с цветен латекс, двукратно, вкл.грунд - стълбище и стълбищни к-ки

- Боядисване шпакловани стени - цокъл с алкидни бои, двукратно- стълбище и стълбищни к-ки

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външните стени

Съществуващо положение

Топлоизолация EPS с дебелина 5 cm е монтирана по час от фасадните стени на сградата (стени тип 2). Останалите външни стени на сградата (стени тип 1 и тип 3) не са топлоизолирани. Коефициентът им на топлопреминаване U= 1,85 W/m2K е много по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се топлоизолиране от външната страна  на неизолираните фасадни стени (стени тип 1 и тип 3) с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип ЕPS, δ=2 cm, ширина 20 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).

По изолираните фасадни стени тип 2 мярката предвижда топлоизолиране с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 3 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила).

По стени на сутерена над ниво на терена се предвижда да се положи топлоизолационна система тип XPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка тип „мозайка”).

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди монтаж на топлоизолационна система по фасади (вкл. страници на дограма);

- Полагане на цветна акрилна екстериорна МОЗАЙКА (съгласно цветен проект) по ЦОКЪЛ СГРАДА

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни топлоизолирани стени и страници, включително грундиране

- Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле

- Изкърпване вароциментова мазилка по фасади и стрехи (вкл. очукване, почистване и консолидация на основата)

- Демонтаж и монтаж външни тела климатици, решетки и сателитни антени и други

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривът на сградата е 2 типа, като  в по-голямата си част е дървен скатен - с въздушен слой. Топлоизолация не е монтирана. Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите е U= 1,06 W/m2K, който е по-висок от референтния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се монтаж на топлоизолация от минерална вата δ=12 см и с коеф. на топлопроводност λ≤0,042 W/mK между ребрата на дървената покривната конструкция и затваряне с пожароустойчив гипсокартон.

Скатният покрив е в недобро състояние. Констатирани се следи от системни течове, в резултат на което е компроментирана дървената конструкция на покрива. Покривът трябва задължително да бъде ремонтиран преди изпълнение на енергоспестяващи мерки.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Поетапно разкриване покрив. Почистване покривни равнини. Демонтаж стари керемиди и компроментирани дъсчени обшивки, изолации и други.

- Подмяна на компроментирани елементи от покривната конструкция

- Доставка и монтаж на нова дъсчена обшивка от иглолистен материал с дебелина 2,50см-около 35%

- Доставка и монтаж на битумна хидроизолация около 3-3,5кг/м2-АРР материал с полиестерени или полиамиден воал

- Доставка и монтаж на керамични керемиди, включително наковаване летви с уплътнителни шайби, нареждане и подмазване била с ВЦ разтвор.

- Възстановяване на комини (вкл.шапки , зидария, мазилка)

- Демонтажи, изработка, доставка и монтаж на обшивки от поцинкована ламарина 0,52мм-по обиколки комини, капандури, бордове, улами и др., включително закрепване, уплътняване и др

- Демонтаж стара и поставяне на нови челни дъски 3/24 см

- Демонтаж, доставка и монтаж на висящи нови олуци, включително скоби и крепежни

- Демонтаж, доставка и монтаж на нови водосточни тръби, включително скоби, "S"-ове и други.

- Демонтаж, доставка и монтаж на нови водосточни казанчета

- Проверка чрез измерване на място и направа на нови зазезмителни инсталации

- Ремонт и възстановяване на мълниезащитна инсталация (вкл. измерване и изпитване)

- Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 kм

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

Подовете на жилищната сграда са 2 типа – под над неотопляем сутерен и под към външен въздух. Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода е U= 0,97 W/m2K, който е по-голям от референтния за 2015г.

Описание на мярката

По стени на сутерена над ниво на терена да се положи топлоизолационна система тип XPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Подът към неотопляем сутерен да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 5 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи), както и пода към външен въздух с експандиран пенополистирол EPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди монтаж на топлоизолационна система по таван сутерен

- Полагане на акрилна вододисперсионна боя по топлоизолирани плоскости таван сутерен, включително грундиране

- Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди монтаж на топлоизолационна система по дъна балкони и др. /еркери/

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по дъна балкони и др. /еркери/

Мярка за енергоспестяване № 5: Ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление

Съществуващо положение

Електрическата инсталация в общите части и инсталацията за стълбищното осветление са амортизирани. Осветителните тела са с нажежаема жичка. Стълбищният автомат е остарял и често осветлението не се изключва дори през светлата част на деня.

Описание на мярката

Предвижда се подмяна на оборудването за стълбищното осветление. Всички силови линии за стълбищното осветление да бъдат подменени с кабел СВТ3х1,5мм2. Съществуващите осветителните тела да бъдат подменени с тела с енергоспестяващи осветители. Предвижда се да се монтира датчици за движение пред входа на сградата.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е в гр. София,  район "Слатина", жк. "Яворов", блок 54, вход А и вход Б.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 182 868,49 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес в гр. София,  район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и вх. Б.