ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на гр. София

Многофамилна жилищна сграда в гр. София, район „Средец“, ул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 109 с рег. № 411-31ПМ-129-170 на Заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

Изглед

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. София, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, район „Средец“, ул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 109 с рег. № 411-31ПМ-129-170  на Заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (ЗФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. София, район „Средец“, ул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 109.

Жилищната сграда е част от сключено застрояване от западната страна на бул. “Евлоги и Христо Георгиеви“ в София. Има шест пълни жилищни етажа, сутерен и тавански етаж. Главният вход е откъм булеварда. Достъпът до вътрешния двор се осъществява през общото фоайе на партерния етаж, както и през затворен проход, директно свързващ булеварда с дворното пространство. В сутерена са разположени избените помещения и абонатната станция, а на тавана – складови помещения. Един от апартаментите на последния жилищен етаж (ап.12) съгласно одобрен проект е преустроен на мезонет чрез приобщаване на таванското помещение над него.

Сградата представлява надстрояване и дострояване на старата двуетажна къща на сем. Ботеви, което е довело и до специфичните особености на архитектурно-планировъчното решение – първите два жилищни етажа са с по-голяма етажна височина от останалите, разпределенията са различни на повечето етажи и т.н. Завършена е и въведена в експлоатация през 1968г.

Строителната система е монолитна. Конструктивната схема е скелетно-гредова със стоманобетонови подови плочи, греди, колони и носещи тухлени зидове. Покривът е с дървена носеща конструкция.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуващата стара дограма;

- Топлинно изолиране на външните стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под, граничещ с външен въздух /еркер/.

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуващата стара дограма

Съществуващо положение

В част от жилищата дограмата е частично или напълно подменена с PVC с двоен стъклопакет. Старите неподменени прозорци и врати към терасите на жилищата  са двукатни с  дървена рамка. Прозорците на стълбищната клетка са дървени с слепени и дървени двукатни на последния етаж, а входната врата на етажната собственост е алуминиева. Два от балконите по западната фасада са остъклени с единично стъкло на метални  рамки, балконът на ап.12 е приобщен към жилището посредством надзиждане на парапета и страници с газобетонни блокчета и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет.

Описание на мярката

Предвижда се подмяна на старата дограма на жилищните етажи, сутерена и подпокривното пространство с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.70 W/m2К. Покривните прозорци тип „табакера“ да се подменят с алуминиеви с трикамерен прозрачен поликарбонат с коефициент на топлопреминаване ≤2.00 W/m2К. Старите входни врати в общите части (вратата от стълбищната клетка към вътрешния двор и двете врати на прохода) да се подменят с алуминиеви с коефициент на топлопреминаване ≤2.00 W/m2К

Предвижда се по желание на собствениците остъкляване на две северозападни тераси (на ап.1 и ап.14) с дограма с гореописаните характеристики, прозорците и балконските вратите граничещи с новоостъклените пространства не се подменят.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външните стени

Съществуващо положение

Ограждащите външни стени са изпълнени от зидария с плътни керамични тухли, в по-голямата си част със стандартна дебелина 25cm. На първите два етажа, в частта където е интегрирана старата къща на сем. Ботеви, зидовете са по-дебели. Външни стени на сградата не са топлоизолирани.

Описание на мярката

Предвижда се топлоизолиране от външната страна на фасадни стени на жилищните етажи с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип ЕPS, δ=2 cm, ширина до 30 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка). По плътните части на остъклените тераси (под и стени) също се монтира топлоизолация. Топлоизолация с горепосочените характеристики се полага и по стената на прохода граничеща с отопляемия обем на сградата.

Топлоизолират се и стените на сутеренния етаж над нивото на терена – полага се екструдиран пенополистирол (XPS) с дебелина 8cm и коефициент на топлопроводност λ ≤0,033 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна мозаечна мазилка).

Слънцезащитната козирка на четвърти етаж-фасада северозапад се запазва. Монтира се топлоизолационна система по тавана над балкона, като частта от металната конструкция монтирана на тавана остава под топлоизолацията. Частта от конструкцията, на която са монтирани поликарбонатните плоскотси се обработка с блажна боя –две ръце и след това се монтират нови прозрачни поликарбонатни плоскости като се запазва детайла за монтаж.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривът е скатен с дървена носеща конструкция, покрит с керемиди върху дъсчена обшивка. Естественото осветлението се осъществява с обикновени дървени прозорци за средните тавански помещения, където повдигнатите скатове оформят капандури, и покривни прозорци тип „табакера“ със стоманена рамка и армирано стъкло за крайните тавански помещения и коридорите. Над стълбищната клетка и машинното помещение на асансьора покривната плоча е стоманобетонова с малък наклон. Подпокривното пространство е неотопляемо с изключение на приобщеното таванско помещение към ап.12. В част от таванските помещения дървената покривна конструкция е затворена с каратаван (вароциментова замазка с рабицова/армировъчна мрежа), който в отделни участъци е провиснал и разрушен.

Описание на мярката

Предвижда се скатният покрив над таванския етаж да се топлоизолира между дървените ребра с каменна вата с λ≤0,04 W/mK , дебелина 12 cm и обшивка от пожароустойчив гипсокартон. Таванската стоманобетонова плоча над стълбищната клетка и над машинното помещение да се топлоизолира с екструдиран пенополистирол XPS с λ≤ 0,033 W/mK, дебелина 8 cm.

Като съпътстващи дейности при ремонта на покрива се предвижда:

- Поетапно разкриване покрив. Почистване покривни равнини. Демонтаж стари керемиди и, изолации

- Демонтаж на изгнила дъсчена обшивка частично и изгнили покривни елементи

- Доставка и монтаж на дъсчена обшивка с дебелина 2,5 см

- Доставка и монтаж на дървени елементи със сечения 
Покривни ребра 10/12 Столици 12/14 Попове – 12/12

- Демонтаж на стар компроментиран КАРАТАВАН-вътрешна страна покрив в таванските помещения от накована армировъчна мрежа, рабицова мрежа и ВЦ мазилка.

- Полагане на битумен грунд върху дъсчена обшивка

- Доставка и монтаж на битумна хидроизолация около 3-3,5кг/м2-АРР материал с полиестерени или полиамиден воал върху дъсчена обшивка.

- Доставка и монтаж на марсилски керемиди за препокриване на 100% от площта на скатния покрив, включително нареждане, подмазване била с ВЦ разтвор

- Доставка имонтаж на летвена скара 4/4 см за закрепване на керемидите

- Демонтажи, изработка, доставка и монтаж на обшивки от поцинкована ламарина 0,55мм-по обиколки комини, капандури, бордове, улами, поли за закопчаване на улуци и др., включително закрепване, уплътняване и др.

- Демонтаж стари и поставяне на нови челни дъски 3/24 см

- Демонтаж, доставка и монтаж на висящи нови олуци, включително скоби и крепежи

- Демонтаж, доставка и монтаж на нови водосточни казанчета

- Демонтаж, доставка и монтаж на нови водосточни тръби, включително скоби, "S"-ове и други.

- Възстановяване на комини (вкл.шапки , зидария, мазилка)

- Възстановяване на мълниезащитна и заземителна инсталации

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под, граничещ с външен въздух /еркер/.

Съществуващо положение

Подът е над неотопляем сутерен и под над неотопляем проход (от булеварда до вътрешния двор). Под към външен въздух има при усвоената тераса на шести етаж и неголемите еркери по северозападната фасада..

Описание на мярката

Подът към външен въздух се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK. По таванската плоча над неотопляемия проход свързващ булеварда с вътрешния двор, както и  по вътрешната му стена граничеща с отопляемия обем на сградата (към ап.15), се монтира топлоизолация със същата дебелина и характеристики.

По външните стени на подземния етаж над нивото на терена (цокъла на сградата) се полага екструдиран пенополистирол (XPS) с дебелина 8cm и коефициент на топлопроводност λ ≤0,033 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна мозаечна мазилка).

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е в гр. София, район „Средец“, ул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 109.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 146 201,32 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес в гр. София, район „Средец“, ул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 109.