ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по Обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на гр. София

Многофамилна жилищна сграда в гр. София, район „Витоша”, ж.к. „Павлово”, ул. „Кота 1050” №3, вх.А и Б с рег. №422-31ПМ-137-203 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

Изглед

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. София, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по роект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес гр. София, район „Витоша”, ж.к. „Павлово”, ул. „Кота 1050” №3, вх.А и Б с рег. №422-31ПМ-137-203 и № РД-02-30-147/ 21.05.2015г. на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. София, район „Витоша”, ж.к. „Павлово”, ул. „Кота 1050” №3.

Обектът представлява масивна сграда в гр. София, въведена в експлоатация през 1998 година. Състои се от два входа с четири надземни етажа – три жилищни етажа, един мансарден етаж с жилищно предназначение, партер и сутеренен етаж (подземен). В партерния етаж са разположени  четири офиса и единадесет гаражни клетки. В сутеренния етаж са разположени мазетата към апартаментите, котелно /не се ползва/ и единадесет подземни гаражни клетки.

Конструктивната схема е монолитна скелетно-гредова. Ограждащите външни стени са изпълнени от зидария с газобетонни блокчета с дебелина 25 cm. Част от дограмата в жилищата е подменена с PVC двоен стъклопакет и алуминиева. Старите неподменени прозорци са двойни с дървена рамка, недобре уплътнена и деформирана на места в резултат на дългия период на експлоатация. Входните врати са метални. Дограмата в стълбищната клетка е единична с метални рамки.

Покривът на сградата е четирискатен със сложна конфигурация /с наклон на скатовете 45° и минимален наклон за отводняване на средната хоризонтална част/. Покривната конструкция е стоманобетонна плоча, върху равната част на която е изпълнена дървена конструкция за оформяне на покривните линии. Топлоизолация от пласт керамзит е положена върху хоризонталната стоманобетонова плоча.

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под.

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на дограма

Съществуващо положение

Неподменените прозорци и вратите по фасадите на жилищните етажи са двойни с дървени рамки. Недоброто им състоянието е предпоставка за увеличаване на инфилтрацията и загуби на енергия през остъклените части: изметнати и напукани елементи на дървената рамка, напукан и липсващ маджун.

Дограмата в стълбищната  клетка е метална.

Описание на мярката

Предвижда се подмяна на старата дървена дограма на жилищните етажи и на сутерена с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m2К. Входните врати и вратите към сутерена се подменят с АL дограма с коефициент на топлопреминаване ≤1,70 W/m2K.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна врата

- Изработка, доставка и монтаж на нов навес от комбинирана конструкция-стоманени прахово боядисани носещи квадратни профили, алуминиеви профили и плоскости от прозрачен петкамерен поликарбонат върху таван остъклен балкон-последен жилищен етаж-изток.

- Вътрешно обръщане на дограма (вкл. гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа и др.)

- Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз, широчина до 30 см

- Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Топлоизолация EPS с дебелина 5 cm е монтирана по част от фасадните стени на сградата (стени тип 2). Останалите външни стени на сградата (стени тип 1 и тип 3) не са топлоизолирани. Коефициентът им на топлопреминаване U= 1,08 W/m2K е много по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Мярката предвижда топлоизолиране от външната страна  на неизолираните фасадни стени (стени тип 1 и тип 3) с каменна вата с дебелина 10 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,039 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип EPS, δ=2 cm, ширина 20 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).

По изолираните фасадни стени тип 2 мярката предвижда топлоизолиране с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 5 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила).

Освен външните неизолирани стени, за топлоизолиране са предвидени и плътните части  на терасите, които подлежат на остъкляване.

По стени на сутерена над ниво на терена се предвижда да се положи топлоизолационна система тип XPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка тип „мозайка”).

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривът на сградата е три типа, като  в по-голямата си част е четирискатен стоманобетонов. Топлоизолация от пласт керамзит е положена върху хоризонталната стоманобетонова плоча. Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите е U= 1,21 W/m2K, който е по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се монтаж на топлоизолация от минерална вата 12 см., между ребрата на дървената покривната конструкция и затваряне с пожароустойчив гипсокартон при покрив тип 1. При покрив тип 2 се предвижда полагане върху почистени покривни равнини на  екструдиран пенополистирол, δ= 8 см и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK, между надковани иглолистни гредички (8/10см) върху обитаеми тавански помещения.

Скатният покрив е в недобро състояние. Констатирани се следи от системни течове, в резултат на което е компроментирана дървената конструкция на покрива. Покривът трябва задължително да бъде ремонтиран преди изпълнение на енергоспестяващи мерки.

Предвижда се саниране хидроизолация от поцинкована ламарина. Почистване и подготовка на основата. Ръчно нанасяне на 40μ студена цинкова дисперсия-хидроизолация.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

Подовете на жилищната сграда са два типа – под над неотопляем сутерен и партер и под към външен въздух. Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода е U= 1,01 W/m2K, който е по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Подът към неотопляем партер / таван гаражи / се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 5 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили,  крепежни елементи и акрилна вододисперсионна боя), както и пода към външен въздух с експандиран пенополистирол EPS, δ= 10 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK . (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили,  крепежни елементи и цветна силикатна екстериорна мазилка). Преди полагането на топлоизолационните системи да се изпълни дълбокопроникващ грунд.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е в гр. София, район „Витоша”, ж.к. „Павлово”, ул. „Кота 1050” №3, вх.А и Б.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 205 486,04 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес в гр. София, район „Витоша”, ж.к. „Павлово”, ул. „Кота 1050” №3, вх.А и Б.