ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 7: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на гр. София“

Многофамилна жилищна сграда в гр. София, район „Илинден”, ж. к. „Захарна фабрика“ бл.18, вх. А и Б, с Рег. № 310-31ПМ-10-131 и на Заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. София, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. София, район „Илинден”, ж. к. „Захарна фабрика“ бл.18, вх. А и Б, с Рег. № 310-31ПМ-10-131 на Заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (ЗФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. София, район „Илинден”, ж. к. „Захарна фабрика“ бл.18, вх. А и Б.

Обектът е част от комплексно застрояване на територията на ж.к. Захарна фабрика и е въведен е в експлоатация през 1942г. Жилищният блок се състои от два входа с четири надземни етажа. На партера са разположени един самостоятелен обект с жилищно предназначение, складови помещения към апартаментите и помещение за трафопост, който не е действащ. Останалите три надземни етажа са изцяло жилищни, като във всеки вход има по два апартамента на етаж. В подпокривното пространство са разположени две помещения за общи нужди, единадесет необитаеми и неотопляеми тавански помещения, които се използват за складове към самостоятелните обекти, и обособена жилищна обитаема и отопляема площ към апартамент. Конструктивната схема е монолитна скелетногредова

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под.

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Неподменени прозорци и врати на жилищата са двукатни с дървена рамка, недобре уплътнена и деформирана на места в резултат на дългия период на експлоатация. Прозорците на стълбищната клетка и избените помещения на партерния етаж, една от входните врати на етажната собственост, както и покривните прозорци, са дървени с единично остъкление. Единично остъкляване на метални и дървени рамки има при някои от усвоените лоджии.

Описание на мярката

Предвижда се подмяна на старата дограма на жилищните етажи, партера и подпокривното пространство с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно вътрешно стъкло, с коефициент на топлопреминаване U≤1.70 W/m2К. При приобщените лоджии се подменя външната дограма, вътрешната се запазва. Предвижда се по желание на собствениците остъкляване на лоджията на ап.11 с дограма с гореописаните характеристики, прозорците и балконските вратите граничещи с новоостъклените пространства не се подменят. Неподменените входни врати на етажната собственост да се подменят с АL дограма с коефициент на топлопреминаване U≤2,00 W/m2K.

Прозорците към мокрите помещиния на фасада северозапад да се заменят с PVC прозорци с едно отваряемо крило на вертикална и хоризонтална ос. Горната плътна част е от PVC термопанел с вграден вентилатор и клапа за вентилация на WC.  Вентилаторът се управлява от  WC с отделен ключ.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма

- Доставка и монтаж на aлуминиеви покривни прозорци с размери 50/70см, включително хидроизолационни поли и крепежи, с трикамерен прозрачен поликарбонат с дебелина не по-малка от 24мм и с общ коефициент на топлопреминаване не по-голям от 2,00 W/m2K

- Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна врата

- Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой)

- Частично зазиждане на отвор на врата В2AL 28.1 с газобетонни блокове.

- Частично зазиждане на отвор (повишаване на подпрозоръчен перваз на прозорец на фасада Северозапад на таванското помещение към апартамент 12) с газобетонни блокове до изравняване с прзорец П2 PVC 5.12.

- Демонтиране и обратен монтаж на съществуваща AL врата на вход “Б”, така че посоката й на отваряне да бъде навън, по посока на евакуацията.

- Премахване на зид зад метална врата на помещението, присъединено към мазето на ап. 1 и демонтиране на металната решетка над нея.

- Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 30 см

- Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз

- Подготовка на основата, отстраняване на компроментирани участъци, почистване и  грундиране по стени, тавани и парапети, боядисани с латекс и цокъл от блажни бои-стълбище и стълбищни клетки, пасажи и входове

- Шпакловка стени, тавани и парапети с гипсово лепило - стълбище и стълбищни клетки

- Боядисване шпакловани стени, тавани и парапети с цветен латекс, двукратно, вкл.грунд - стълбище и стълбищни клетки

- Боядисване шпакловани стени-ЦОКЪЛ с алкидни бои, двукратно- стълбище и стълбищни клетки

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

По-голямата част от фасадата не е топлоизолирана. По външните стени на два от апартаментите е монтирана топлоизолация експандиран пенополистирол с дебелина съответно 6cm и 5cm.

Описание на мярката

Предвижда се топлоизолиране от външната страна на фасадни стени на жилищните етажи, на партера и на надзида на подпокривното пространство (вкл. по вътрешната повърхност на надзида) с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 8cm и коефициент на топлопроводност λ ≤0,035 W/mK, както и топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип ЕPS, δ=2 cm, ширина до 20 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK. По плътните части на усвоените лоджии също се монтира топлоизолация. Върху монтираната топлоизолация 5cm се полага допълнително EPS с дебелина 3cm и с горепосочените характеристики.

Върху цокъла на сградата се полага екструдиран пенополистирол (XPS) с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤0,035 W/mK, като предварително се демонтират съществуващите каменни плочи.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади (вкл. страници на дограма и топлоизолирани стени)

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни топлоизолирани стени и страници, включително грундиране

- Полагане на цветна акрилна екстериорна МОЗАЙКА (съгласно цветен проект) по ЦОКЪЛ СГРАДА

- Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле

- Изкърпване вароциментова мазилка по фасади , стрехи и колони(вкл. Очукване и консолидация на основата)

- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа на стрехи и външни колони

- Шпакловка на външни топлоизолирани стени и външни колони

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) стрехи и външни колони, включително грундиране

- Демонтаж на външни конзоли климатични тела, доставка на нови конзоли, съобразени с дебелината на топлоизолационната система и обратен монтаж на климатичните тела

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Основната част на покрива е скатен с въздушен слой, покрит с керемиди върху дъсчена обшивка. Над стълбищната клетка покривът е скатен стоманобетонов без въздушен слой. Топлоизолация не е монтирана.

Описание на мярката

Скатният покрив над таванския етаж и над стълбищната клетка да се топлоизолира между дървените ребра с каменна вата с λ≤0,04 W/mK , дебелина 12 cm и обшивка от пожароустойчив гипсокартон. Покривът трябва задължително да бъде ремонтиран преди изпълнение на енергоспестяващите мерки. Топлоизолирането на подпокривния надзид с топлоизолационна система на базата на EPS – 8см, положена от вътрешната страна.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Демонтаж на покрив (вкл. керемиди, хидроизолация, дъсчена обшивка) със сваляне

- Подмяна на изгнили елементи от дървената покривна конструкция съгласно проект по част Конструктивна

- Доставка и монтаж на битумна хидроизолация около 3-3,5кг/м2-АРР материал с полиестерени или полиамиден воал

- Доставка и монтаж на марсилски керемиди за препокриване на 100% от площта на скатния покрив, вкл. капаци

- Възстановяване на комини (вкл.шапки , зидария, мазилка)

- Демонтажи, изработка, доставка и монтаж на обшивки от поцинкована ламарина 0,52мм-по обиколки комини, капандури, бордове, улами и др., включително закрепване, уплътняване и др.

- Демонтаж стара и поставяне на нова челна дъска 3/24 см

- Демонтаж на стари, заготовка и монтаж на нови висящи улуци от поцинкована ламарина

- Демонтаж, изработка и монтаж нови на водосточни казанчета от поцинкована ламарина

- Демонтаж на стари , заготовка и монтаж  на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина

- Демонтаж на метален парапет от стрехата в зоната на таванско помещение към ап. 12 и възстановяване на покривната конструкция в зоната на стрехата до първоначалния й вид с всички необходими пластове и елементи по детайл 12.

- Проверка чрез измерване на място и направа на нови зазезмителни инсталации

- Ремонт и възстановяване на мълниезащитна инсталация (вкл. измерване и изпитване)

- Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 kм

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

В сградата има три типа под, под към външен въздух, под над неотопляеми помещения на партерния етаж и под върху земя. Част от еркера на първи жилищен етаж е топлоизолиран отвън с експандиран пенополистирол.

Описание на мярката

Подът към външен въздух да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 10 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK. Върху монтираната топлоизолация 5cm по външната повърхност на еркера да се положи допълнително EPS с дебелина 5cm и горепосочените характеристики. Топлоизолция (EPS 8cm и XPS 8cm по цокъла) да се монтира по външните стените на неотопляемия партерен етаж.

Като съпътстващи дейности са предвидени полагането на дълбокопроникващ грунд и цветна силикатна екстериорна мазилка.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отбадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е в гр. София, район „Илинден”, ж. к. „Захарна фабрика“ бл.18, вх. А и Б.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 139 751,21 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес в гр. София, район „Илинден”, ж. к. „Захарна фабрика“ бл.18, вх. А и Б.