ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по  Обособена позиция № 4: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югозападен район, на територията на който попадат градовете: Благоевград, Дупница, Гоце Делчев, Кюстендил, Перник, Петрич“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Благоевград, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 20, рег. № 68-01-001-090 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Благоевград, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 20, рег. № 68-01-001-090 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Благоевград, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 20.

Сградата е въведена в експлоатация през 1981г. и е на общо 12 нива – 10 жилищни етажа, един тавански и един полуподземен складов етаж. Сградата е с един вход с асансьор, като на всеки етаж са разположени по три апартамента – общо 30 апартамента. Към всеки апартамент има прилежащо складово помещение в полуподземния етаж. Таванът се състои от 4 общи тавански помещения, които не се използват и машинно помещение на асансьора.

Сградата е изпълнена монолитно със стоманобетонен скелет и стоманобетонни плочи за етажните конструкции и стълбищната клетка, стени от плътни единични тухли на вароциментов разтвор. Балконските парапети са два типа зидани и ажурни. Стените са измазани  с вароциментова мазилка отвън и отвътре. Покривна плоча e стоманобетонна със стоманобетонни перголи, които някога са били покрити със стъклени оберлихти, но в последствие са счупени и стоманобетонните елементи са силно ерозирали.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

- Ремонт на електроинсталацията в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в обекта на интервенция (жилищната сграда).

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Дограмата на обекта е три основни типа – дървена еднокатна и двукатна дограма с единично или двойно остъкляване, PVC стъклопакет, а на част от приобщените тераси е метална единично остъклена. През последните години част от дограмата е подменена с PVC и Al такава с двоен стъклопакет. Дограмата на сутерена не се разглежда, понеже той е неотопляем, там тя е изцяло дървена еднокатна. На обекта са специфицирани 184 типоразмера външна дограма. Старата дървена и метална дограма е напълно амортизирана, крилата са изметнати, маджуна по стъклата е паднал, антикорозионното покритие е излющено. На места в общите части липсват и стъклата. Входната врата към сградата е метална, частично остъклена, метална е дограмата в цялата стълбищна клетка.

Описание на мярката

Предвижда се демонтаж на старата дървена и стоманена дограма по апартаменти и общи части в сградата, както и остъкления по тераси и доставка и монтаж на нова PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,40 W/m²К, пет камерна - по спецификация.

Предвижда се и подмяна на дървената и метална дограма с Al за входната врата и PVC двоен стъклопакет за останалата част на сградата. Коефициент на топлопреминаване на алуминиевата дограма /Al/ - U ≤ 1,8 W/m2K, за останалата дограма /PVC/ -  U ≤ 1,4 W/m2K.

Като съпътстващи дейности са предвидени

- Уплътняване с полиуретанова пяна при ремонти,

- Изкърпване на мазилка около врати и прозорци

- Гипсова шпакловка по стени и тавани

- Боядисване с латекс двукратно, при ремонти

- Доставка и монтаж на первази от алуминий с ширина 150 mm – външни

- Доставка и монтаж на первази от алуминий с ширина 300 mm

- Ремонт на стълбищната клетка

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

На обекта са идентифицирани четири типа външни стени. Външни стени от тухлена зидария, двустранно измазана. Външни стени от тухлена зидария, двустранно измазана и топлинно изолирана с топлоизолация от EPS с дебелина 50 mm. Стоманобетонни външни стени, които се разглеждат, като топлинни мостове. Четвъртият тип стена е от зидария от газобетон с дебелина 10 cm. /иззидани стени по приобщени тераси.

Описание на мярката

Предвижда се топлоизолиране от външната страна на неизолираните фасадни стени на сградата с експандиран пенополистирол (EPS)  с дебелина 5 cm и коефициент на топлопроводност λ≤0,041 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка), както и топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип ЕPS, δ=2 cm. с коеф. на топлопроводност λ≤0,041 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка).

Като съпътстващи дейности са предвидени

- Фасадно тръбно скеле с височина  до 30 m

- Изкърпване с външна гладка циментова мазилка /па стени и тавани/

- Доставка и монтаж на профил водооткапващ

- Доставка и монтаж на профил ъглов с мрежа

- Боядисване на фасади с фасаген, двукратно

- Доставка и монтаж на первази и ръкохватки по парапети на балкони

- Ремонт на ажурни парапети по балкони за постигане на нормативна височина (по детайл)

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покрива е два типа - единичен и двоен с въздушно пространство. По периферията му е изпълнен бетонов парапет.  В много лошо състояние вследствие  климатичните влияния. Зидовете са с обрушена мазилка, налице са течове. Дограмата по перголата е липсваща. Пода е стоманобетонна плоча. Подпокривното пространство е общо, използваемо. Констатирани са течове по таваните на последните жилищни етажи и на таванския етаж.

Описание на мярката

Предвижда се топлоизолиране на долната покривна  плоча  и в подпокривното пространство с минерална вата с дебелина 100 mm с коефициент на топлопроводност λ= 0,037 W/mK.

При топлоизолирането на покрива се предвижда и изпълнение на редица съпътстващи строително-монтажни работи – полагане на хидроизолация, тенекеджийски работи и др., вкл. изграждане на мълниезащитна инсталация.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

Подовете в сградата представляват два типа - под над неотопляем сутерен и под граничещ с външен въздух (еркери).

Описание на мярката

Мярката предвижда монтаж на топлооизолационна система тип EPS, δ= 8 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,041 W/mK по еркери.

Мярка за енергоспестяване № 5: Въвеждане на енергоспестяващо осветление и ремонт на електроинсталацията в общите части (стълбищна клетка)

Съществуващо положение

Външната осветителна инсталация е предназначена да осветява подхода към сградата. Състои се от едно осветително тяло с нажежаема жичка /противовлажно изпълнение/. Монтирано е на козирката на входа над външната врата. Осветителната инсталация в стълбищната клетка е изпълнена от осветителни тела с нажежаема жичка .

Описание на мярката

Мярката предвижда подмяна на осветителните тела в общите части на сградата с енергоспестяващи LED осв. тела.

.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Благоевград, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 20.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е  321 788,63лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Благоевград, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 20.