ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по Обособена позиция № 4: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югоизточен район, в който попадат следните градове: Благоевград, Дупница, Гоце Делчев, Кюстендил, Перник, Петрич“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, ул. „Бяло море“ № 16, бл. Иглика, вх.Б рег. № 57-09ПМ-010-216 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Гоце Делчев, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Бяло море“ № 16, бл. Иглика, вх.Б, рег. № 57-09ПМ-010-216 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, ул. „Бяло море“ № 16, бл. Иглика, вх.Б.

Сградата е въведена в експлоатация през 1968 г. Състои се от 2 секции с по 4 жилищни етажа, един тавански етаж с тераса и един складов – полуподземен. Във всяка от секциите са разположени по 3 апартамента на етаж - 2 тристайни и 1 двустаен или общо 24 апартамента за цялата сграда.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под, граничещ с външен въздух /еркер/;

- Въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуващата стара дограма

Съществуващо положение

Дограмата на обекта е три основни типа – дървена еднокатна и двукатна дограма с единично или двойно остъкляване, PVC стъклопакет, а на част от приобщените тераси е метална единично остъклена. През последните години част от дограмата е подменена с PVC и Al такава с двоен стъклопакет. Дограмата на сутерена не се разглежда, понеже той е неотопляем, там тя е изцяло дървена еднокатна. На обекта бяха специфицирани 76 типоразмера външна дограма. Старата дървена и метална дограма е напълно амортизирана, крилата са изметнати, маджуна по стъклата е паднал, антикорозионното покритие е излющено. На места в общите части липсват и стъклата. Входните врати към сградата и прозорците в стълбищните клетки са изпълнени от

Описание на мярката

Мярката предвижда демонтаж на старата дограма по апартаменти и общи части в сградата и доставка и монтаж на нова PVC и AL дограма с двоен стъклопакет, с ниско емисионно стъкло, с  коефициент на топлопреминаване, както следва:

- за PVC петкамерна дограма за целия прозорец/врата – Uw ≤ 1.4 W/m2K,

- за алуминиевата дограма с прекъснат термомост - Uw ≤ 1,8 W/m2K. и

- за метална дограма с прекъснат термомост - Uw ≤ 1,8 W/m2K

Предвижда се и подмяна на остъкляването на терасите, което е изпълнено със стоманени или дървени профили. Новото остъкляване ще бъде изпълнено със същия тип дограма както прозорците на апартаментите.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външните стени

Съществуващо положение

В сградата  са идентифицирани четири типа външни стени. Първият тип стени са с тухлена зидария, а вторият стоманобетонни, които се разглеждат, като топлинни мостове. Констатираната дебелина на стените заедно с мазилката е около 30 cm. Третият тип е стена от газобетон с дебелина 14 cm. Състоянието им е добро, на места се наблюдава ерозия и обрушаване на външната мазилка, което е вследствие на климатичните въздействия. Част от външните стени са топлинно изолирани.

Описание на мярката

Мярката предвижда топлинно изолиране на неизолираните външни стени с топлоизолационен материал δ=8 cm ЕPS (експандиран пенополистирол), с коефициент на топлопроводност λ≤0,041 W/mK, положен от външната страна на стените (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка), както и тополоизолационна система пo страници на прозорци, тип ЕPS, δ=2 cm. с коеф. на топлопроводност λ≤0,041 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка). Върху стените със съществуваща топлоизолация се предвижда доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ=3 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,041 W/mK.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривът на сградата е два вида: стоманобетонна таванска плоча над последния етаж, която частично се използва за тераса  и стоманобетонна плоча над тавански складови помещения. Плочите са покрити с хидроизолационна мембрана, която е в недобро състояние. Отводняването е вътрешно. Ламаринената обшивка е силно корозирала. Състоянието на таванските помещения не е добро, наблюдават се следи от течове на покривната плоча. Външната мазилка по стените е ерозирала от атмосферните влияния и лошото отводняване на покрива. Част от улуците са силно деформирани и корозирали.

Описание на мярката

Предвижда се почистване на покривната плоча и върху подготвената повърхност се полага пароизолация (активна парна бариера) - армирана мембрана от ПВХ. Върху пароизолацията се изпълнява топлинна изолация от XPS плоскости с коеф. на топлопроводност λ≤0,037 WmK и дебелина 10 см. Върху топлоизолацията се изпълнението на армирана циментова замазка 4 см.  при спазване на съществуващите наклони.

Предвижда се и изпълнението на съпътстващи строително-монтажни работи по покрива – хидроизолация, тенекеджийски работи и други, вкл. изграждане на нова мълниезащитна инсталация.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под, граничещ с външен въздух /еркер/.

Съществуващо положение

Установени са два типа подове - под над неотопляем сутерен и под граничещ с външен въздух.

Описание на мярката

Предвижда се топлинно изолиране на пода граничещ с външен въздух /еркер/ с топлоизолационен материал – 0,08 m ЕPS плоскости (експандиран пенополистирол), с коефициент на топлопроводност λ≤0,041 W/mK, положен от външната страна на подовата конструкция.

Мярка за енергоспестяване № 5: Въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части.

Съществуващо положение

Осветителната ел. инсталация за общи нужди в стълбищната клетка е изпълнена с лампи с нажежаема жичка.

Описание на мярката

Подмяна  на съществуващите осветителни тела с нажежаема жичка с нови  –  енергоспестяващи осветителни тела LED 2х9W. Доставка, монтаж и свързване на влагозащитено прожекторно осветително тяло 1х30 вата.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Гоце Делчев, ул. „Бяло море“ № 16, бл. Иглика, вх.Б.

.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 243 318,26 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Гоце Делчев, ул. „Бяло море“ № 16, бл. Иглика, вх.Б.