ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 6: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на Югоизточен район

Многофамилна жилищна сграда в гр. Стара Загора, ул. „Света Троица“ № 190, с рег. № 35-32ПМ-002-012  и № РД-02-30-20/20.07.2013 г. на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Стара Загора, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Стара Загора, ул. “Света Троица” № 190, с рег. № 35-32ПМ-002-012  и № РД-02-30-20/20.07.2013 г. на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Света Троица“ № 190.

Сградата е жилищна, свободностояща, правоъгълна в план, с три надземни етажа, сутерен и подпокривно пространство. Съдържа 6 жилищни единици, 6 изби и 6 тавански помещения, всичките достъпни самостоятелно от стълбищната клетка и коридорите в сутерена и подпокривното пространство. Входът е разположен на северната фасада, непосредствено към стълбищната клетка. На всеки от трите жилищни етажа са разположени по два апартамента. Всички етажи са напълно симетрични спрямо ос на симетрия, минаваща централно през стълбищната клетка. В следствие на това, всеки две единици – жилища, изби или тавани, са симетрични една на друга и с идентична площ. Всеки апартамент се състои от предверие, коридор, преходен хол, трапезария, кухня, баня, тоалетна и две стаи, балкон на север, тераса-лоджия на юг и още един балкон към странична фасада. Сградата е с масивна, зидана конструкция от неармирани зидарии от плътни керамични тухли на варо-пясъчен разтвор с вертикални и хоризонтални стоманобетонови елементи и стоманобетонови подови конструкции.

Покривът на сградата е четирискатен с дървена носеща конструкция и покритие от глинени керемиди с общ наклон 30°. Подпокривното пространство е неотопляемо и разделено на тавански помещения, прилежащи към всеки от апатаментите. Стрехата на сградата е стоманобетонова. Оттичането на дъждовните води е решено с външни, висящи олуци и водосточни тръби от поцинкована ламарина. В северозападната част на покрива е реализирана надстройка с двускатен покрив с покритие керамични керемиди.

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталации

- Топлинно изолиране на под граничещ с външен въздух /еркер/.;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на дограма

Съществуващо положение

Остъклението на сградата е изпълнено основно от двукатни, единични прозорци и балконски врати от дървесина и единично остъкление с метална рамка. Част от дограмата е подменена с нова, изпълнена от PVC профил двоен стъклопакет, която е в много добро състояние.

Съществуващите стари прозорци и външни балконски врати от дървесина са монтирани към годината на построяване на сградата.Те са в лошо състояние – силно износени, на места изметнати и деформирани, което води до големи топлинни загуби през отоплителният период с висока степен на инфилтрация в помещенията.

Описание на мярката

Предвижда се подмяната на съществуващите двукатни и единични прозорци и балконски врати от дървесина с нови - петкамерен PVC профили със стъклопакет бяло/нискоемисионно стъкло, с обобщен коефициент на топлопреминаване Uw≤1,70 W/m2K. Подмяна на съществуваща външна входна врата, доставка и монтаж на нова - Алуминиев профил със стъклопакет, 50% плътна, с коефициент на топлопреминаване Uw≤2,10 W/m2K. Изпълнението на мярката ще доведе до намаление на обобщения коефициент на топлопреминаване на прозорци и външни врати и намаление на инфилтрация.

Като съпътстващи дейности са предвидени доставката и монтажа на външни и вътрешни подпрозоречни первази, подмазване около строителния отвор и шпакловка на рамките

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Външните ограждащи стени са без топлинна изолация. Действителният коефициент на топлопреминаване е по-висок от референтната стойност на коефициента на топлопреминаване за стени, граничещи с външен въздух за 2015г..

Липсват видими нарушения по конструкцията на обекта. Ограждащите фасадни стени са в добро състояние. Видими са малки участъци с подкожушена и нарушена мазилка по външни стени, тераси и козирка.

Описание на мярката

Предвижда се топлинно изолиране на външните стени изпълнени от тухлена зидария, с 50 mm топлоизолационен материал – ЕPS–F (експандиран пенополистирол), с коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK, положен от външната страна на стените.

Топлинно изолиране на бетонова козирка на покрив, с 30 mm топлоизолационен материал – ЕPS–F (експандиран пенополистирол), с коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK.

Като съпътстващи дейности са предвидени очукване и изкърпване на варо-циментови мазилки,  доставката и монтаж на нови водосточни тръби и водосъбирателни казанчета, полагане на защитен ъгъл, полагане на външна силикатна мазилка и външно боядисване с фасаген по тераси.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на под граничещ с външен въздух /еркер/.

Съществуващо положение

Еркерните части на отопляемото пространство и подовете граничещи с външен въздух на остъклени тераси са изпълнени от стоманобетонна плоча с изравнителна циментова замазка и настилка от гранитогресни плочи.Подовите настилки са в добро състояние и няма видими нарушения по конструкцията, но поради липсата на топлоизолационен материал на подовата плоча, граничеща с външен въздух топлинните загуби през зимния период са значителни.

Описание на мярката

Предвижда се топлинно изолиране на подове (еркерни части и под граничещ с външен въздух на остъклени тераси) с топлоизолационен материал – 50 mm ЕPS–F (експандиран пенополистирол), с коефициент топлопроводност λ≤0,035 W/mK, положен от външната страна на подовата конструкция.

.

Мярка за енергоспестяване № 4: Изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталации

Описание на мярката

Предвижда се изграждането на нови мълниезащитна и заземителна инсталации.

.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електрическа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Стара Загора, ул. „Света Троица“ № 190.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 49 886,02лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Стара Загора, ул. Света Троица № 190.