ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по Обособена позиция № 6: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югоизточен район“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Бургас, жк/кв. Западна градска част, ул. "Патриарх Евтимий " №51, с рег. №36-02PM-005-16 и №30-19/ 25. 07. 2013г. на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Бургас, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Бургас, жк/кв. Западна градска част, ул. "Патриарх Евтимий " №51, с рег. №36-02PM-005-16 и №30-19/ 25. 07. 2013г. на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Бургас, жк/кв. Западна градска част, ул. "Патриарх Евтимий " №51.

Обектът представлява масивна сграда в гр. Бургас, въведена в експлоатация през 2004 година. Функционалното й предназначение е жилищна сграда състояща се от подземно ниво, партер, четири еднотипни етажа и тавански жилищен етаж.

В сутерена са разположени избени помещения към СО и други общи помещения. Помещенията на приземния (партерен) етаж са обособени за гараж, магазин и офис. На четирите жилищни етажа са разположени по два апартамента, а на таванският етаж са обособени две жилища. Всяко от жилищата разполага с дневна с трапезария, спални и санитарни помещения.

Конструкцията на сградата е носещ стоманобетонен скелет. Сградата е изградена от вертикални и хоризонтални стоманобетонови елементи. Външните ограждащи елементи представляват стени със зидария от 0,25 m решетъчни тухли. На калканните стени (фасада север и юг) е положен топлоизолационен материал от 0,02 m ЕPS (експандиран пенополистирол). Остъклението на обекта е изпълнено от прозорци и балконски врати от дървесина, единично остъкление с метална рамка и двоен стъклопакет с PVC профил. Покривът е дървен двускатен, студен покрив и частичен топъл - стоманобетонна таванска плоча, топлинно изолирана с 0,06 m стиропор. Основният покрив е над неизползваемо подпокривно пространство, изпълнен с дървена носеща конструкция и покритие от керемиди. Подовата конструкция представлява стоманобетонна плоча с топлоизолация от 0,06 m EPS и мозайка или настилка от паркет.

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под граничещ с външен въздух /еркер/.

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Остъклението на сградата е изпълнено основно от двукатни и единични прозорци и балконски врати от дървесина и плътни врати - дървени, метални и единично остъклени. Останалата част (прозорци, външни балконски врати и остъкление по тераси) е подменена с нова, изпълнена от - PVC профил, със стъклопакет. Съществуващите стари прозорци и външни врати от дървесина и плътни врати (дървени, метални и единично остъклени) са монтирани към годината на построяване на сградата.

Описание на мярката

Демонтаж на съществуващите двукатни и единични прозорци и балконски врати от дървесина, доставка и монтаж на нови с петкамерен PVC профили със стъклопакет бяло/нискоемисионно стъкло, с обобщен коефициент на топлопреминаване на сглобения образец Uw≤1,70 W/m2K. Демонтаж на съществуващите външни входни врати, доставка и монтаж на нови - алуминиева дограма с прекъснат термомост, единично остъклени, 50% плътни, с коефициент на топлопреминаване на U≤2,20 W/m2K.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Стените са изградени от решетъчни тухли с дебелина δ=0,25 m, двустранно измазани с варо-пясъчна мазилка. Te са без топлинна изолация. Действителният коефициент на топлопреминаване е по-висок от референтната стойност на коефициента на топлопреминаване за стени, граничещи с външен въздух.

Описание на мярката

Топлинно изолиране на външни стени изпълнени от тухлена зидария /вкл. еркерното излизане/ с топлоизолационен материал – ЕPS–F 50мм (експандиран пенополистирол) с коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK с PVC мрежа, положен от външната страна на стените. Топлинно изолиране на страници на отвори с топлоизолационен материал ЕPS–F 30мм (експандиран пенополистирол), с коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK , с PVC мрежа.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривът на жилищната сграда е тип студен, скатен и представлява стоманобетонна плоча с топлоизолация от 0,06 m стиропор, въздушен слой с дебелина 1,05 m, дървена конструкция с дъсчена обшивка, хидроизолационна мушама и покритие от керемиди. Основният проблем на покривното покритие (дъсчена обшивка и керемиди) е  свързан с течове в подпокривното пространство, които са подкожушили шпакловки и са създали пукнатини в помещенията на последния етаж от сградата. В резултат през 2009 година е направен основен ремонт на покривната конструкция, при който са извършени следните дейности: част от гредите на носещата конструкция са подменени; положена е нова дъсчена обшивка с хидроизолационна мушама; подменени са всички керамични керемиди. Покрив тип топъл, плосък (покрив - тераса) е изпълнен от стоманобетонна плоча с топлоизолация от 0,06 m стиропор и настилка от мозаечни плочи. Обобщеният коефициент на топлопреминаване през покривната конструкция U = 0,43 W/m2K е по-висок от референтната стойност за 2015 г.

Описание на мярката

Предвижда се топлинно изолиране на покрив с 100 mm топлоизолационен материал (минерална вата рулонна) с коефициент на топлопроводност λ≤0,038 W/mK. Топлоизолационният материал да бъде положен между дървените греди на скатната конструкция на покрива.

Като съпътстващи дейности са предвидени демонтаж на стара и монтаж на нова обшивка по бордове на покрив, демонтаж на стари и монтаж на нови водосточни тръби и казанчета, доставка и монтаж на нова пароизолация, доставка и монтаж на пожароустойчив гипсокартон, частично укрепване на ребрата от конструкцията и изграждане на нови мълниезащитна и заземителна инсталации.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под граничещ с външен въздух /еркер/

Съществуващо положение

Подовата плоча, на разглежданата сграда е разположена над неотопляем полуподземен етаж и е изпълнена от стоманобетонна плоча с топлоизолация от 0,06 m EPS (експандиран пенополистирол) и настилка от паркет в жилищната част или циментова замазка с мозайка в общите части на сградата. Подовата конструкция на сградата, граничеща с външен въздух /еркер/ е изпълнена от стоманобетонна плоча с топлоизолация от 0,06 m EPS и настилка от мозаечни плочи. Подовите настилки са в добро състояние и няма видими нарушения по конструкцията, но поради недостатъчната дебелина на положеният топлоизолационен материал на подовата плоча граничеща с външен въздух, топлинните загуби през зимния период са значителни.

Описание на мярката

Топлинно изолиране на подове (еркерни части и под граничещ с външен въздух) с топлоизолационен материал – 50 mm ЕPS–F (експандиран пенополистирол), с коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK, положен от външната страна на подовата конструкция.  Предвижда се и частичен ремонт на конструкциите.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните утпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

8. Логото на проекта

9. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

10.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

11. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

12. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Бургас, жк/кв. Западна градска част, ул. "Патриарх Евтимий " №51.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 47 923,39 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Бургас, жк/кв. Западна градска част, ул. "Патриарх Евтимий " №51.