ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 6: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на Югоизточен район

Многофамилна жилищна сграда в гр. Бургас, ул. “Оборище” №22, рег. № 94-02ПМ-013-038 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Бургас, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Бургас, ул. “Оборище” №22, рег. № 94-02ПМ-013-038 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Бургас, ул. “Оборище” №22.

Oбектът представлява масивна сграда в гр. Бургас, въведена в експлоатация през 1961 година. Функционалното й предназначение е жилищна сграда, състояща се от подземно ниво, четири еднотипни жилищни нива с по 2 апартамента и тавански етаж. В сутерена са разположени избени помещения към СО и други общи помещения.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

- Подмяна на осветителните тела в общите части на сградата (стълбище);

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Неподменените прозорци и вратите по фасадите на жилищните етажи са основно двукатни и единични прозорци и балконски врати от дървесина, метални врати с частично остъкление и единични остъкления с метална рамка (част от дограмата е подменена с РVС). Недоброто им състоянието-силно износени, на места изметнати и деформирани води до големи топлинни загуби през отоплителният период с висока степен на инфилтрация в помещенията.

Описание на мярката

Мярката включва подмяна на цялата стара дървена и метална дограма на сградата с нова с рамка от PVC, стъклопакет, с обобщен коефициент на топлопреминаване Uw≤1,1W/m2K, с параметри:

- 5-камерен PVC профил с дебелина на профила 76мм (Uf=1W/m2K);

- дебелина на стъклопакета – стъклопакет с три стъкла по 4мм дебелина и два слоя въздух по 16мм или 4-16-4-16-4мм (Ug=0.8 W/m2K, Rw=34);

- високоенергийно + нискоемисионно К-стъкло;

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Външни стени на сградата като цяло не са топлоизолирани. Има монтирани само частични топлоизолации за Ап.5 с дебелини от 3 и 5 см с обща площ 13,2 кв.м. Обобщеният им коефициент на топлопреминаване U= 1,42 W/m2K е значително по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Мярката включва топлоизолиране от външната страна  на фасадни стени на жилищните етажи с експандиран пенополистирол (EPS-F) с дебелина 5cm и коефициент на топлопроводност λ ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип ЕPS-F, δ=3 cm, ширина 25 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка). По плътните части на остъклените тераси (парапети и стени) също се монтира топлоизолация.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривът на жилищната сграда е тип студен, скатен, със стоманобетонна таванска плоча, въздушен слой 1,64 m и дървена носеща конструкция, дъсчена обшивка, хидроизолационна мушама и покритие от керемиди.

Топлоизолация не е монтирана.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покрива е U= 3,62 W/m2K, който е много по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се частичен демонтаж на покривните покрития и хидроизолации,  ремонт на дървени конструкции и елементи. Полагане на топлоизолация от минерална вата по всички покривни равнини, която се монтира между ребрата и има плътност 60 кg/m³, дебелина δ=10 сm и коеф. на топлопроводност λ≤0,038 W/mK , с последващо обшиване с гипсокартон. Полагане на пароизолация от полиетилен с дебелина 0,2мм и частично полагане на нова хидроизолация от керемиди.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

Подът на сградата е два типа - под над неотопляем сутерен и под към външен въздух (еркери, дъна балкони и други).

Описание на мярката

По хоризонталните елементи, граничещи с външен въздух се предвижда да се положи топлоизолационна система тип EPS-F, δ=5 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементии, грундиране и екстериорна мазилка).

Топлоизолация се полага и по дъната на остъклените тераси към външен въздух.

Мярка за енергоспестяване № 5: Подмяна на осветителните тела в общите части на сградата (стълбище)

Съществуващо положение

Съществуващите осветителни тела, монтирани в общите части на сградата, са стари, амортизирани и с висока енергоемкост. На места част от осветителните тела липсват, а тези, които са в наличност, са физически остарели или не функционират.

Описание на мярката

За намаляне на енергоемкостта на осветителната инсталация в общите части на сградата /стълбище и вход/, се предвижда подмяна на съществуващите стари осветителни тела с нажежаема жичка с нови – енергоспестяващи осветителни тела.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електротехническа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

8. Логото на проекта

9. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

10.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

11. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

12. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Бургас, ул. “Оборище” №22.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 79 468, 70 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Бургас, ул. “Оборище” №22.